浏阳锦轩源引线有限公司

长路生产区年产2400万米引火线

改建项目

安全验收评价报告

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

二○二三年二月十三日

浏阳锦轩源引线有限公司

长路生产区年产2400万米引火线

改建项目

安全验收评价报告

（终稿）

法定代表人：应 宏

技术负责人：应 宏

评价项目负责人：王建新

报告完成时间：二○二三年二月十三日

浏阳锦轩源引线有限公司

长路生产区年产2400万米引火线改建项目

安全验收评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2023年2月13日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业信息 识别卡号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 王建新 | 1200000000100297 | 009826 |  |
| 项目组成员 | 王建新 | 1200000000100297 | 009826 |  |
|  | 姚 渊 | 1100000000302052 | 018487 |  |
|  | 朱 俊 | S011044000110193002093 | 037984 |  |
|  | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
|  | 曾华玉 | 0800000000203970 | 007037 |  |
| 报告编制人 | 王建新 | 1200000000100297 | 009826 |  |
|  | 姚 渊 | 1100000000302052 | 018487 |  |
| 报告审核人 | 占 伟 | S011035000110192001525 | 027085 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 应 宏 | 0800000000101630 | 001630 |  |

前  言

浏阳锦轩源引线有限公司成立于2014年4月，2022年3月22日取得浏阳市市场监督管理局换发的营业执照，注册地址：浏阳市文家市镇岩前村，统一社会信用代码：91430181098823231R，经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；该企业于2022年2月23日取得湖南省应急管理厅换发的安全生产许可证，证书编号：（湘•A）YH安许证字（2022）042257，许可范围：引火线：引火线类（安全引线）（包括锦轩源生产区：引火线类（安全引线）；长路生产区：引火线类（安全引线）；港红生产区：引火线类（安全引线）3个生产场所），企业主要负责人李长山。

为了优化长路生产区生产工艺，为此该企业2022年7月向有关部门提出了长路生产区改扩建项目申请，并经浏阳市文家市镇应急办、林业站、自然资源所、浏阳市文家市镇人民政府、浏阳市应急管理局等多个部门的批准，同意其改建。

该企业长路生产区年产2400万米引火线改建项目由河北安俱达化工科技有限公司按照《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161）进行规划设计，根据企业提供的《浏阳锦轩源引线有限公司长路生产区年产2400万米引火线改建项目安全设施设计专篇》，企业本次整改属于局部改建工程，改建项目内容涉及工房新建、调整与改建，浏阳市文市建设工程有限公司承担了施工建设，现建设工程已完成，拟投入正式生产和使用。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《安全生产许可证条例》等国家有关安全生产法律、法规的规定，结合建设项目“三同时”要求，为充分做到“安全第一，预防为主、综合治理”的安全方针，提高本质安全程度和安全管理水平，工程建成后须进行安全验收评价。为此，受浏阳锦轩源引线有限公司的委托，江西赣安安全生产科学技术服务中心对本项目所新、改建和调整用途（构）筑物进行安全验收评价。

我单位接受委托后，组成了项目的安全评价小组，着手开展评价工作。评价人员依据河北安俱达化工科技有限公司出具的总平面布置图，深入厂区展开评价和相关的调查研究工作，对其存在的危险、有害因素进行了辨识和定性、定量评价。在与浏阳锦轩源引线有限公司主要负责人充分的沟通的基础上，提出了现场检查意见，浏阳锦轩源引线有限公司立即按照检查中的提出的整改意见迅速组织了整改，并向我中心提交了关于整改完毕后的相关资料，在此基础上评价组进行了安全验收评价报告的编制工作。

本评价报告结论的主要支撑依据是：被评价企业提供的书面资料、检查时评价项目的现状以及本评价机构采用的评价方法和相关技术标准等。当危险场所的环境、储存的品种、安全设施和企业安全管理状况发生了不符合国家和行业相关规定的变化时，或已经超过国家规定的安全评价的时限时，本报告评价结论将不再适用。

浏阳锦轩源引线有限公司应按国家有关规定，将本报告送当地安全生产监督管理部门、有关行政主管部门备案。

评价涉及的有关原始资料数据由浏阳锦轩源引线有限公司提供，企业对其提供的原始资料真实性负责。

本报告在编写过程中，得到了该企业领导与员工的大力支持与配合，同时也得到了有关部门领导和专家的精心指导与支持，在此深表谢意。本报告存在的不妥之处，敬请各位领导和专家批评指正。

目  录

第一章  安全评价概述	1

1.1 安全评价的目的	1

1.2 安全评价的原则	1

1.3 安全评价的依据	1

1.4 安全评价的范围	5

1.5 安全评价的基本内容	6

1.6 安全评价程序	6

1.7 其他说明	7

第二章  企业的基本情况	8

2.1 企业概况	8

2.2 验收项目概况	9

2.3建设项目生产工艺流程	13

2.4 地质、水文、气象情况	13

2.5 主要生产设施设备	14

2.6 安全、消防设施	22

2.7改建项目工房内、外部安全距离	25

2.8企业安全管理情况	27

2.9建设项目公用工程及辅助设施	29

第三章  主要危险、有害因素辨识与分析	31

3.1危险、有害因素分析方法	31

3.2主要原料、半成品、成品的危险有害因素分析	31

3.3工艺过程危险有害因素分析	31

3.4主要设备危险有害因素分析	44

3.5安全距离危险有害因素分析	44

3.6储运过程危险有害因素分析	46

3.7环境危险有害因素分析	48

3.8人员因素危险性分析	51

3.9主要危险有害因素分析	52

第四章  评价单元的划分及评价方法的选择	58

4.1评价单元的划分	58

4.2评价方法的简介	59

第五章  定性、定量评价	61

5.1 资料审核评价	61

5.2 总体布局、条件和设施评价	63

5.3 生产场所验收评价	64

5.4 生产工艺安全性评价	64

5.5 安全防护设施、措施评价	66

5.6 电气、机械、工具安全特性评价	69

5.7 安全距离评价	69

5.8建设项目“三同时”符合性评价	70

5.9综合评价结果	72

第六章  安全对策措施和整改建议	73

6.1安全对策措施的依据和原则	73

6.2. 安全隐患判定和整改建议	73

6.3整改后的复查情况	74

6.4建议应采取的安全对策措施	74

第七章  安全验收评价结论	76

7.1主要评价结果简述	76

7.2重点关注的重大危险、有害因素和安全对策措施	77

7.3综合评价结论	77

附录A	79

附录B	82

附录B.1  烟花爆竹生产企业安全评价总体布局现场检查表	82

附录B.2  烟花爆竹生产企业安全评价工艺布置现场检查表	82

附录C	84

附录D 项目“三同时”符合性评价资料审核表	91

附 件	93

# 第一章  安全评价概述

## 1.1 安全评价的目的

安全验收评价是在建设工程竣工、试生产运行正常后，对建设工程的设施设备、装置实际运行状况及管理状况的安全评价。

此次对浏阳锦轩源引线有限公司长路生产区年产2400万米引火线改建项目进行安全验收评价的主要目的是：检查建设工程的安全设施是否已与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；判别建设工程及其与之配套的安全设施是否符合国家有关安全生产的法律、法规和技术标准；从整体上评价建设工程的运行情况和安全管理是否正常、可靠；查找建设工程存在的危险、有害因素的种类及其可能造成事故的严重程度，提出合理、可行的安全对策措施及建议；对不符合安全要求和基本符合安全要求的系统或单元提出安全补偿及整改建议，以利于提高建设工程本质安全程度，满足安全生产的要求，为建设工程的总体安全验收提供科学依据。

## 1.2 安全评价的原则

安全验收评价是落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针的重要手段，是验证建设工程项目坚持安全设施“三同时”的必要方法，是为政府安全生产监督管理部门的监督管理提供技术依据、为企业提高安全生产管理水平提供重要参考的主要措施。安全验收评价应遵循科学性、公正性、合法性、针对性和自主性原则，安全对策措施应符合充分性、可行性、合理性和经济性原则，安全验收评价结论应体现实事求是、明确清晰和客观公正原则。

## 1.3 安全评价的依据

安全评价依据我国现行的有关法律、法规、规章和标准规范。本项目安全评价所涉及的现行主要法律、法规、规章、地方性法规和标准规范，均采用最新的修订版本。

1.3.1法律、法规

表1.3-1 法律、法规一览表

| 序号 | 名称 | 文号 | 年份 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中华人民共和国突发事件应对法 | 主席令[2007]第69号 | 2007年 |
| 2 | 中华人民共和国消防法 | 主席令[2021]第81号2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修订 | 2021年 |
| 3 | 中华人民共和国职业病防治法 | 主席令[2011]第52号2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正 | 2018年 |
| 4 | 中华人民共和国安全生产法 | 主席令[2021]第88号 | 2021年 |
| 5 | 中华人民共和国气象法 | 主席令[1999]第23号（2016年11月07日第三次修正） | 2016年 |
| 6 | 中华人民共和国劳动法 | 主席令[1994]第28号（2018年12月29日第二次修订） | 2018年 |
| 7 | 生产安全事故报告和调查处理条例 | 国务院令[2007]第493号 | 2007年 |
| 8 | 工伤保险条例 | 国务院令[2010]第586号 | 2010年 |
| 9 | 安全生产许可证条例 | 国务院令[2014]第653号 | 2014年 |
| 10 | 烟花爆竹安全管理条例 | 国务院令[2006]第455号（2016年2月6日，国务院令第666号修改） | 2016年 |
| 11 | 生产安全事故应急条例 | 国务院令[2019]第708号 | 2019年 |
| 12 | 湖南省安全生产条例 | 湖南省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议 | 2022年 |

1.3.2规章及规范性文件

表1.3-2  规章及规范性文件一览表

| 序号 | 名称 | 文号 | 年份 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 | 国发[2010]23号 | 2010年 |
| 2 | 国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见 | 国发[2011]40号 | 2011年 |
| 3 | 国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见 | 安委办[2011]4号 | 2011年 |
| 4 | 国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知 | 安委办[2012]1号 | 2012年 |
| 5 | 安全生产事故隐患排查治理暂行规定 | 国家安全生产监督管理总局令第16号 | 2007年 |
| 6 | 建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法 | 原国家安全监管总局令第77号2015年4月2日修订 | 2015年 |
| 7 | 危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 | 国家安全生产监督管理总局令第40号 | 2011年 |
| 8 | 烟花爆竹生产企业安全生产许可实施办法 | 国家安全生产监督管理总局令第54号 | 2012年 |
| 9 | 国家安全监管总局关于修改〈生产经营单位安全培训规定〉等11件规章的决定 | 国家安全生产监督管理总局令第63号 | 2013年 |
| 10 | 国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定 | 国家安全生产监督管理总局令第77号 | 2015年 |
| 11 | 特种作业人员安全技术培训考核管理规定 | 国家安全生产监督管理总局令第80号修改 | 2015年 |
| 12 | 国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定 | 国家安全生产监督管理总局第令80号 | 2015年 |
| 13 | 生产安全事故应急预案管理办法 | 国家安全生产监督管理总局令第88号令修改 | 2016年 |
| 14 | 国家安全监管总局关于修改和废止部分规章及规范性文件的决定 | 国家安全生产监督管理总局令第89号 | 2017年 |
| 15 | 烟花爆竹生产经营安全规定 | 国家安全生产监督管理总局令第93号 | 2018年 |
| 16 | 应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定 | 中华人民共和国应急管理部令第2号 | 2019年 |
| 17 | 国家安全监管总局 中国气象局关于加强烟花爆竹企业防雷工作的通知 | 安监总管三〔2013〕98号 | 2013年 |
| 18 | 国家安全监管总局办公厅关于进一步加强烟花爆竹流向管理信息化建设的通知 | 安监总厅管三〔2011〕257号 | 2011年 |
| 19 | 国家安全监管总局办公厅关于加强烟花爆竹生产机械设备使用安全管理工作的通知 | 安监总厅管三〔2013〕21号 | 2013年 |
| 20 | 国家安全监管总局办公厅关于加强烟花爆竹生产企业防范静电危害工作的通知 | 安监总厅管三〔2015〕20号 | 2015年 |
| 21 | 国家安全监管总局办公厅关于印发烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准的通知 | 安监总厅管三〔2017〕101号 | 2017年 |
| 22 | 烟花爆竹企业保障生产安全十条规定 | 安监总政法〔2017〕15号 | 2017年 |
| 23 | 关于印发《湖南省〈劳动防护用品监督管理规定〉实施细则》的通知 | 湘安监技〔2006〕262号 | 2006年 |
| 24 | 易制爆危险化学品名录 | 公安部 | 2017年 |

1.3.3主要技术标准

表1.3-3  主要技术标准一览表

| 序号 | 名称 | 标准号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烟花爆竹工程设计安全标准 | GB50161-2022 |
| 2 | 防静电事故通用导则 | GB12158-2006 |
| 3 | 导（防）静电地面设计规规范 | GB50515-2010 |
| 4 | 安全标志及其使用导则 | GB2894-2008 |
| 5 | 安全色 | GB2893-2008 |
| 6 | 建筑物防雷设计规范 | GB50057-2010 |
| 7 | 供配电系统设计规范 | GB50052-2009 |
| 8 | 烟花爆竹作业安全技术规程 | GB11652-2012 |
| 9 | 危险货物品名表 | GB12268-2012 |
| 10 | 烟花爆竹安全与质量 | GB10631-2013 |
| 11 | 建筑设计防火规范（2018年修订） | GB50016-2014 |
| 12 | 中国地震动参数区划图 | GB18306-2015 |
| 13 | 危险化学品重大危险源辨识 | GB18218-2018 |
| 14 | 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则 | GB/T29639-2013 |
| 15 | 烟花爆竹抽样检查规则 | GB/T10632-2014 |

1.3.4行业标准

表1.3-4  行业标准一览表

| 序号 | 名称 | 标准号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全评价通则 | AQ8001-2007 |
| 2 | 安全验收评价导则 | AQ8003-2007 |
| 3 | 危险场所电气防爆安全规范 | AQ3009-2007 |
| 4 | 烟花爆竹企业安全监控系统通用技术 | AQ4101-2008 |
| 5 | 烟花爆竹流向登记通用规范 | AQ4102-2008 |
| 6 | 烟花爆竹烟火药安全性指标及测定方法 | AQ4104-2008 |
| 7 | 烟花爆竹烟火药认定方法 | AQ4103-2008 |
| 8 | 烟花爆竹烟火药TNT当量测定方法 | AQ4105-2008 |
| 9 | 烟花爆竹作业场所接地电阻测量方法 | AQ4106-2008 |
| 10 | 烟花爆竹作业场所机械电器安全规范 | AQ4111-2008 |
| 11 | 烟花爆竹企业安全评价规范 | AQ4113-2008 |
| 12 | 烟花爆竹安全生产标志 | AQ4114-2011 |
| 13 | 烟花爆竹防止静电通用导则 | AQ4115-2011 |
| 14 | 烟花爆竹工程竣工验收规范 | AQ/T4127-2018 |

1.3.5 委托方提供的有关资料

1、浏阳锦轩源引线有限公司：总平面布置图、原安全生产许可证、工商营业执照；

2、防雷检测报告、防静电检测报告、视频监控验收报告；

3、《浏阳市烟花爆竹扩改建项目申请表》；

4、 设计文件审查意见；

5、《浏阳锦轩源引线有限公司长路生产区年产2400万米引火线改建项目安全设施设计专篇》

6、 企业提供的其他相关资料。

1.3.6 委托书与合同

1）浏阳锦轩源引线有限公司委托江西赣安安全生产科学技术服务中心对其长路生产区年产2400万米引火线改建项目进行安全验收评价的委托书。

2）浏阳锦轩源引线有限公司委托江西赣安安全生产科学技术服务中心对其长路生产区年产2400万米引火线改建项目进行安全验收评价的技术服务合同书。

1.4 安全评价的范围

根据《安全评价通则》、《烟花爆竹企业安全评价规范》的相关规定和与浏阳锦轩源引线有限公司签订的安全验收评价合同以及双方商定的结果，此次安全验收评价的范围是：

（1）总体布局评价：只针对浏阳锦轩源引线有限公司长路生产区新建21栋、改建12栋、调整工房用途3栋，合计36栋工房（见表2.2-1）的选址、内外部安全距离、功能区域划分以及工艺布置。

（2）资料审核评价：主要包括浏阳锦轩源引线有限公司设立的合法性证明文件、安全生产管理组织机构以及相关管理制度和技术资料。

（3）生产现场评价：只针对浏阳锦轩源引线有限公司长路生产区新建21栋、改建12栋、调整工房用途3栋，合计36栋工房的建筑结构、防护屏障、工艺设备、运输、生产工具、消防、防雷、防静电、视频监控系统、定员定量、安全防护、安全标志和现场管理。

涉及环评及抗震问题则应执行国家有关标准和规定，不包括在本评价范围之内。若生产场所、生产品种和储存条件发生变化，不在本评价范围之内。

有关消防、防雷、防静电、电气检测检验、原材料和产品及设备的质量、安全性能检测检验等符合性判定，以被评价单位提供第三方机构出具的检测报告或书面意见为准，本次评价仅对检测报告或书面意见的适用性负责。另外需要指出的是，浏阳锦轩源引线有限公司应为其所提供资料的真实性负责。

1.5 安全评价的基本内容

评价的基本内容如下：

本报告将根据以上评价程序进行评价工作，其重点是对浏阳锦轩源引线有限公司长路生产区新建21栋、改建12栋、调整工房用途3栋，合计36栋工房的改建项目在生产过程可能存在的主要危险有害因素进行全面、充分的辨识与分析，提出合理、可行的安全对策措施及建议，得出符合实际情况的、客观、明确、公正的安全验收评价结论。

1.6 安全评价程序

本项目评价组根据《安全评价通则》（AQ8001-2007）和《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）、《安全验收评价导则》（(AQ8003-2007)；对烟花爆竹生产企业安全条件进行安全验收评价，评价程序如下：①前期准备；②辨识与分析危险、危害因素；③划分评价单元；④定性、定量评价；⑤提出安全对策措施建议；⑥作出评价结论；⑦编制安全验由评价报告。

1.7 其他说明

1）本项目采集到的信息中，各危险物质的物性参数、爆炸模拟计算中使用的计算公式来自文献资料；内、外部安全距离和危险工（库）房基本情况来自被评价单位提供的设计图纸和评价人员现场勘查。

2）本次改建项目安全验收评价是基于该企业长路生产区现存的情况、条件作出评价结论，一旦情况、条件发生变化，都可能使安全状况发生改变。因此，被评价企业日常应加强安全生产的监督、管理、保障工作，对本评价报告中提出的“安全对策措施建议”应积极落实。

第二章  企业的基本情况

2.1 企业概况

### 2.1.1原许可情况

企业名称：浏阳锦轩源引线有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

主要负责人：李长山

注册地址：浏阳市文家市镇岩前村

原许可证编号：（湘•A）YH安许证字（2022）042257

许可证有效期：2022年05月16日至2024年09月23日

原许可范围：引火线：引火线类（安全引线）（包括锦轩源生产区：引火线类（安全引线）；长路生产区：引火线类（安全引线）；港红生产区：引火线类（安全引线）3个生产场所）。

### 2.1.2企业基本情况

浏阳锦轩源引线有限公司成立于2014年4月，2022年3月22日取得浏阳市市场监督管理局换发的营业执照，注册地址：浏阳市文家市镇岩前村，统一社会信用代码：91430181098823231R，经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；该企业于2022年5月16日取得湖南省应急管理厅换发的安全生产许可证，证书编号：（湘•A）YH安许证字（2022）042257，许可范围：引火线：引火线类（安全引线）（包括锦轩源生产区：引火线类（安全引线）；长路生产区：引火线类（安全引线）；港红生产区：引火线类（安全引线）3个生产场所），有效期2022年05月16日至2024年09月23日，企业主要负责人李长山。

表2.1-1 企业基本情况

| 企业名称 | 浏阳锦轩源引线有限公司 |  |  |  | 主要负责人 |  | 李长山 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 | 浏阳市文家市镇岩前村 |  |  |  | 邮政编码 |  | 410315 |  |
| 经 济 类 型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |  |  | 注册资本 | 400万元 |  |  |  |
| 联系电话 | 13787116254 |  |  | 传真 | —— |  |  |  |
| 统一社会信用代码 | 91430181098823231R |  |  | 登记日期 | 2022年3月22日 |  |  |  |
| 登记机关 | 浏阳市市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 许可证编号 | （湘•A）YH安许证字（2022）042257 |  |  | 有效期 |  | 2024年09月23日止 |  |  |
| 许可范围 | 引火线：引火线类（安全引线）（包括锦轩源生产区：引火线类（安全引线）；长路生产区：引火线类（安全引线）；港红生产区：引火线类（安全引线）3个生产场所） |  |  |  |  |  |  |  |
| 分管安全生产负责人 | 孙道辉 |  |  | 专职安全生产管理人员 |  | 唐朵、李海林、王志明 |  |  |
| 从业人员 | 59人 |  | 技术人员 | 2人 |  | 兼职安全员 |  | 5人 |
| 长路生产区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占地面积 | 74亩 |  | 建筑面积 | 2340㎡ |  | 厂房数量 |  | 82栋 |
| 产权 | 自有(√) 租赁(√) 承包( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请许可 范 围 | 产品类别 | 烟花类[ ] 爆竹类[ ] 烟火药[ ] 引火线[√] |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品分级 | A级[ ] B级[ ] C级[ ] D级[ ] |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品分类 | 引火线类（安全引线） |  |  |  |  |  |  |

2.2 验收项目概况

2.2.1建设项目前置审批情况

1）产业政策：为了优化长路生产区生产工艺，该企业2022年7月向有关部门提出了长路生产区改扩建项目申请，并经浏阳市文家市镇应急办、林业站、自然资源所、浏阳市文家市镇人民政府、浏阳市应急管理局等多个部门的批准，拟对其长路生产区进行局部整改；符合产业政策和发展规划。

2）建设规划：项目选址为原生产区用地。

3）土地利用：在原址上改造。

2.2.2设计单位

浏阳锦轩源引线有限公司于2022年10月委托具有化工工程设计乙级资质的河北安俱达化工科技有限公司（工程设计资质证书编号：A213013226）对长路生产区进行了安全设施设计，同时编制完成了《浏阳锦轩源引线有限公司长路生产区年产2400万米引火线改建项目安全设施设计专篇》。

2.2.3烟花爆竹建设项目安全设施设计审查

建设项目安全设施设计经长沙市应急管理局组织的专家组审查通过，2022年10月31日由长沙市应急管理局下发《关于对浏阳锦轩源引线有限公司长路生产区年产2400万米安全引线改建项目安全设施设计的批复》，编号： CSYHPF〔2022〕Z-60号，存档设计文件编号：AJD-HNYB-0017(B1)-P-01。

2.2.4项目改建内容

本项目新建21栋、改建12栋、调整工房用途3栋，合计36栋工房，具体见表2.2-1.

表2.2-1 项目改建情况表

| 编号 | 工房名称 | 工房规格 长×宽（m） | 面积（㎡） | 危险 等级 | 限药量（㎏） | 定员(人) | 定机（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 电瓶车充电棚 | 15.0×4.5 | 68 |  |  |  |  | 新建 |
| 21 | 制引芯 | 7.0×4.0 | 28 | 1.1-2 | 6 | 1 | 2台双线机 | 改建 |
| 23 | 制引芯 | 7.0×4.0 | 28 | 1.1-2 | 6 | 1 | 2台双线机 | 改建 |
| 24 | 引中转 | 3.0×3.0 | 9 | 1.1-2 | 30 | 1 |  | 改建 |
| 25 | 制引芯 | 7.0×4.0 | 28 | 1.1-2 | 6 | 1 | 2台双线机 | 改建 |
| 26 | 存药洞 | 1.0×1.0 | 1 | 1.1-2 | 10 | 1 |  | 改建 |
| 27 | 制引芯 | 7.0×4.0 | 28 | 1.1-2 | 6 | 1 | 2台双线机 | 改建 |
| 28 | 引中转 | 3.0×3.0 | 9 | 1.1-2 | 30 | 1 |  | 改建 |
| 29 | 值班室 | 3.0×3.0 | 9 |  |  |  |  | 新建 |
| 30 | 引线库 | 8.0×5.0 | 40 | 1.1-2 | 2000 | 2 |  | 新建 |
| 31 | 引线库 | 8.0×5.0 | 40 | 1.1-2 | 1000 | 2 |  | 新建 |
| 32 | 引线库 | 8.0×5.0 | 40 | 1.1-2 | 1000 | 2 |  | 新建 |
| 33 | 包装中转 | 3.0×3.0 | 9 | 1.1-2 | 200 | 1 |  | 新建 |
| 34 | 包装 | 3.0×3.0 | 9 | 1.1-2 | 30 | 1 |  | 新建 |
| 35 | 机械切引 | 5.0×4.0 | 20 | 1.1-2 | 0.6 | 1 | 1 | 新建 |
| 36 | 电控 | 1.0×1.0 | 1 |  |  |  |  | 新建 |
| 37 | 引线中转 | 3.0×3.0 | 9 | 1.1-2 | 100 | 1 |  | 新建 |
| 38 | 捆引 | 3.0×3.0 | 9 | 1.1-2 | 3 | 1 |  | 新建 |
| 39 | 电烘房/散热 | 8.0×5.0 | 40 | 1.1-2 | 200 | 1 | 1 | 新建 |
| 40 | 电控 | 2.0×2.0 | 4 |  |  |  |  | 新建 |
| 41 | 引线中转 | 4.0×3.0 | 12 | 1.1-2 | 100 | 1 |  | 新建 |
| 42 | 化工原材料中转 | 9.0×4.0 | 36 | 甲类 | 1000 | 1 |  | 新建 |
| 43 | 称料 | 9.0×3.0 | 27 | 1.3 | 100 | 1 |  | 改建 |
| 45 | 机械药混合 | 5.0×4.0 | 20 | 1.1-1 | 10 | 1 | 1 | 改建 |
| 46 | 药物中转 | 2.5×2.5 | 6 | 1.1-2 | 200 | 1 |  | 调整用途 |
| 47 | 机械调湿药 | 5.2×3.5 | 18 | 1.1-2 | 10 | 1 |  | 调整用途 |
| 48 | 湿药中转 | 4.6×3.4 | 16 | 1.1-2 | 200 | 1 |  | 调整用途 |
| 49 | 药物中转 | 3.0×3.0 | 9 | 1.1-2 | 50 | 1 |  | 改建 |
| 74 | 制组合引 | 6.0×4.0 | 24 | 1.1-2 | 12 | 1 | 2台双线机 | 改建 |
| 75 | 制组合引 | 6.0×4.0 | 24 | 1.1-2 | 12 | 1 | 2台双线机 | 改建 |
| 76 | 引中转 | 3.0×3.0 | 9 | 1.1-2 | 30 | 1 |  | 新建 |
| 77 | 制组合引 | 6.0×4.0 | 24 | 1.1-2 | 12 | 1 | 2台双线机 | 新建 |
| 78 | 制组合引 | 6.0×4.0 | 24 | 1.1-2 | 12 | 1 | 2台双线机 | 新建 |
| 79 | 引中转 | 3.0×3.0 | 9 | 1.1-2 | 100 | 1 |  | 新建 |
| 80 | 漆引/牵引/割引 | 30.0×6.0 | 180 | 1.1-2 | 漆引25 | 2(割引1人) |  | 新建 |
|  |  |  |  |  | 割引3 |  |  |  |
| 81 | 引中转 | 3.0×3.0 | 9 | 1.1-2 | 200 | 1 |  | 新建 |

2.2.5建筑工程施工单位和监理单位

浏阳锦轩源引线有限公司长路生产区年产2400万米引火线改建项目工程由浏阳市文市建设工程有限公司施工建设，浏阳市文市建设工程有限公司经营范围具备建筑工程施工总承包资格，统一社会信息代码：91430100074990035N；建筑企业资质证书编号：D243009877。

本项目工程监理单位为浏阳锦轩源引线有限公司自行监理。

2.2.6防雷、防静电、视频监控系统施工建设及验收单位

本改建项目限药量≥200kg的1.1级建筑物及总配电（SPD）安装防雷设施，新扩改项目防雷设施由黑龙江龙维化学工程设计有限公司设计、湖南祖安防雷工程有限公司施工，检测单位：湖南长昊气象科技有限公司；2022年12月22日出具的《雷电防护装置检验检测技术报告书》，报告编号：（湘）雷新检字[2022]第HNCH（01）-0219号，有效期至2023年6月11日；原防雷装置经辽宁雷电防护工程有限责任公司检测合格，于2022年11月24日出具了防雷装置检测报告，报告编号：[2022]第（112404）号，有效期至2023年5月23日。浏阳市气象局于2022年12月12日出具的《防雷装置验收意见书》，编号为：浏雷验：20220269。检验结果为防雷装置符合有关标准和国务院气象主管机构规定使用要求。

本项目由湖南鼎誉检验检测股份有限公司于2022年12月14日出具了《防静电检测报告》，报告编号：GW020220263，检测结果为静电释放设备与接地装置、防静电接地电阻值符合规范要求。

本项目视频监控经浏阳市应急管理局信息化建设办公室备案：浏阳市烟花爆竹生产（经营）单位新（扩、改）建视频监控系统竣工验收备案书，备案编号：802号。

该企业已安装有风险监测预警系统，并已通过相关单位验收。

2.3建设项目生产工艺流程

浏阳锦轩源引线有限公司本次改建项目主要是长路生产区进行工艺优化，其安全引火线生产工艺流程见下图2.3-1。

原材料准备

原材料准备

称料

称料

湿法机械药混合

湿法机械药混合

制引

制引

干燥/散热

干燥/散热

漆引/牵引

漆引/牵引

切引

切引

包装

包装

储存

储存

图2.4-1引火线（安全引火线）产品生产工艺流程图

图2.4-1引火线（安全引火线）产品生产工艺流程图

2.4 地质、水文、气象情况

1）气象条件

浏阳市范围内气候属亚热带季风性湿润气候，四季特征分明，春夏潮湿多雨，秋冬寒冷干燥。夏季多为东南风，冬季转偏北风；热量充足，无霜期长，雨量丰沛。

年平均气温           16.4℃

历年最高气温         40℃

历年最低气温         -10.7℃

年平均降雨量         1432.9mm

历年最大降雨量       1654.9mm

全年主导风向         东北

年平均湿度           82%

2）地质水文条件

浏阳锦轩源引线有限公司地处丘陵地带，植被覆盖率达50-60％。厂区所在地浏阳市属于亚热带季风气候，光照充足，雨量充沛，无霜期长，全年平均气温16.7-17.6℃，比省会长沙早春月平均气温高1-2℃，年日照1491-1850小时，年辐射量为100-112千卡/C·m2，年降雨量1432.9毫米，无霜期235-293天。气候舒适。

该企业生产场地地质自上而下为黄土、岩石基础。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）查到：浏阳地震基本烈度小于6度，属弱震区。区内地震以轻弱有感震为主，地震烈度在Ⅳ级以下。另根据“浏阳县志”记载，浏阳从明代至今，只发生过轻微地震，没有造成危害，地质结构相对稳定。

2.5 主要生产设施设备

2.5.1 验收工、库房情况

浏阳锦轩源引线有限公司提供的厂房平面布置图和现场查看，长路生产区建筑物基本情况见表2.5-1。

本项目建设内容；浏阳锦轩源引线有限公司长路生产区新建21栋、改建12栋、调整工房用途3栋，合计36栋工房，改建项目建构物情况见表2.5-2。

表2.5-1 各建筑物基本情况一览表

| 编号 | 工房名称 | 工房规格 长×宽（m） | 面积（㎡） | 危险 等级 | 限药量（㎏） | 定员(人) | 定机（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长路生产区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公室 | 12.0×11.0 | 132 |  |  |  |  |  |
| 2 | 值班室 | 19.8×4.0 | 80 |  |  |  |  |  |
| 3 | 门卫 | 6.9×5.3 | 36 |  |  |  |  |  |
| 4 | 打纱 | 8.7×4.9 | 43 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电瓶车充电棚 | 15.0×4.5 | 68 |  |  |  |  | 新建 |
| 6 | 纸箱库 | 12.9×4.5 | 58 |  |  |  |  |  |
| 7 | 化工原材料库 | 12.5×4.5 | 57 | 甲类 | 20000 | 1 |  |  |
| 8 | 湿药中转 | 2.0×2.0 | 4 | 1.1-2 | 10 | 1 |  |  |
| 9 | 机械调湿药 | 4.3×3.5 | 15 | 1.1-2 | 10 | 1 | 1 |  |
| 10 | 湿引中转 | 3.8×3.6 | 14 | 1.1-2 | 20 | 1 |  |  |
| 11 | 湿法制安引 | 5.4×3.6 | 19 | 1.1-2 | 12 | 1 | 2台双线机 |  |
| 12 | 湿法制安引 | 5.4×3.6 | 19 | 1.1-2 | 12 | 1 | 2台双线机 |  |
| 13 | 电控室 | 2.7×2.3 | 6 |  |  |  |  |  |
| 14 | 湿药中转 | 3.0×3.0 | 9 | 1.1-2 | 10 | 1 |  |  |
| 15 | 湿法制安引 | 5.6×4.1 | 23 | 1.1-2 | 12 | 1 | 2台双线机 |  |
| 16 | 湿法制安引 | 5.6×4.1 | 23 | 1.1-2 | 12 | 1 | 2台双线机 |  |
| 17 | 湿引中转 | 3.6×3.2 | 11 | 1.1-2 | 30 | 1 |  |  |
| 18 | 湿法制安引 | 6.2×4.1 | 26 | 1.1-2 | 12 | 1 | 2台双线机 |  |
| 19 | 湿法制安引 | 6.1×4.2 | 26 | 1.1-2 | 12 | 1 | 2台双线机 |  |
| 20 | 湿药中转 | 3.6×3.5 | 13 | 1.1-2 | 40 | 1 |  |  |
| 21 | 制引芯 | 7.0×4.0 | 28 | 1.1-2 | 6 | 1 | 2台双线机 | 改建 |
| 22 | 存药洞 | 1.0×1.0 | 1 | 1.1-2 | 10 | 1 |  |  |
| 23 | 制引芯 | 7.0×4.0 | 28 | 1.1-2 | 6 | 1 | 2台双线机 | 改建 |
| 24 | 引中转 | 3.0×3.0 | 9 | 1.1-2 | 30 | 1 |  | 改建 |
| 25 | 制引芯 | 7.0×4.0 | 28 | 1.1-2 | 6 | 1 | 2台双线机 | 改建 |
| 26 | 存药洞 | 1.0×1.0 | 1 | 1.1-2 | 10 | 1 |  | 改建 |
| 27 | 制引芯 | 7.0×4.0 | 28 | 1.1-2 | 6 | 1 | 2台双线机 | 改建 |
| 28 | 引中转 | 3.0×3.0 | 9 | 1.1-2 | 30 | 1 |  | 改建 |
| 29 | 值班室 | 3.0×3.0 | 9 |  |  |  |  | 新建 |
| 30 | 引线库 | 8.0×5.0 | 40 | 1.1-2 | 2000 | 2 |  | 新建 |
| 31 | 引线库 | 8.0×5.0 | 40 | 1.1-2 | 1000 | 2 |  | 新建 |
| 32 | 引线库 | 8.0×5.0 | 40 | 1.1-2 | 1000 | 2 |  | 新建 |
| 33 | 包装中转 | 3.0×3.0 | 9 | 1.1-2 | 200 | 1 |  | 新建 |
| 34 | 包装 | 3.0×3.0 | 9 | 1.1-2 | 30 | 1 |  | 新建 |
| 35 | 机械切引 | 5.0×4.0 | 20 | 1.1-2 | 0.6 | 1 | 1 | 新建 |
| 36 | 电控 | 1.0×1.0 | 1 |  |  |  |  | 新建 |
| 37 | 引线中转 | 3.0×3.0 | 9 | 1.1-2 | 100 | 1 |  | 新建 |
| 38 | 捆引 | 3.0×3.0 | 9 | 1.1-2 | 3 | 1 |  | 新建 |
| 39 | 电烘房/散热 | 8.0×5.0 | 40 | 1.1-2 | 200 | 1 | 1 | 新建 |
| 40 | 电控 | 2.0×2.0 | 4 |  |  |  |  | 新建 |
| 41 | 引线中转 | 4.0×3.0 | 12 | 1.1-2 | 100 | 1 |  | 新建 |
| 42 | 化工原材料中转 | 9.0×4.0 | 36 | 甲类 | 1000 | 1 |  | 新建 |
| 43 | 称料 | 9.0×3.0 | 27 | 1.3 | 100 | 1 |  | 改建 |
| 44 | 电控 | 1.0×1.0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 45 | 机械药混合 | 5.0×4.0 | 20 | 1.1-1 | 10 | 1 | 1 | 改建 |
| 46 | 药物中转 | 2.5×2.5 | 6 | 1.1-2 | 200 | 1 |  | 调整用途 |
| 47 | 机械调湿药 | 5.2×3.5 | 18 | 1.1-2 | 10 | 1 |  | 调整用途 |
| 48 | 湿药中转 | 4.6×3.4 | 16 | 1.1-2 | 200 | 1 |  | 调整用途 |
| 49 | 药物中转 | 3.0×3.0 | 9 | 1.1-2 | 50 | 1 |  | 改建 |
| 50 | 漆引/牵引/割引 | 30.3×9.6 | 291 | 1.1-2 | 漆引25 | 2(割引1人) |  |  |
|  |  |  |  |  | 割引3 |  |  |  |
| 51 | 漆引/牵引/割引 | 19.4×10.4 | 202 | 1.1-2 | 漆引20 | 2(割引1人) |  |  |
|  |  |  |  |  | 割引3 |  |  |  |
| 52 | 油漆库 | 6.0×3.8 | 23 | 甲类 | 500 | 1 |  |  |
| 53 | 引中转 | 3.5×3.0 | 11 | 1.1-2 | 200 | 1 |  |  |
| 54 | 药物中转 | 4.1×3.6 | 15 | 1.1-2 | 100 | 1 |  |  |
| 55 | 制引芯 | 7.5×4.2 | 31 | 1.1-2 | 6 | 1 | 2台双线机 |  |
| 56 | 存药洞 | 1.0×1.0 | 1 | 1.1-2 | 10 | 1 |  |  |
| 57 | 制引芯 | 7.7×4.2 | 32 | 1.1-2 | 6 | 1 | 2台双线机 |  |
| 58 | 引中转 | 2.6×2.5 | 7 | 1.1-2 | 30 | 1 |  |  |
| 59 | 引中转 | 2.5×2.2 | 5 | 1.1-2 | 30 | 1 |  |  |
| 60 | 制组合引 | 6.3×4.2 | 27 | 1.1-2 | 12 | 1 | 2台双线机 |  |
| 61 | 制组合引 | 6.3×4.2 | 27 | 1.1-2 | 10 | 1 | 2台双线机 |  |
| 62 | 电控 | 3.4×3.0 | 10 |  |  |  |  |  |
| 63 | 总电控室 | 4.0×3.1 | 13 |  |  |  |  |  |
| 64 | 湿法制安引 | 5.6×4.1 | 23 | 1.1-2 | 10 | 1 | 2台双线机 |  |
| 65 | 湿法制安引 | 5.6×4.1 | 23 | 1.1-2 | 10 | 1 | 2台双线机 |  |
| 66 | 纱库 | 3.4×3.1 | 11 |  |  |  |  |  |
| 67 | 潮纸 | 2.6×2.3 | 6 |  |  |  |  |  |
| 68 | 湿药中转 | 4.4×3.6 | 16 | 1.1-2 | 40 | 1 |  |  |
| 69 | 纱库 | 3.0×3.0 | 9 |  |  |  |  |  |
| 70 | 更衣室 | 6.1×4.1 | 25 |  |  |  |  |  |
| 71 | 纱库 | 3.8×3.6 | 13 |  |  |  |  |  |
| 72 | 胶库 | 3.6×3.0 | 10 |  |  |  |  |  |
| 73 | 潮纸 | 4.6×3.6 | 17 |  |  |  |  |  |
| 74 | 制组合引 | 6.0×4.0 | 24 | 1.1-2 | 12 | 1 | 2台双线机 | 改建 |
| 75 | 制组合引 | 6.0×4.0 | 24 | 1.1-2 | 12 | 1 | 2台双线机 | 改建 |
| 76 | 引中转 | 3.0×3.0 | 9 | 1.1-2 | 30 | 1 |  | 新建 |
| 77 | 制组合引 | 6.0×4.0 | 24 | 1.1-2 | 12 | 1 | 2台双线机 | 新建 |
| 78 | 制组合引 | 6.0×4.0 | 24 | 1.1-2 | 12 | 1 | 2台双线机 | 新建 |
| 79 | 引中转 | 3.0×3.0 | 9 | 1.1-2 | 100 | 1 |  | 新建 |
| 80 | 漆引/牵引/割引 | 30.0×6.0 | 180 | 1.1-2 | 漆引25 | 2(割引1人) |  | 新建 |
|  |  |  |  |  | 割引3 |  |  |  |
| 81 | 引中转 | 3.0×3.0 | 9 | 1.1-2 | 200 | 1 |  | 新建 |
| 82 | 高位水池 | 10.0×10.0×2.5 |  |  |  |  |  | 250立方 |

表2.5-2    改建项目建构物情况一览表（接下页）

| 序号 | 工房 编号 | 建筑物名称 （用途） | 建筑面积（m2） | 危险 等级 | 定量 （kg/栋） | 定员 （人） | 墙体结构 |  | 屋盖 结构 | 耐火等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 电瓶车充电棚 | 68 |  |  |  | 彩钢板钢架棚 |  |  | 三级 | 新建 |
| 2 | 21 | 制引芯 | 28 | 1.1-2 | 6 | 1 | 现浇钢筋混凝土框架结构，墙体采用烧结普通实心砖密砌、墙厚为240mm |  | 轻质泄压屋盖（彩色复合压型钢板） |  | 改建 |
| 3 | 23 | 制引芯 | 28 | 1.1-2 | 6 | 1 | 现浇钢筋混凝土框架结构，墙体采用烧结普通实心砖密砌、墙厚为240mm |  | 轻质泄压屋盖（彩色复合压型钢板） |  | 改建 |
| 4 | 24 | 引中转 | 9 | 1.1-2 | 30 | 1 | 现浇钢筋混凝土框架结构，墙体采用烧结普通实心砖密砌、墙厚为240mm |  | 现浇钢筋混凝土屋盖与框架连成整体 |  | 改建 |
| 5 | 25 | 制引芯 | 28 | 1.1-2 | 6 | 1 | 钢筋混凝土柱、梁承重结构，墙厚240mm |  | 轻质泄压屋盖（彩色复合压型钢板） |  | 改建 |
| 6 | 26 | 存药洞 | 1 | 1.1-2 | 10 | 1 | 240mm密实砌体墙体、嵌入山体 |  | 顶部覆土≥500mm |  | 改建 |
| 7 | 27 | 制引芯 | 28 | 1.1-2 | 6 | 1 | 现浇钢筋混凝土框架结构，墙体采用烧结普通实心砖密砌、墙厚为240mm |  | 轻质泄压屋盖（彩色复合压型钢板） |  | 改建 |
| 8 | 28 | 引中转 | 9 | 1.1-2 | 30 | 1 | 钢筋混凝土柱、梁承重结构，墙厚240mm |  | 现浇钢筋混凝土屋盖与框架连成整体 |  | 改建 |
| 9 | 29 | 值班室 | 9 |  |  |  | 砖混结构 |  | 轻质易碎屋盖 |  | 新建 |
| 10 | 30 | 引线库 | 40 | 1.1-2 | 2000 | 2 | 钢筋混凝土柱、梁承重结构，墙厚240mm |  | 现浇钢筋混凝土屋盖与框架连成整体 |  | 新建 |
| 11 | 31 | 引线库 | 40 | 1.1-2 | 1000 | 2 | 钢筋混凝土柱、梁承重结构，墙厚240mm |  | 现浇钢筋混凝土屋盖与框架连成整体 |  | 新建 |
| 12 | 32 | 引线库 | 40 | 1.1-2 | 1000 | 2 | 钢筋混凝土柱、梁承重结构，墙厚240mm |  | 现浇钢筋混凝土屋盖与框架连成整体 |  | 新建 |
| 13 | 33 | 包装中转 | 9 | 1.1-2 | 200 | 1 | 钢筋混凝土柱、梁承重结构，墙厚240mm |  | 现浇钢筋混凝土屋盖与框架连成整体 |  | 新建 |
| 14 | 34 | 包装 | 9 | 1.1-2 | 30 | 1 | 钢筋混凝土柱、梁承重结构，墙厚240mm |  | 轻质泄压屋盖（彩色复合压型钢板） |  | 新建 |
| 15 | 35 | 机械切引 | 20 | 1.1-2 | 0.6 | 1 | 钢筋混凝土柱、梁承重结构，墙厚240mm |  | 轻质泄压屋盖（彩色复合压型钢板） |  | 新建 |
| 16 | 36 | 电控 | 1 |  |  |  | 240mm密实砌体墙体、嵌入山体 |  |  |  | 新建 |
| 17 | 37 | 引线中转 | 9 | 1.1-2 | 100 | 1 | 钢筋混凝土柱、梁承重结构，墙厚240mm |  | 现浇钢筋混凝土屋盖与框架连成整体 |  | 新建 |
| 18 | 38 | 捆引 | 9 | 1.1-2 | 3 | 1 | 钢筋混凝土柱、梁承重结构，墙厚240mm |  | 轻质泄压屋盖（彩色复合压型钢板） |  | 新建 |
| 19 | 39 | 电烘房/散热 | 40 | 1.1-2 | 200 | 1 | 钢筋混凝土柱、梁承重结构，墙厚240mm |  | 轻质泄压屋盖（彩色复合压型钢板） |  | 新建 |
| 20 | 40 | 电控 | 4 |  |  |  | 240mm密实砌体墙体、嵌入山体 |  |  |  | 新建 |
| 21 | 41 | 引线中转 | 12 | 1.1-2 | 100 | 1 | 钢筋混凝土柱、梁承重结构，墙厚240mm |  | 现浇钢筋混凝土屋盖与框架连成整体 |  | 新建 |
| 22 | 42 | 化工原材料中转 | 36 | 甲类 | 1000 | 1 | 钢筋混凝土柱、梁承重结构，墙厚240mm |  | 轻质泄压屋盖（彩色复合压型钢板） |  | 新建 |
| 23 | 43 | 称料 | 27 | 1.3 | 100 | 1 | 钢筋混凝土柱、梁承重结构，墙厚240mm |  | 轻质泄压屋盖（彩色复合压型钢板） |  | 改建 |
| 24 | 45 | 机械药混合 | 20 | 1.1-1 | 10 | 1 | 钢筋混凝土柱、梁承重结构，墙厚240mm |  | 轻质泄压屋盖（彩色复合压型钢板） |  | 改建 |
| 25 | 46 | 药物中转 | 6 | 1.1-2 | 200 | 1 | 240mm密实砌体墙体、嵌入山体 | 现浇钢筋混凝土屋盖与框架连成整体 |  |  | 调整用途 |
| 26 | 47 | 机械调湿药 | 18 | 1.1-2 | 10 | 1 | 钢筋混凝土柱、梁承重结构，墙厚240mm | 轻质泄压屋盖（彩色复合压型钢板） |  |  | 调整用途 |
| 27 | 48 | 湿药中转 | 16 | 1.1-2 | 200 | 1 | 钢筋混凝土柱、梁承重结构，墙厚240mm | 现浇钢筋混凝土屋盖与框架连成整体 |  |  | 调整用途 |
| 28 | 49 | 药物中转 | 9 | 1.1-2 | 50 | 1 | 钢筋混凝土柱、梁承重结构，墙厚240mm | 现浇钢筋混凝土屋盖与框架连成整体 |  |  | 改建 |
| 29 | 74 | 制组合引 | 24 | 1.1-2 | 12 | 1 | 钢筋混凝土柱、梁承重结构，墙厚240mm | 轻质泄压屋盖（彩色复合压型钢板） |  |  | 改建 |
| 30 | 75 | 制组合引 | 24 | 1.1-2 | 12 | 1 | 钢筋混凝土柱、梁承重结构，墙厚240mm | 轻质泄压屋盖（彩色复合压型钢板） |  |  | 改建 |
| 31 | 76 | 引中转 | 9 | 1.1-2 | 30 | 1 | 钢筋混凝土柱、梁承重结构，墙厚240mm | 现浇钢筋混凝土屋盖与框架连成整体 |  |  | 新建 |
| 32 | 77 | 制组合引 | 24 | 1.1-2 | 12 | 1 | 钢筋混凝土柱、梁承重结构，墙厚240mm | 轻质泄压屋盖（彩色复合压型钢板） |  |  | 新建 |
| 33 | 78 | 制组合引 | 24 | 1.1-2 | 12 | 1 | 钢筋混凝土柱、梁承重结构，墙厚240mm | 轻质泄压屋盖（彩色复合压型钢板） |  |  | 新建 |
| 34 | 79 | 引中转 | 9 | 1.1-2 | 100 | 1 | 钢筋混凝土柱、梁承重结构，墙厚240mm | 现浇钢筋混凝土屋盖与框架连成整体 |  |  | 新建 |
| 35 | 80 | 漆引/牵引/割引 | 180 | 1.1-2 | 漆引25 | 2(割引1人) | 钢筋混凝土柱、梁承重结构，墙厚240mm | 轻质泄压屋盖（彩色复合压型钢板） |  |  | 新建 |
|  |  |  |  |  | 割引3 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 81 | 引中转 | 9 | 1.1-2 | 200 | 1 | 钢筋混凝土柱、梁承重结构，墙厚240mm | 现浇钢筋混凝土屋盖与框架连成整体 |  |  | 新建 |

2.5.2 主要生产设备和工具

本改建项目所涉及的主要生产设备和工具情况见表2.5-2

表2.5-2 主要生产设备和工具

| 序号 | 设备、工具名称 | 规格型号 | 数量（台） | 所在场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药物混合机 | YBJYY-LHYJ-1 | 1 | 97号机械药混合 | 湖南省浏阳市浏河机械有限公司 |
| 2 | 制引机 | 制引芯 | 8 | 制引芯 | —— |
|  |  | 制组合引 | 8 | 制组合引 | —— |
| 3 | 切引机 | —— | 1 | 35号机械切引 | —— |
| 4 | 调湿药机 | —— | 1 | 47号机械调湿药 | —— |
| 5 | 空气源热泵干燥设备 | YBJ-YY-ZM-F/28 | 1 | 39号电干燥/散热 | 湖南省浏阳市择明热工器材有限公司 |

该企业不涉及特种设备的使用；本项目药物混合机和空气源热泵干燥设备为安全论证合格的机型，其他生产设施为烟花爆竹生产通用设备；各类设备已在全国各地的烟花爆竹生产厂家应用多年，且本企业的设备已使用多年，湖南省、江西省均已采用该类型的机械设备，生产设备相对安全可靠。

2.6 安全、消防设施

2.6.1防雷、防静电设施情况

本改建项目限药量≥200kg的1.1级建筑物及总配电（SPD）安装防雷设施，新扩改项目防雷设施由黑龙江龙维化学工程设计有限公司设计、湖南祖安防雷工程有限公司施工，检测单位：湖南长昊气象科技有限公司；2022年12月22日出具的《雷电防护装置检验检测技术报告书》，报告编号：（湘）雷新检字[2022]第HNCH（01）-0219号，有效期至2023年6月11日；原防雷装置经辽宁雷电防护工程有限责任公司检测合格，于2022年11月24日出具了防雷装置检测报告，报告编号：[2022]第（112404）号，有效期至2023年5月23日。浏阳市气象局于2022年12月12日出具的《防雷装置验收意见书》，编号为：浏雷验：20220269。检验结果为防雷装置符合有关标准和国务院气象主管机构规定使用要求。

本项目由湖南鼎誉检验检测股份有限公司于2022年12月14日出具了《防静电检测报告》，报告编号：GW020220263，检测结果为静电释放设备与接地装置、防静电接地电阻值符合规范要求。

2.6.2视频监控系统

本项目视频监控经浏阳市应急管理局信息化建设办公室备案：浏阳市烟花爆竹生产（经营）单位新（扩、改）建视频监控系统竣工验收备案书，备案编号：802号。

该企业已安装有风险监测预警系统，并已通过相关单位验收

2.6.3消防设施

该企业给水源取自地下水：厂内自建深水井2口，厂区内建有1个高位水池（蓄水量总约250m3）。配有消防水泵3台，每个操作工房均配套有一个消防水池，利用深水泵不断由水井供给水源，通过网状管道给整个厂区的生产、生活、消防供水。

各生产区工（库）房屋面雨水排至室外散水，地面雨水排水采用明沟排水式；雨水通过道路沿坡流向明沟，再由明沟流向生产区外的水沟。

该企业废水主要易燃易爆粉尘散落的工作间冲洗排放的废水，有废水排放的工房设置污水沉淀池，按照“清污分流、雨污分流”的原则，各废水通过三级沉淀后达标排放。安全消防设施见表2.6-1。

表2.6-1  安全消防设施一览表

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 数量 | 状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高位水池 | 250m3 | 1个 | 良好 | 引线库山岭 |
| 2 | 消防水池 | 0.3-1m3 | 55个 | 良好 | 操作工房前 |
| 3 | 干粉灭火器 | FMZ-5kg | 10个 | 良好 |  |
| 4 | 水井 | 深井 | 2口 | 良好 |  |
| 5 | 消防水泵 | -- | 3台 | 良好 |  |
| 6 | 消防水桶 | -- | 55个 | 良好 |  |
| 7 | 消防水网管道 | -- | 1套 | 良好 | 覆盖厂区 |
| 8 | 柴刀 | -- | 15把 | 良好 |  |

2.6.4  1.1级建筑的防护屏障具体形式

该企业长路生产区年产2400万米引火线改建项目中1.1级建筑设置三面或四面防护屏障；防护屏障具体形式详情见表2.6-2。

表2.6-2 防护屏障具体形式一览表

| 工房编号 | 工房用途 | 危险等级 | 防护屏障形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 制引芯 | 1.1-2 | 三面防护屏障 |  |
| 23 | 制引芯 | 1.1-2 | 三面防护屏障 |  |
| 24 | 引中转 | 1.1-2 | 四面防护屏障 |  |
| 25 | 制引芯 | 1.1-2 | 三面防护屏障 |  |
| 26 | 存药洞 | 1.1-2 | 嵌入山体 |  |
| 27 | 制引芯 | 1.1-2 | 三面防护屏障 |  |
| 28 | 引中转 | 1.1-2 | 四面防护屏障 |  |
| 30 | 引线库 | 1.1-2 | 四面防护屏障 |  |
| 31 | 引线库 | 1.1-2 | 四面防护屏障 |  |
| 32 | 引线库 | 1.1-2 | 四面防护屏障 |  |
| 33 | 包装中转 | 1.1-2 | 四面防护屏障 |  |
| 34 | 包装 | 1.1-2 | 四面防护屏障 |  |
| 35 | 机械切引 | 1.1-2 | 三面防护屏障 |  |
| 37 | 引线中转 | 1.1-2 | 四面防护屏障 |  |
| 38 | 捆引 | 1.1-2 | 三面防护屏障 |  |
| 39 | 电烘房/散热 | 1.1-2 | 四面防护屏障 |  |
| 41 | 引线中转 | 1.1-2 | 四面防护屏障 |  |
| 45 | 机械药混合 | 1.1-1 | 四面防护屏障 |  |
| 46 | 药物中转 | 1.1-2 | 四面防护屏障 |  |
| 47 | 机械调湿药 | 1.1-2 | 三面防护屏障 |  |
| 48 | 湿药中转 | 1.1-2 | 四面防护屏障 |  |
| 49 | 药物中转 | 1.1-2 | 四面防护屏障 |  |
| 74 | 制组合引 | 1.1-2 | 三面防护屏障 |  |
| 75 | 制组合引 | 1.1-2 | 三面防护屏障 |  |
| 76 | 引中转 | 1.1-2 | 四面防护屏障 |  |
| 77 | 制组合引 | 1.1-2 | 三面防护屏障 |  |
| 78 | 制组合引 | 1.1-2 | 三面防护屏障 |  |
| 79 | 引中转 | 1.1-2 | 四面防护屏障 |  |
| 80 | 漆引/牵引/割引 | 1.1-2 | 三面防护屏障 |  |
| 81 | 引中转 | 1.1-2 | 四面防护屏障 |  |

2.7改建项目工房内、外部安全距离

2.7.1内部距离

本次评价组通过对浏阳锦轩源引线有限公司长路生产区年产2400万米引火线改建项目工房内部距离的现场检查, 确认本次改建项目工房与周边危险性建筑物之间的内部距离与图纸标注距离是否相符，是否符合GB50161-2022的内部安全距离要求。位于改建项目评价范围内限药量较大的危险性建筑物之间的内部距离见表2.7-1。

表2.7-1改建项目危险性建筑物内部距离表

| 工房名称 | 危险 等级 | 限药量（kg） | 相邻建筑物名称 | 防护屏障 | 标准距离（m） | 实际距离（m） | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险品生产线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24号引中转 | 1.1-2 | 30 | 25号制引芯 | 双有 | 7 | 10 | 符合 |
| 28号引中转 | 1.1-2 | 30 | 27号制引芯 | 双有 | 7 | 8 | 符合 |
| 33号包装中转 | 1.1-2 | 200 | 34号包装 | 双有 | 12 | 12 | 符合 |
| 37号引线中转 | 1.1-2 | 100 | 38号捆引 | 双有 | 12 | 12 | 符合 |
| 39号电烘房/散热 | 1.1-2 | 200 | 41号引线中转 | 双有 | 12 | 12 | 符合 |
| 46号药物中转 | 1.1-2 | 200 | 45号机械药混合 | 双有 | 12 | 12 | 符合 |
| 48号湿药中转 | 1.1-2 | 200 | 47号机械调湿药 | 双有 | 12 | 18 | 符合 |
| 79号引中转 | 1.1-2 | 100 | 78号制组合引 | 双有 | 12 | 12 | 符合 |
| 81号引中转 | 1.1-2 | 200 | 80号漆引/牵引/割引 | 双有 | 12 | 14 | 符合 |
| 危险品库区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30号引线库 | 1.1-2 | 2000 | 31号引线库 | 双有 | 20 | 25 | 符合 |
| 31号引线库 | 1.1-2 | 1000 | 32号引线库 | 双有 | 16 | 20 | 符合 |

该企业长路生产区的办公生活区与危险品生产区的改建项目建构物的距离大于50米，符合GB50161-2022的安全距离要求。

2.7.2 外部距离

- 选址  本项目生产区选址位于浏阳市文家市镇岩前村。项目各生产区、总仓库区选址远离国家级文物建筑、高速铁路、机场等重点建筑以及居民区、机关、工厂、军事管理区、学校、村庄、旅游区、区域变电站、铁路车站、国家铁路、公路和通航的河流航道、高压架空输电线路、通信枢纽、城镇规划边缘等。

- 规划  生产区、总仓库区总体上立足区域内自然条件、地势、地幅和周边条件，进行分区规划和地块划分。

- 外部设施  本项部分危险建筑物与周围建(构)筑物的外部距离情况见表2.7-2。

表2.7-2  部分危险建筑物与周围建(构)筑物外部距离情况表

| 危险性建筑物名称 | 定量 （㎏） | 危险 等级 | 外部安全距离符合性 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 与最近建构筑物距离（m） |  |  |  |  |
|  |  |  | 方位 | 被保护物名称 | 标准要求 | 实测 | 结论 |
| 24号引中转 | 30 | 1.1-2 | 东 | 外部民房（10户以内） | 65 | 81 | 合格 |
| 28号引中转 | 30 | 1.1-2 | 东 | 外部民房（10户以内） | 65 | 81 | 合格 |
| 41号引线中转 | 100 | 1.1-2 | 西 | 牲畜房 | 80 | 104 | 合格 |
| 76号引中转 | 30 | 1.1-2 | 东 | 外部民房（10户以内） | 65 | 89 | 合格 |
| 81号引中转 | 200 | 1.1-2 | 南 | 外部民房（10户以内） | 110 | 136 | 合格 |

2.8企业安全管理情况

### 2.8.1组织机构

该企业组织机构健全，建立了以李长山为主要负责人的安全管理组织机构，并成立了安全管理领导小组，主要负责人李长山任组长，配备了3名专职安全生产管理人员及5名兼职安全员，分管负责人由持烟花爆竹生产单位主要负责人证的孙道辉担任，具体负责全厂安全管理工作。企业聘用了注册安全工程师彭丽媛参与企业的安全管理工作，负责该企业的职业道德、业务技术及各种规章制度的教育和培训等有关安全生产管理的咨询、培训。

同时该企业设立了安全科等科室及各车间主任配合安全管理领导小组执行安全管理工作。

建立了应急救援组织机构，负责企业事故应急救援工作，设有消防队、救护队等，并配备了相应的器材、设备。

### 2.8.2教育与培训

该企业现有职工59人，其中专职安全生产管理人员3人，兼职安全员5人，长路生产区持证特种作业人员15人。企业主要负责人李长山、专职安全生产管理人员唐朵、李海林、王志明均经相关部门培训考核合格并取得考核合格证书；分管负责人由持烟花爆竹生产主要负责人证的孙道辉担任。特种作业人员经各级主管部门培训考核合格，持证上岗；其它危险工序作业人员都已参加了相关部门的安全培训，无药工序作业人员均通过本企业组织的内部培训教育后上岗。该企业已按要求购买了工伤保险（证明材料见附件），从业人员持证情况见表2.8-1至2.8-2。

表2.8-1  主要负责人和安全生产管理人员持证情况表

| 序号 | 姓名 | 证号 | 岗位或工种 | 有效期限或发证日期 | 发证机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李长山 | 430181198305171098 | 主要负责人 | 2024.03.14 | 湖南省应急管理厅 |
| 2 | 孙道辉 | 430181199002161073 | 分管负责人 | 2024.04.28 | 湖南省应急管理厅 |
| 3 | 唐朵 | 430181198910217664 | 专职安全生产 管理人员 | 2025.07.21 | 浏阳市应急管理局 |
| 4 | 李海林 | 430123196805128296 | 专职安全生产 管理人员 | 2024.03.23 | 浏阳市应急管理局 |
| 5 | 王志明 | 430181198103021059 | 专职安全生产 管理人员 | 2025.08.14 | 浏阳市应急管理局 |
| 6 | 李花兰 | 430181198105061089 | 兼职安全员 | 2024.12.20 | 湖南省应急管理厅 |
| 7 | 余汝文 | 430181196901041055 | 兼职安全员 | 2026.02.07 | 浏阳市应急管理局 |
| 8 | 陈立磊 | 430123196811111079 | 兼职安全员 | 2024.03.23 | 浏阳市应急管理局 |
| 9 | 张辉平 | 430181198203231053 | 兼职安全员 | 2024.03.23 | 浏阳市应急管理局 |
| 10 | 李文忠 | 430181198010041050 | 兼职安全员 | 2025.08.14 | 浏阳市应急管理局 |
| 11 | 彭丽媛 | 20211004643000000235 | 注册安全工程师 | 2021.10.17 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、应急管理部 |

2.8-2  特种作业人员持证情况表

| 序号 | 姓名 | 证号 | 岗位或工种 | 有效期限 | 发证机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张宗群 | T532124198707190927 | 引火线制造 | 2028.07.24 | 湖南省应急管理厅 |
| 2 | 熊思甫 | T430181199407271051 | 引火线制造 | 2028.07.24 | 湖南省应急管理厅 |
| 3 | 刘友秀 | T430123197501238255 | 涉药作业 | 2027.09.14 | 湖南省应急管理厅 |
| 4 | 胡家红 | T430123197508178259 | 引火线制造 | 2028.04.17 | 湖南省应急管理厅 |
| 5 | 唐强 | T532124198608022514 | 引火线制造 | 2027.08.25 | 湖南省应急管理厅 |
| 6 | 陈小英 | T430181198205241124 | 涉药作业 | 2026.06.18 | 湖南省应急管理厅 |
| 7 | 何霞忠 | T430181198311305523 | 引火线制造 | 2026.06.23 | 湖南省应急管理厅 |
| 8 | 廖光荣 | T430181198107125015 | 涉药作业 | 2025.08.27 | 萍乡市应急管理局 |
| 9 | 刘桂香 | T430181198009281065 | 涉药作业 | 2028.04.18 | 湖南省应急管理厅 |
| 10 | 肖金莲 | T430123197404208302 | 涉药作业 | 2028.04.18 | 湖南省应急管理厅 |
| 11 | 吴维楚 | T430123197106251054 | 涉药作业 | 2028.04.17 | 湖南省应急管理厅 |
| 12 | 陈圣炎 | T430123196908091051 | 储存作业 | 2026.08.27 | 湖南省应急管理厅 |
| 13 | 何申福 | T430123196406128715 | 烟火药制造 | 2024.06.12 | 湖南省应急管理厅 |
| 14 | 李佑初 | T430181196802289055 | 烟火药制造 | 2028.02.28 | 湖南省应急管理厅 |
| 15 | 刘贤孝 | T430181196711089218 | 储存作业 | 2027.08.31 | 湖南省应急管理厅 |

### 2.8.3安全管理制度

浏阳锦轩源引线有限公司依据《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》（国家总局令54号）第十三条“企业应当建立健全主要负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位的安全生产责任制”的要求制定了下列安全责任制、安全生产规章制度和操作规程：

1、制订了符合《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652）等国家标准、行业标准规定的岗位安全操作规程；

2、制订了《药物存储管理、领取管理和余（废）药处理制度》等管理制度；

3、制订有《主要负责人安全职责》等安全生产责任制。

以上制度、规程、责任制具体情况详见附件。

2.9建设项目公用工程及辅助设施

浏阳锦轩源引线有限公司长路生产区厂区范围内设有电控室、配电间等公用建构筑物。本项目涉及的公用工程主要包括：供（配）电设施、给、排水，厂内道路与运输等。

1）供（配）电设施

该企业供电电源从当地农村电网接入，厂内设置配电间、以380/220V为回路，负荷等级为三级负荷，电气线路由当地供电所设置安装，本项目中的机械药混合、制引、电干燥等工序的生产用电进户线在远离工房处换接电缆地埋至工房，进工房后穿管安装。

2）给排水

该企业长路生产区给水源取自地下水：厂内自建深水井2口，建有1个高位水池（蓄水量总约250m3）。配有消防水泵3台，每个操作工房均配套有一个消防水池，利用深水泵不断由水井供给水源，通过网状管道给整个厂区的生产、生活、消防供水。

各工房屋面雨水排至室外散水，地面雨水排水采用明沟排水式；雨水通过道路沿坡流向明沟，再由明沟流向生产区外的水沟。

该企业长路生产区废水主要易燃易爆粉尘散落的工作间冲洗排放的废水，有废水排放的工房设置污水沉淀池，按照“清污分流、雨污分流”的原则，各废水通过三级沉淀后达标排放。

3）厂区道路与运输

该企业长路生产区内主要运输道路宽度约2.5-3m，连通各生产工库房和仓库，厂区路面已硬化。生产区内运输使用人工挑运、板车拖运和电瓶车运输。

第三章  主要危险、有害因素辨识与分析

## 3.1危险、有害因素分析方法

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。

通常情况下，两者并不严格加以区分而统称为危险因素，主要是指客观存在的危险和有害物质或能量超过临界值的设备、设施和场所等。

根据事故致因理论可知，能量、有害物质的存在和失控是发生事故的根本原因，事故的产生均源自存在危险有害因素。危险有害因素分析方法很多，目前常用方法有两种，分别为经验分析法和系统安全分析法。

（1）经验分析法包括：对照分析法、类比推断法；

（2）系统安全分析方法是运用安全系统工程的原理和方法，对系统中存在的危险有害因素进行辨识与分析，判断系统中发生事故和职业危害的可能性及其严重程度，从而为制定防范措施和管理决策提供科学依据。

由于引火线生产是事故相对多发的传统行业，其生产线系统又相对简单，评价组根据本项目涉及的生产工艺和建筑物情况，对工艺过程的主要危险有害因素进行分析，并提出主要危险的防范措施。

## 3.2主要原料、半成品、成品的危险有害因素分析

### 3.2.1主要原材料危险有害因素分析

浏阳锦轩源引线有限公司使用的原材料中列入危险化学品名单的主要有：高氯酸钾、硝酸钾、笛音剂和硝基清漆。此外，其它危险物品还有木炭等。上述原材料的主要危险、有害因素为火灾，混存混储时有爆炸危险。

（1）高氯酸钾

高氯酸钾属一级无机氧化剂，物性参数及对其危险的应对措施列于表3.2-1。

表3.2-1 高氯酸钾的物性参数及对危险的应对措施

| 标 识 | 中文名称：高氯酸钾，过氯酸钾 英 文 名：potassium perchlorate； 分 子 式：KClO4 ； 分 子 量：138.55； 危险化学品目录序号：803； UN 编 号：1489； CAS号：7778-74-7 危险标记：11 |
| --- | --- |
| 理 化 性 质 | 外观性状： 无色结晶或白色晶状粉末。 熔 点： 610℃(分解)； 相对密度： 4.8（空气=1）； 2.52（水=1） 溶 解 性： 微溶于水，不溶于乙醇。 禁 忌 物： 强还原剂、活性金属粉末、强酸、醇类、易燃或可燃物。 |
| 危险有害特性 | 燃烧爆炸性：燃 烧 性： 助燃 ， 稳 定 性： 稳定 本品为强氧化剂，与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。在火场中，受热的容器有爆炸危险。受热分解放出氧气，燃烧(分解)产生氯化物、氧化钾。 健康危害： 本品可吸入、食入、经皮吸收，有强烈刺激性。高浓度接触，严重损害粘膜、上呼吸道、眼睛及皮肤。中毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、气短、喉炎、头痛、恶心和呕吐等。 |
| 急救 | 消防措施：采用雾状水、砂土灭火。 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触: 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食 入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 防护 | 可能接触其粉尘时，建议佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。穿聚乙烯防毒服。戴橡胶手套。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |
| 泄 露 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓库内。防止阳光直射。注意防潮和雨淋。保持容器密封。不得与有机物、活性金属粉末、易燃或可燃物、还原剂、酸类等混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装和容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。 |

（２）硝酸钾

硝酸钾物性参数及对其危险的应对措施列于表3.2-2。

表3.2-2 硝酸钾的物性参数及对危险的应对措施

| 标 识 | 中文名称：硝酸钾，火硝 英文名：potassium nitrate 分 子 式：KNO3； 分子量：101.10； 危险化学品目录序号：2303； UN编号：1486； CAS号：7757-79-1 |
| --- | --- |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色透明斜方或三方晶系颗粒或白色粉末 熔 点（℃）：334； 溶 解 性：溶于水、稀乙醇、甘油，不溶于无水乙醇和乙醚。在水中的溶解度随水温上升而剧烈增大。 禁 忌 物：强还原剂、强酸、易燃或可燃物、活性金属粉末 |
| 危险有害特性 | 燃烧爆炸性：燃 烧 性：不燃 稳 定 性：稳定 在400℃分解并放出氧。在空气中不潮解。本品为强氧化剂，助燃，遇可燃物着火时，能助长火势。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。燃烧分解时，放出有毒的氮氧化物。受热分解，放出氧气。 健康危害：具刺激性，吸入、食入、经皮吸收。吸入本品粉尘对呼吸道有刺激性，高浓度吸入可引起肺水肿。大量接触可引起高铁血红蛋白血症，影响血液携氧能力，出现头痛、头晕、紫绀、恶心、呕吐。重者引起呼吸紊乱、虚脱，甚至死亡。口服引起剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐、昏迷，甚至死亡。对皮肤和眼睛有强烈刺激性，甚至造成灼伤。皮肤反复接触引起皮肤干燥、皲裂和皮疹。 其它有害作用： 该物质对环境可能有危害，在地下水中有蓄积作用。 |
| 急救 | 消防措施：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。在上风向灭火。用雾状水、砂土灭火。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食 入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医 |
| 防护 | 生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。可能接触其粉尘时，建议佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。呼吸系统防护中已作防护。穿聚乙烯防毒服。戴氯丁橡胶手套。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |
| 泄 露 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 储 运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。应与易燃或可燃物、还原剂、酸类、活性金属粉末、硫、磷等分开存放。切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。运输车辆装卸前后，应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。 |

（3）笛音剂

笛音剂是指产生的气体从喷孔中能发出悦耳的哨音或笛音的物质。引火线中的笛音剂（包括苯甲酸氢钾、对苯二钾酸氢钾），为白色晶体或白色粉末，具有较强的吸湿性，对苯二钾酸氢钾是目前烟火药中广泛使用的笛音剂。笛音剂的撞击感度比较高，在生产过程中因用力过猛而容易引起的事故。

对苯二甲酸氢钾：

分子式：C8H5O4K     分子量：204.22

1）性质：对苯二钾酸氢钾为白色粉末，无毒，几乎不溶于水，微溶于醇，比重1.636g/cm3，加热至305℃时开始分解，单独存放不吸潮。

对苯二钾酸氢钾用作烟火笛音剂，它与高氯酸钾混合，具有安全可靠，防潮性能强，叫声好，上升推力强等优点，是目前广泛使用的笛音剂材料。

2）质量要求  烟火剂用对苯二钾酸氢钾的质量要求：

①单钾存放成分不得少于94％～99％；

②双钾含量不超过3％，超过将增加吸湿率；

③外观无异物黑点；

④二甲酸不超过2％；

⑤水份含量不超过0.3％。

（4）硝基清漆

英文名：Nitrocellulose varnish

危险货物编号：32198

危险特性：遇高热、明火易引起火灾，吸入高浓度蒸气会中毒。

应急措施：

1）消防方法：用泡沫、砂土、二氧化碳、干粉、1211灭火。小面积可用雾状水扑救。急救：应使患者脱离污染区，安置休息并保暖。严重者就医诊治。皮肤污染用稀料擦清油污，再用肥皂彻底洗涤。

2）储运条件：储存于阴凉通风的仓间内。远离热源、火种，防止阳光直射。与氧化剂（包括硝酸、过氧化氢）、铵盐及氨隔离储运。搬运时轻装轻卸，防止容器渗漏。

3）泄漏处理：首先切断一切火源，戴好防毒面具与手套，用砂土吸收倒至空旷地方掩埋，被污染地面用油漆刀刮清。

（5）木炭

木炭物性参数及对其危险的应对措施列于表3.2-3。

表3.2-3 木炭的物性参数及对危险的应对措施

| 标 识 | 中文名称：木炭 分子代表式：C 分子量：12； UN编号：1361； |
| --- | --- |
| 理 化 性 质 | 外观性状：黑色粉末或颗粒二种。内部呈极多的孔状物质。 相对密度（g/cm3）：0.08～0.45（视原材料来源和制造方法不同各异）； 熔 点（℃）：>3500； 沸 点（℃）：>4000 溶 解 性：不溶于水和任何溶剂。 |
| 危险有害特性 | 燃烧爆炸性：本品为可燃剂，常温下化学性质稳定，高温时化学活泼性高。粉尘接触明火有轻度的爆炸性。在空气中易缓慢地发热和自燃。 健康危害：属基本无毒物质。但有时从原料中夹杂无机物，对皮肤、粘膜及呼吸道有一定的刺激。 |
| 急救 | 消防措施：失火时可用水、砂土、各类灭火器扑救。 |
| 防护 | 有粉尘时应穿戴好劳动护品。 |
| 储 运 | 储存于干燥、通风的库房。远离火种、热源。不可与氧化剂共储混运。防止受潮，以避免受潮后积热不散可能发生自燃。如抽查发现有发热现象应及时倒垛散热，防止发生事故。 |

（6）纸张、纱线

纸张和纱线既关系到引火线燃放的效果和安全，又关系到企业的生产安全。该企业使用的纸张为皮纸，皮纸和纱线为易燃物品，遇高热、明火易燃烧，具有火灾危险。使用、贮存过程中应加强管理，远离热源和火源。

### 3.2.2半成品

半成品是指在引火线生产过程中某些生产阶段上已完工，尚需进一步加工的中间产品。具有危险危害性的半成品主要有烟火药及烟火药制品，由于半成品没有包装，易产生浮药或其内装药易洒出，受到摩擦、火花、震动、撞击和静电等作用极易发生燃烧或爆炸，他们的危险有害因素及应对措施如下所述。

（1）烟火药

引火线中的药物配方对于安全生产关系重大，在设计产品和生产时都必须考虑到配方的合理性。烟火药是一种非均匀体系，在这种体系中反应物间的分子要想紧密的接触而达到快速反应，只处于固态是不能达到。

当烟火药在大气中燃烧时，在燃烧反应区内没有压力急剧上升的现象，但也有些烟火药在密闭的容器内燃烧，或是较大的初始能作用时，燃烧也是可以转为爆炸的。如许多炸药理论中所指出的，固体的爆炸混合物如本身不含爆炸导体（单一炸药）时，猛度通常是很小的，极难引起爆炸。烟火药由于是多种固体的混合物，均质性较差，它们仅当内部具有爆炸导体时才能具有强烈的爆炸性能。但烟火药受冲击波刺激时能导致爆炸。烟火药物性参数及对其危险的应对措施列于表3.2-4。

表3.2-4 烟火药的物性参数及对危险的应对措施

| 标 识 | 危险性类别：第1类 爆炸品 包装标志： 爆炸品 |
| --- | --- |
| 理化 特性 | 外观与性状：灰黑色粉状 燃 烧 性：易燃烧，甚至爆燃或爆炸。 化学安定性：相对安定 机械感度： 容易因撞击或摩擦起火，轻则燃烧，重则产生爆炸。 火焰感度： 容易因接触火星或火焰起火，轻则燃烧，重则产生爆炸。 热 感 度： 受热或高温环境易燃烧起火。 禁 忌 物： 热、火焰、撞击、摩擦、静电、雷电、潮湿环境。 |
| 危险有 害特性 | 危险特性：受摩擦、撞击、静电、火星、高温、潮湿环境易发生爆燃或爆炸。燃烧时产生大量烟雾气体。 有害特性：烟火药剂的成分中含有有毒有害物质。烟火药剂的制造过程中，还存在粉尘危害。 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |
| 事 故 处 理 | 泄漏处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 消防措施：消防人员须在有防爆掩蔽处操作。遇大火切勿轻易接近。爆炸后引起的火灾可用水扑灭。 |
| 储运 措施 | 储存于阴凉、通风、干燥的库房，远离火种、热源，防止阳光直射；雨天不得运输，搬运时应轻装轻卸，防止损害和泄漏。 |

产生不同烟火效果的烟火剂，其组成成分不相同，相应的危险性也不相同。美国J.H.Melain教授以烟火剂的能量输出和感度为标准,将烟火剂危险性进行了分类。能量输出危险性用数字表示,从6(最大危险）到1(最小危险）,感度用字母表示,从A(最大感度）到D(最小感度）。这样，6A表示最大危险性，1D表示最小危险性。各类危险性烟火剂的危险性特征为：

6类：敞开燃烧导致爆轰，临界质量小，对火花和摩擦极敏感，可能导致殉爆；

5类：在较不受抑制情况下燃烧，能产生低速爆炸；

4类：大量药剂易于由燃烧转成低级爆炸；

3类：着火后火球大且燃烧快；

2类：对人员有烧伤危险；

1类：对建筑物和周围环境稍有火灾危险。

根据引火线生产用烟火剂组成成分及用途，参照此分类方法将其危险性分类如表3.2-5所示。

表3.2-5  烟火剂危险性分类

| 名 称 | 烟火剂成分 | 危险性分类 |
| --- | --- | --- |
| 爆炸药剂 | 高氯酸钾、硝酸钾、木炭粉 | 4A |
| 涂料 | 硝基清漆 | 3A |

（2）烟火药制品

烟火药制品包括：引线药等。

烟火药制品的主要危险是燃烧、爆炸，但如果堆积量过大在燃烧过程中或在冲击波刺激下也可能产生爆轰现象，在制作过程中由于多数是湿法制作，操作安全性较好，但在需要制引等操作时应该在半干状态下进行，否则仍有燃烧和爆炸的可能。

### 3.2.3成品

引火线的主要危险有害因素是火灾，存放量大时有可能发生爆炸。成箱后的产品由于多层包装在外包装箱上已无烟火药物，也不存在裸露的引火线，装箱紧凑，由于多层保护使产品受冲击波的影响较小，因此存放、运输中安全性相对比较好。

引火线物性参数及对其危险的应对措施列于表3.2-6。

表3.2-6 引火线的物性参数及对危险的应对措施

| 标 识 | 危险性类别：第1类 爆炸品 包装标志： 爆炸品； |
| --- | --- |
| 理化 特性 | 外观与形状：线状 燃 烧 性：易燃烧、爆炸。 化学安定性：相对安定 机械感度： 容易因撞击或摩擦起火、爆炸。 火焰感度： 容易因接触火星或火焰起火、爆炸。 电能感度： 容易因电能、特别是静电作用发生燃烧或爆炸。 热 感 度： 受热或高温环境易燃烧、爆炸 禁 忌 物： 热、火焰、撞击、摩擦、静电、雷电、潮湿环境。 |
| 危险有害特性 | 危险特性：受摩擦、撞击、静电、火星、高温、潮湿环境易发生爆燃或爆炸。燃烧时产生大量有害烟雾气体。 有害特性：引线烟火药剂的成分中含有有毒有害物质。引线制造过程中，存在粉尘危害。可吸入、食入、经皮吸收。 |
| 事 故 处 理 | 防护及应急措施：有粉尘时应穿戴好劳动护品。对燃烧爆炸引起的外伤，要及时做好止血、包扎，急送医院抢救。 消防措施：消防人员须在有防爆掩蔽处操作。遇大火切勿轻易接近。爆炸后若起火，可用水扑灭 |
| 储运 措施 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的爆炸品专用仓库内。储存环境温度一般不得超过40℃，特殊情况下可达40～50℃，但持续时间不得超过48小时。按爆炸品配装表分类划区储运。搬运时轻装轻卸，防止摩擦、碰撞而引起燃烧爆炸危险。 |

### 3.2.4易制爆化学品辨识

根据公安部《易制爆危险化学品名录》（2017年版），本项目涉及易制爆化学品辨识情况如下表：

表3.2-20 易制爆危险化学品辨识表

| 名录序号 | 品名 | 别名 | CAS号 | 主要的燃爆危险性分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | 硝酸钾 | -- | 7757-79-1 | 氧化性固体，类别3 |
| 2.7 | 高氯酸钾 | 过氯酸钾 | 7778-74-7 | 氧化性固体，类别1 |

因此，本项目涉及的硝酸钾、高氯酸钾于易制爆危险化学品，应按相关要求对以上易制爆危险化学品加强安全管理和治安防范，并应按相关要求报公安部门机关备案。

3.3重大危险源辨识

本项目以《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行危险化学品重大危险源辨识。

（1）危险化学品重大危险源定义

危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品,且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。其中的单元分为生产单元和储存单元。生产单元是指危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施,当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元；储存单元是指用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域,储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元,仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

生产单元和储存单元内存在的危险化学品的数量等于或超过规定的临界值，即被定为重大危险源。危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品的实际存在量按设计最大量确定。对于危险化学品混合物，如果混合物与其纯物质属于相同危险类别，则视混合物为纯物质，按混合物整体进行计算。如果混合物与其纯物质不属于相同危险类别，则应按新危险类别考虑其临界值。生产单元和储存单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界值，则定为重大危险源。

2）单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式①计算，若满足式①，则定为重大危险源：

…… ①

式中： --每种危险化学品实际存在量，t。

--与各危险化学品相对应的临界量，t。

（2）危险化学品重大危险源辨识流程图

（3）危险化学品重大危险源辨识

根据浏阳锦轩源引线有限公司长路生产区危险化学品分布特点和现场情况，评价组将整个厂区分为生产单元、储存单元二个单元进行危险化学品重大危险源辨识。

根据浏阳锦轩源引线有限公司原材料清单及药物配方，浏阳锦轩源引线有限公司长路生产区引火线生产过程中属于危险化学品重大危险源辨识范围的危险物质为：烟火药、引火线、高氯酸钾、硝酸钾、笛音剂、木炭粉。

依据表2.6-1所列数据对辨识单元进行危险化学品重大危险源辨识，相关数据列于表3.3-1中。

表3.3-1  危险化学品重大危险源辨识

| 辨识 单元 | 辨识子单元 | 最大储量(t) | 标准规定临界量(t) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长路生产区生产单元 | 39号电烘房/散热 | 0.2 | 10 | =0.02＜1 |
|  | 81号引中转 | 0.2 | 10 | =0.02＜1 |
| 长路生产区储存单元 | 7号化工原材料库 | 20 | 200 | =0.1＜1 |
|  | 30号引线库 | 2 | 10 | =0.2＜1 |
|  | 31号引线库 | 1 | 10 | =0.1＜1 |
|  | 32号引线库 | 1 | 10 | =0.1＜1 |
| 说明 | - 由于烟花和引火线的危险性是由其中的烟火药引起的，本报告将烟花和引火线的最大储存量以其对应的烟火药最大核定存量代替。 - 根据重大危险源辨识标准4.1项，因高氯酸钾、硝酸钾、笛音剂、木炭粉的1临界存量均为200t，在此合并计算（硫磺、木炭粉和钛粉虽不属于重大危险源的辨识范畴，因与其它原材料存放于化工原材料库内，本项目评价组考虑到其危险性较大，参照重大危险源的辨识范畴来考虑）。 - 化工原材料料中转等工库房的限药量均未按烟火药量计，而是以其对应的危险化学品的质量计。 |  |  |  |

综上分析，浏阳锦轩源引线有限公司长路生产区改建项目建设完成后未构成危险化学品重大危险源。

## 3.4工艺过程危险有害因素分析

本项目涉及的工序有称料、机械药混合、机械调湿药、制引、电干燥/散热、漆引/牵引、切引、捆引、包装、中转、储存等，本评价对其工艺进行有害因素分析。

1）称料

- 工艺说明

该企业的称料工序是将高氯酸钾和木炭等原料，根据配比进行称量的过程。

- 主要危险有害因素

原材料质量问题，特别是药物受潮发热现象未被察觉，称料时将多种原料混装在同一器具内，氧化剂与还原剂发生反应有火灾、爆炸危险；粉尘健康危害。

2）机械药混合

- 工艺说明

药混合是指通过一定的方法使烟火药各组成部分混合均匀的过程，该企业药混合采用机械药物混合。

- 主要危险有害因素

摩擦、撞击、静电、电气火花引起的火灾、爆炸危险，铝粉、铝镁合金粉等物质受潮发热引起火灾、爆炸；原材料含有杂质混合摩擦产生静电引起火灾、爆炸；机械伤害混合药前原料未经单独粉碎过筛完全中，大颗粒药物在混合过程中破碎时有引起燃烧爆炸的危险；粉尘健康危害；机械伤害。

3）机械调湿药

- 工艺说明

调湿药是烟火药原料混合后兑水或酒精调制成湿药。

- 主要危险有害因素

摩擦、撞击、静电引起的火灾、爆炸危险，原材料含有杂质混合摩擦产生静电引起火灾、爆炸。

4）制引

- 工艺说明

制引是指使用专用机械将烟火药裹入专用介质制成引坯的过程

- 危险有害因素：

摩擦、撞击、静电引起的火灾、爆炸，设备故障引起的触电危险及粉尘健康危害。

5）引火线干燥

- 工艺说明

长路生产区的干燥工序为引火线干燥，按热源形式分为烘房干燥和日光干燥，是将制作好的湿引利用热能，使之升温，促使内部水分蒸发，达到所要求的干燥程度（含水量）。长路生产区的引线干燥采用热风干燥。

- 主要危险有害因素

焙房内的热能，摩擦、撞击等机械能，静电火花等电能及其它能量有引起燃烧或爆炸危险；焙房内无温、湿度控制或失效、无高温报警装置或失效等引起燃烧或爆炸危险。

6）散热

  - 工艺说明

散热是将已经加热干燥后留有余温的引线置于阴凉、通风处，进行彻底降温的工艺过程。该企业散热主要是指引线经干燥后，进行降温的过程。

  - 主要危险有害因素

摩擦、撞击、静电引起的火灾、爆炸危险；晒盘（晒架）摆放不当，易聚热、或产生摩擦，引起爆炸；散热过程中因翻动、撞击、摩擦、静电等引起燃烧爆炸危险；其它不适当的操作会引起燃烧、爆炸。

7）漆引/牵引

    - 工艺说明

漆引/牵引是指使用粘合剂对安全引坯进行固定，达到一定的硬度、增加防潮作用的过程。

    - 主要危险有害因素

摩擦、撞击、静电引起的火灾危险。粉尘、油漆健康危害。油漆存放过多引起的燃烧从而引发火灾。

8）捆引/切引

- 工艺说明

捆引/切引是指将引火线扎成一捆再使用刀具按规定长度裁切的过程。

- 主要危险有害因素：裁切工作台、引火线中可能沾有细小的砂石或其他硬物杂质，在裁切过程中因刀具与砂石等碰撞或摩擦而产生火花引燃药剂发生事故。

9）包装

- 工艺说明

将散装成品盛装入纸盒或用玻璃纸、胶纸捆扎盛入箱内。

- 主要危险有害因素：摩擦、撞击、静电引起的火灾、爆炸危险。粉尘爆炸危险和粉尘健康危害。

10）中转

- 工艺说明

药物（饼）、半成品中转不是一个特定工艺操作过程，它是工艺操作过程减少药物集中在危险操作间所必需的辅助工房，主要作用是避免药物集中，减少操作人员身边药量，预防工艺运输交叉等。它分为1.3级中转库、1.1级中转库房。

②主要危险有害因素

在1.1级中转间的操作不当，摩擦、撞击、静电引发火灾、爆炸。实际储存药量远大于设计限药量时，一旦有爆炸危险时可能引起殉爆。

## 3.5主要设备危险有害因素分析

（1）制引机

制引机路因过载、短路等故障，产生引燃温度、引起电气火花，导致药物燃烧、爆炸。因设备故障或未按规程操作造成操作人员触电、机械伤害等。因设备电气线路、设备安装不符合标准要求产生电气火花导致半成品燃烧、爆炸。

（2）漆引机

漆引机主要危险有害因素表现在操作过程中因机械转动对人体产生机械伤害，因设备故障、机械转动产生摩擦或操作失误引起升温，造成药物燃爆。

（3）切引机

切引机主要危险有害因素表现在因切速过快或刀口钝导致与药物摩擦增大，温度达到药物着火点，引起药物燃爆。因设备电气线路、设备安装不符合标准要求导致人员触电和产生电气火花导致半成品燃烧、爆炸。

（4）自动烟火药混合机

自动烟火药混合机因过载、短路等故障，产生引燃温度、引起电气火花，导致药物燃烧、爆炸。因自身缺陷、设备故障或未按规程操作造成触电、机械伤害等。因设备电气线路、设备安装不符合标准要求产生电气火花导致半成品燃烧、爆炸，传动部分摩擦、静电、撞击等引起药物燃烧和爆炸。

（5）空气源热泵热风机

空气源热泵热风机的主要危险有害因素：因设备自身缺陷、安装不符合要求、未按规程操作、烘房无温湿度调控设施或温湿度调控设施失效。导致电焙房温度过高，产生燃烧、爆炸危险。

（6）湿法药混合机

湿法药混合机因过载、短路等故障，产生引燃温度、引起电气火花，导致药物燃烧、爆炸。因自身缺陷、设备故障或未按规程操作造成触电、机械伤害等。因设备电气线路、设备安装不符合标准要求产生电气火花导致烟火药燃烧、爆炸，传动部分摩擦、静电、撞击等引起药物燃烧和爆炸。

## 3.6安全距离危险有害因素分析

安全距离是指当燃烧爆炸危险品发生燃烧爆炸事故时,由燃爆中心到能保护人身安全和使建筑物遭受破坏的程度被限制在设防标准允许的破坏等级之内的最小距离。

安全距离分外部安全距离和内部安全距离。燃烧爆炸危险品生产、经营企业与本企业住宅区之间或周围住户、人口集中场所、重要设施和交通路线、高压输电线路等之间的距离为外部安全距离；企业内部危险建筑物与相邻建、构筑物之间的距离为内部安全距离。

安全距离危险有害因素分析如下：

（1）若外部安全距离小于标准要求的距离，危险工库房内危险品一旦发生燃烧、爆炸事故，产生的火焰、热辐射、爆炸冲击波、爆炸飞散物等会对周围人员和建、构筑物造成伤害和损坏，使周边人员的生命财产受到损失。

（2）若内部安全距离小于标准要求的距离，一旦某工库房发生燃烧爆炸事故，产生的火焰、热辐射、爆炸冲击波、爆炸飞散物等有可能引起其他工库房内危险品的燃烧和殉爆，扩大事故范围，增大事故损失。若内部安全距离大于标准要求的距离过多，影响工艺连接流畅性，增大危险品运输距离，从而增加不安全因素，同时增大了企业占地面积，既增加企业成本，又浪费土地资源。

## 3.7储运过程危险有害因素分析

浏阳锦轩源引线有限公司长路生产区引火线生产系统危险品储存场所包括油漆库、木炭库、化工原材料库、引线库、药物中转。

油漆库、木炭库、化工原材料库储存的物品大部分属于危险化学品，由于贮存的不当可以引起氧化剂与还原剂之间的化学反应，从而造成火灾爆炸；必须氧化剂与还原剂分类分间存放。引药库、引线库、药物中转存药量较大，危险性大，储存的物品都是已含有由氧化剂、可燃物质等组成的烟火药，对机械能、热能及其它能量引燃引爆要求降低，遇火源、高温、磨擦、撞击、电火花等，即会发生燃烧甚至爆炸。

（1）若超过最大允许储存量储存危险品，可能会因过高堆垛倒塌、库房通风散热不良等导致原材料、烟火药及其制品燃烧、爆炸，同时还可能危及相邻建筑物的安全，使事故扩大。

（2）若库房未采取防潮、隔热、通风、防小动物等措施，可能会因药剂受潮发生分解反应、积热导致高温、动物啃咬等原因引起烟火药及其制品发生燃烧、爆炸。

（3）堆垛之间距离不符合要求会影响库房通风，堆垛高度过高可能发生倒塌，运输通道宽度不符合要求可能发生碰撞和人员跌倒，这些因素都有可能引起火灾、爆炸事故。

（5）若垛架上铁钉钉头未做处理、搬运过程碰撞、拖拉、摩擦、翻滚和剧烈振动、用铁铲等铁质工具，都可能引起燃烧、爆炸。

仓储场所爆炸的因果分析图如下图3.7-1。

热积聚

爆  炸

着 火

吸湿受潮

自燃

热分解

摩擦撞击

雷击

化学反应

明火

静电火花

高温

接触反应

吸烟

电火花

环境因素

其它火源

混存混放

硬质工具

成品、半成品（含烟火药）

热积聚

爆  炸

着 火

吸湿受潮

自燃

热分解

摩擦撞击

雷击

化学反应

明火

静电火花

高温

接触反应

吸烟

电火花

环境因素

其它火源

混存混放

硬质工具

成品、半成品（含烟火药）

图3.6-1  仓储场所爆炸的因果分析图

## 3.8环境危险有害因素分析

环境包括自然环境和作业环境，其危险有害因素分述如下：

### 3.8.1自然环境危险有害因素

自然环境因素的影响主要指地理、气候等方面的影响。现着重分析高温、潮湿、雨水、山体滑坡和地基土沉降或不均匀沉降、山火、雷击伤害对本项目的影响。

（1）高温、潮湿

浏阳市地处亚热带季风湿润气候区，雨水充沛，空气中湿度较大，夏季30℃以上气温天气持续时间长，最高气温可达40.0℃，引火线生产使用的原材料和烟火药在高温作用下均容易发生燃烧、爆炸，在潮湿环境中长期存放会发生发热、分解导致燃烧爆炸。高温、高湿天气时引火线生产工库房若通风散热不良或无空气调节装置，容易发生燃烧、爆炸事故。高温、高湿环境同时影响劳动者的体温调节、水盐代谢等，轻者影响劳动能力，重者可引起中暑。高温还可以抑制中枢神经系统，使工人在操作过程中注意力分散，有发生误操作导致事故的危险。

（2）雨水

该企业工房、仓储场所所在地属亚热带季风湿润气候，受季风影响，湿度大，雨水充沛，空气中湿度较大。烟花产品中的烟火剂含水量都有一定的要求。所以工房、成品库及运输车辆一定要做好防雨、防潮、防漏措施。

（3）山体滑坡和地基土沉降或不均匀沉降

该企业工房、仓储场所地处小丘陵地带，虽然可借助山体作为防护屏障，但在土质较松散、边坡不稳或遇有连续大暴雨、冰冻的情况下，有可能发生山体滑坡冲毁工库房，进而可能导致烟火药爆炸事故；所以应做好对边坡监控、加固等防范措施。因地基土沉降或不均匀沉降可能会对建筑物结构造成影响甚至会对建筑结构造成破坏；所以企业应委托专业的检测机构检测，并在检测的基础上针对地基、基础结构和上部以正结构等采取相应的地基加固、基础结构加固等措施。

（4）山火危害

浏阳市四季分明，夏季炎热多雨、冬季寒冷干燥，加上工房、仓库与山丘上的树木杂草相距较近，如果防范措施不当，一旦发生山火就有可能烧毁工房、仓库和引发爆炸事故，给企业带来损失、给职工造成伤害，因此，企业除按规定搞好安全防火隔离带以外，还应制定应急预案，并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的措施。

（5）雷击灾害

该企业所处浏阳地区属多雷雨地区，春、夏两季雷电较多，引火线生产受雷电伤害的可能性较大。危险品工库房多属一、二类防雷电场所，防雷电伤害尤为重要。

雷电的危害主要有直接雷击、感应雷击和雷电波入侵三种，这三种作用都会对引火线生产构成危害，引起火灾、爆炸事故。雷电击中建筑物或人，会造成建筑物主体的破坏或人员的伤亡，建筑物、架空输电线路、架空管道及电缆线路等遭受雷电感应和雷电波侵入时，金属部件之间会出现电位差，可能使人身遭受电击，其放电产生的火花，可能引起周围环境中药剂粉尘的燃烧和爆炸。

直接雷击是雷云与地面建筑物之间的直接放电。如果危险品工库房无避雷针、或避雷针高度及覆盖面积不够、引下线选型不当、引下线截面积不足或接地不符合规范要求（电阻大于10Ω，接地方式不正确），会使建筑物遭受雷击而倒塌，引起工库房内的危险物品燃烧、爆炸。

感应雷是雷电在导体上产生的雷电感应。这种感应能在室内外导体上产生大量静电积累和感应电动势，极易产生电火花、局部过热等现象，若引火线生产危险品工库房内金属物体没有接地或接地方式不对，极可能发生燃烧爆炸事故。

雷电波侵入是雷击发生时，在输电线路、供水供汽管路上产生冲击电压，并沿着管路传播。若侵入引火线生产工库房内，可能造成危险品燃烧、爆炸。该企业引火线生产工库房未涉及供汽管路，多数工库房无输电线路，雷电波侵入的危险性较小。

### 3.8.2作业环境危险有害因素分析

（1）粉尘危害

作业环境中主要危险、有害因素为生产性粉尘危害，本次改建项目主要产生在称料、药混合、装药等工序中；其中镁铝合金粉、硫磺、铝粉、烟火药等还可形成爆炸性粉尘。

若工库房通风不好，镁铝合金粉、硫磺、铝粉、烟火药等可燃性粉尘在空气中达到一定的浓度，遇到火源可发生粉尘爆炸。爆炸时粒子一边燃烧一边飞散，可使可燃物局部炭化，造成人员严重烧伤。最初的局部爆炸发生之后，会扬起周围的粉尘，继而引起二次爆炸、三次爆炸，扩大伤害，同时，粉尘爆炸易造成不完全燃烧，产生有毒气体，危害人体健康。硫磺在空气中的含量达到35mg/m3以上即具燃爆性；铝银粉粉尘在空气中含量超过40g/L，镁铝合金粉粉尘含量达到32.5g/L时，易被明火点燃引起爆炸。

生产过程中，有尘作业工人长期吸入粉尘可引起呼吸道刺激症状和中毒。同时，粉尘污染车间环境，影响设备照明。

（2）采光照明不良

根据相关标准规定：室内天然光照度应大于100勒克斯。采用人工照明措施后，混合照明照度应大于200勒克斯。

若操作台背光设置导致采光不良，或灯光照明混合照度小于200勒克斯，工人长期在光照度不足环境中工作，会对视力造成损害，还可能发生意外跌倒受伤，并可能因意外跌倒导致烟火药或其制品受到撞击、摩擦发生燃烧、爆炸。

## 3.9人员因素危险性分析

从安全的角度来讲，人的因素非常重要。人的劳动是有意识、有目的的活动；人在具体工作时，更受其本身的文化教育、素质、知识、技能、经验、思维方式、情感、性格、年龄、健康状况、工作态度、人际关系等因素的控制和影响。显然，人的因素在上述诸多危险、有害因素中起着决定或支配作用。引火线生产事故中，人员的违章操作、违规指挥、违反纪律是导致事故发生和事故扩大造成伤亡和损失的主要原因。

生产过程中人员危害因素分析如下：

(1）管理人员未经安全培训、安全意识不强、违规指挥，可能导致事故。

(2）危险品操作人员安全知识欠缺、未取得上岗证书、劳动技能不熟练，可能导致烟火药或其制品处于失控状态引发燃烧、爆炸事故。

(3）危险品操作人员健康状况异常，带病上岗、色盲、听力差、视力差、记忆力差、反应迟钝、动作不协调、睡眠不足等都可能导致烟火药或其制品处于失控状态引发燃烧、爆炸、机械伤害事故。

(4）危险品操作人员因各种原因超强度、超负荷工作，可能因体力不支导致烟火药或其制品处于失控状态引发燃烧、爆炸事故。

(5）危险品操作人员心理异常，情绪异常、有冒险心理、过度紧张等有可能导致操作失误、违规操作、甚至人为破坏引发事故。

另外，要提醒注意的是：1）有色盲的人不适宜从事烟火药工作；2）听力差、视力差的人员更不宜安排在危险工序作业；3）员工睡眠不足或有思想情绪不能上班。

## 3.10主要危险有害因素分析

综上所述，通过对浏阳锦轩源引线有限公司长路生产区改建项目中的生产现场勘查与分析，本项目评价组确定改建项目中涉及生产过程的主要危险、有害因素如下表3.10-1所示；其中最主要的危险、有害因素为燃烧、爆炸危险和电伤害（含静电），分述如下文。

表3.10-1  企业存在的主要危险、有害因素

| 类别 |  | 危险有害因素 | 存在场所 | 可能导致的事故 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人的因素 | 心理、生理性危险有害因素 | 负荷超限 | 厂内运输 | 人体伤害或其它安全事故 |
|  |  | 健康状况异常、辨识功能缺陷 | 各危险性作业场所 | 健康危害或其它安全事故 |
|  |  | 心理异常 | 各危险性作业场所 | 各类安全事故 |
|  | 行为性危险、有害因素 | 指挥错误 | 各危险性作业场所 | 各类安全事故 |
|  |  | 操作错误 | 各危险性作业场所 | 各类安全事故 |
| 物的因素 | 物理性危险有害因素 | 设备、设施、工具、附件缺陷 | 各危险性作业场所 | 机械伤害、物体打击或引发火灾、爆炸 |
|  |  | 防护缺陷 | 需要设置防护屏障的危险性工、库房 | 机械伤害、冲击波及其带来的碎片伤害 |
|  |  | 电伤害 | 涉电工房和场所以及地处厂区高处的易发生触电事故的危险性工、库房 | 触电或引发火灾、爆炸 |
|  |  | 振动、撞击、摩擦 | 各危险性作业场所 | 火灾、爆炸 |
|  |  | 明火 | 厂区及其周边山林地 | 火灾、爆炸 |
|  |  | 标志缺陷 | 各危险性工库房、安全通道以及产品内、外包装物 | 人体伤害或引发火灾、爆炸 |
|  | 化学性危险有害因素 | 爆炸品 | 危险性工库房、燃放试验场、销毁场 | 火灾、爆炸 |
|  |  | 易燃固体、自燃物和遇湿易燃物品 | 危险性工库房、燃放试验场、销毁场 | 火灾、爆炸 |
|  |  | 氧化剂 | 称药工房、化工原料库及其中转库 | 中毒或火灾、爆炸 |
|  |  | 粉尘 | 称料等 | 中毒或火灾、爆炸 |
| 环境因素 | 室内作业环境不良 | 室内作业环境狭窄 | 各危险性作业场所 | 人体伤害或引发火灾、爆炸 |
|  |  | 室内安全通道、出口缺陷 | 各危险性作业场所 | 火灾、爆炸时人员无法安全撤离 |
|  |  | 采光、照明不良 | 各危险性作业场所 | 健康危害 |
|  |  | 室内温度、湿度不适 | 各危险性作业场所 | 火灾、爆炸 |
|  | 室外作业环境不良 | 恶劣气候与环境 | 各危险性作业场所 | 火灾、爆炸 |
|  |  | 作业场地和交通设施湿滑 | 各危险性作业场所 | 人体伤害或引发火灾、爆炸 |
|  |  | 作业场地狭窄、杂乱、不平 | 各危险性作业场所 | 人体伤害或引发火灾、爆炸 |
|  |  | 室外安全通道、出口缺陷 | 各危险性作业场所 | 火灾、爆炸时人员无法安全撤离 |
| 管理 因 素 | 安全管理机构不健全 | 未按规定设置安全管理机构或未配备专职安全生产管理人员 | 企业管理层 | 各类安全事故 |
|  | 安全生产责任制未落实 | 安全生产责任制未制定或未落实 | 全体员工 | 各类安全事故 |
|  | 安全管理规章制度不完善 | 规章制度不健全、操作规程不规范、应急预案存在缺陷、培训制度不完善等 | 企业管理层 | 各类安全事故 |
|  | 安全投入不足 | 安全防护设备、设施无法更新改造, 员工安全生产教育和培训以及劳动保护用品和设施无法满足等 | 企业管理层 | 各类安全事故 |

### 3.10.1燃烧、爆炸危险

(1)燃烧危险

燃烧危险的主要作用方式是：①火焰的直接作用；②热对流，即燃烧后产生的热气体同未加热的气体对流，使整个空间温度迅速升高；③热辐射，即被燃烧加热的高温物体以辐射的形式向外发射能量，温度越高，辐射越强；④热传导，即热能由物体温度较高的部分传至较低的部分。本项目燃烧的主要危害方式是火焰的直接作用。火焰除可对人员造成直接伤害外，还可使建筑物的结构强度降低，造成建筑物倒塌、破坏，特别是在一定条件下可能引起更大范围的燃烧和爆炸。另外，在燃烧的发光、发热、生成新物质的过程中，产生的燃烧产物主要为CO、CO2、NO2、烟雾等，这些有毒有害物质也会对周围人员造成危害，导致窒息、甚至死亡。

(2) 爆炸危害

烟火药或烟花爆炸会产生爆轰产物、飞散物、地震波、冲击波四种破坏效应。

一旦发生爆炸，高温、高压的爆轰产物立即迅速向四周膨胀，对周围介质产生很大的破坏作用。

爆炸掀起的破片、砖石等固体飞散物也会对周围人员建筑等造成破坏，但这种破坏一般是局部的、随机的。

地面爆炸还能引起地面的震动，地震波能造成建筑物和相关设备的破坏，如一般建筑可以承受的振动速度为5cm/s。但地震波破坏效应一般远小于冲击波的破坏效应，可以忽略不计。

爆炸对周围建筑物和人员等目标的破坏主要是爆炸空气冲击波作用。烟火药在空气中爆炸形成高温、高压气体产物，迅速向外膨胀，使原来静止的空气的压力、温度突然升高，形成爆炸冲击波。爆炸冲击波传播距离大大超出爆炸本身占有的范围，对周围人员和建筑物造成很大破坏和伤害。描述空气冲击波强弱的参数有三个：峰值超压、正压作用时间和冲量。空气冲击波对人员杀伤的主要征象是引起听觉器官的损伤、内脏出血以及死亡。冲击波峰值超压和冲量共同作用可导致建筑物倒塌，如果建筑物内有危险品，还可引发次生灾害。

(3）危险有害因素导致事故触发条件

根据对各种引起烟火药燃烧爆炸的条件分析，烟火药导致火灾爆炸事故的触发条件如下图3.11-2鱼刺图所示。

爆  炸

着 火

吸湿受潮

热积聚

自燃

热分解

摩擦撞击

雷击

化学反应

明火

静电火花

高温

接触反应

吸烟

电火花

环境因素

硬质工具

曝晒

玻璃聚焦

烟火药

坠落

爆  炸

着 火

吸湿受潮

热积聚

自燃

热分解

摩擦撞击

雷击

化学反应

明火

静电火花

高温

接触反应

吸烟

电火花

环境因素

硬质工具

曝晒

玻璃聚焦

烟火药

坠落

图3.10-2  烟火药燃烧、爆炸触发条件分析图

(4）导致事故扩大的因素分析

根据引火线生产行业特性及烟花爆竹行业重大事故案例资料分析，导致引火线生产企业事故扩大的因素主要有：

1）安全距离不够，相邻工库房间发生殉爆。

2）擅自改变工房用途，在低危险等级的建筑物内从事高危险等级建筑物内的作业。

3）工库房超量存放危险品。

4）疏散通道不畅或无关人员出入危险品作业场所。

5）工库房建筑强度不够，易在冲击波作用下倒塌。

6）应急救援措施失效。

### 3.10.2电伤害

电伤害包括静电伤害、电气事故危害和雷电灾害，雷电灾害已在“3.8.1自然环境危险有害因素”章节中进行了辨识、分析，此处不再重复。

(1)静电伤害

静电是不同物质的物体之间相互摩擦或接触时产生的，引火线生产中的操作人员、工装器具均处于运动状态，烟火药是电的不良导体，在各涉药工序的加工、操作过程中极易产生静电积累，若工库房内空气干燥，地、台面导电条件差以及工装器具材料绝缘性强都会导致静电积累，一旦具备静电放电条件就会产生静电放电火花，当火花能量大于烟火药的最小发火能，就可能引起着火和爆炸事故。

本项目中，下面一些工序和设备容易产生静电。

①烟火药在搅拌、混合时也会产生静电。

②化学原材料在粉碎、筛选混合和水溶剂喷成雾状时，都会产生静电。

③倾倒烟火药或用瓢舀取烟火药时会因摩擦产生静电。

④操作人员穿化纤衣服、塑料鞋底和橡胶鞋操作或走路时都会带电，如果不能接地把静电导走，就会积累。这时若接触不带电的烟火药，就可能发生静电放电，引起烟火药的燃烧或爆炸。

另外，如人在未采取任何防护措施的情况下，不小心碰触聚集静电的物体，静电放电时产生的瞬间冲击电流，通过人体的某一部分，可能使人体受到伤害或引起二次伤害。静电还会引起人的恐惧和不适，静电放电会引起人体的疼痛、肌肉抽搐、麻木、动作失误，可能产生次生灾害。静电电击人体的反应见表3.10-3。

表3.10-3  静电电击人体的反应

| 人体带电电位（V） | 静电放电时人体感觉程度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1000 | 没有感觉 |  |
| 2000 | 手指外侧有感觉，但不痛 | 产生微弱放电声 |
| 3000 | 有微弱的刺痛感 |  |
| 4000 | 手指微痛感，如针刺感 | 可见到放电火花 |
| 5000 | 手掌到手臂前半部有电极击痛感 | 放电火花从手指延伸 |
| 6000 | 手指剧烈痛感，电击后手臂感觉沉重 |  |
| 7000 | 手指、手掌有强烈痛感，麻痹感 |  |
| 8000 | 从手掌到前臂的麻痹感 |  |
| 9000 | 手腕有强烈痛感，手掌有很强麻痹感 |  |
| 10000 | 整个手都痛，感到电流流过 |  |

(2）电气事故危害

电气安全包括设备安全和人身安全两个方面。

如果设备及配套电器未使用防爆型，产生的电火花可能引起烟火药及其制品燃烧、爆炸。如果线路绝缘老化、受潮、机械磨损，会造成绝缘强度降低或绝缘层损坏，可能导致人体触电或短路。线路因过载、短路等故障导致的高温、电火花可能引燃、引爆烟火药及其制品，引起火灾、爆炸事故。

电流对人体的伤害有两种类型：电击和电伤。绝大部分的触电事故都属于电击，而电击伤害的严重程度与通过人体电流的大小、持续时间、部位、电流频率有关。工作人员有意、无意触及或过分接近带电体(包括正常不带电，而发生事故时可能带电的配电装置与电气设备外露可导电部分)、工作人员误操作、误入带电间隔和跨步电压等，均有可能造成触电事故。

第四章  评价单元的划分及评价方法的选择

4.1评价单元的划分

划分评价单元是为评价目标和评价方法服务，是为了提高评价工作的准确性和可靠性。本次安全评价的目的是确定浏阳锦轩源引线有限公司长路生产区年产2400万米引火线改建项目（新建21栋、改建12栋、调整工房用途3栋，合计36栋工房）是否具备安全验收条件，包括改建项目的选址、内外部安全距离、功能区域划分以及工艺布置。结合该企业现状，根据以上危险有害因素分析，依据评价方法的有关具体规定，将该项目划分为安全生产管理、总体布局和条件设施、安全防护设施/措施、作业场所安全性四大单元进行评价。

1、安全生产管理（资料审核）单元细分为组织机构、从业人员、规章制度、技术资料等子单元。

2、总体布局和条件设施单元细分为建筑结构、总体布局、工艺布置、条件与设施、生产工序安全性评价等子单元。

3、安全防护设施、措施单元细分为防护屏障及消防设施、防雷、防静电及接地、电器、机械、工具安全特性等单元。

4、作业场所安全性。

各评价单元评价方法的选择见表4.1-1

表4.1-1  评价单元划分及评价方法选用表

| 单元 | 子单元 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 安全生产管理（资料审核） | 1、组织机构 2、从业人员 3、规章制度 4、技术资料 | 安全检查表法、直观经验法 |
| 总体布局和条件设施 | 1、总体布局与周边环境 2、建筑结构 3、工艺布置 4、条件与设施 5、生产工序安全性 | 1、安全检查表法 2、直观经验法 |
| 安全防护设施、措施 | 1、防护屏障及消防设施 2、防雷、防静电及接地 3、电器、机械、工具安全特性 | 1、安全检查表法 2、直观经验法 |

4.2评价方法的简介

根据国家安全生产监督管理总局第54号令《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》和《烟花爆竹企业安全评价规范》AQ4113-2008的要求，通过对改建项目的选址、布局、生产工艺等全面的认真分析，为达到预期有效目的，采用现场检查表评价方法为主要评价方法，同时根据该企业实际，适当选用其他定量分析评价方法，爆炸冲击波安全距离系数分析评价法等。

4.2.1安全检查表评价法

安全检查表内容包括标准、规范和规定，并随时关注并采用新颁布的有关标准、规范规定。正确的使用安全检查表分析将保证每个设备符合标准，而且可以识别出需进一步分析的区域。安全检查表分析是基于经验的方法，编制安全检查表的评价人员应当熟悉装置的操作、标准和规程，并从有关渠道(如内部标准、规范、行业指南等)选择合适的安全检查表，如果无法获得相关的安全检查表，评价人员必须运用自己的经验和可靠的参考资料编制合适的安全检查表；所拟定的安全检查表应当是通过回答安全检查表所列的问题能够发现系统的设计和操作的各个方面与有关标准不符的地方。许多机构使用标准的安全检查表对项目发展的各个阶段(从初步设计到装置报废)进行分析。换句话说，针对典型的行业和工艺，其安全检查表内容是一定的。但是，完整的安全检查表应当随着项目从一个阶段到下一个阶段而不断完善，这样，安全检查表才能作为交流和控制的手段。

安全检查表分析包括三个步骤：

1）选择或拟定合适的安全检查表；

2）完成分析；

3）编制分析结果文件。

评价人员通过确定标准的设计或操作以建立传统的安全检查表，然后用它产生一系列基于缺陷或差异的问题。所完成的安全检查表包括对提出的问题回答“是”、“否”、“不适用”或“需要更多的信息”。定性的分析结果随不同的分析对象而变化，但都将作出与标准或规范是否一致的结论。此外，安全检查表分析通常提出一系列的提高安全性的可能途径并提供给管理者考虑。

优缺点及其适用范围：

安全检查表是进行安全检查，发现潜在危险的一种有用而简单可行的方法。常常用于安全生产管理，对熟知的工艺设计、物料、设备或操作规程进行分析，也可用于新开发工艺过程的早期阶段，识别和消除在类似系统多年操作中所发现的危险。可用于项目发展过程的各个阶段。

安全检查表法是实施安全检查和诊断的项目明细表，是实施安全评价的一种最为基础的方法，是发现潜在危险隐患的一个手段。

4.2.2直观经验分析法

直观经验分析法又可分为对照经验法和类比法两种，其中对照经验法是对照有关法律、法规和标准、规范或依据评价分析人员的观察、判断能力，借助经验进行判断；类比评价方法是利用相同或近似的工程系统或作业条件的经验和劳动安全卫生的统计数据来对比分析评价对象的危险、危害因素并根据分析结果预测评价对象的风险大小。类比分析评价方法则是利用相同或近似的工程系统或作业条件的经验和劳动安全卫生的统计数据来对比分析评价对象的危险、危害因素并根据分析结果预测评价对象的风险大小。

第五章  定性、定量评价

5.1 资料审核评价

5.1.1 组织机构

该企业组织机构健全，建立了以李长山为主要负责人的安全管理组织机构，并成立了安全管理领导小组，主要负责人李长山任组长，配备了3名专职安全生产管理人员及5名兼职安全员，分管负责人由持烟花爆竹生产单位主要负责人证的孙道辉担任，具体负责全厂安全管理工作。注册安全工程师彭丽媛参与安全管理工作。

同时该企业设立了安全科等科室及各车间主任配合安全管理领导小组执行安全管理工作。

并建立了应急救援组织机构，负责企业事故应急救援工作，设有消防队、救护队等，并配备了相应的器材、设备。

5.1.2 从业人员

该企业现有职工59人，其中专职安全生产管理人员3人，兼职安全员5人，持证特种作业人员15人。主要负责人已取得湖南省应急管理厅核发的烟花爆竹生产企业主要负责人考核合格证；专职安全生产管理人员、兼职安全员已取得烟花爆竹生产企业安全管理人员考核合格证，符合《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》中第十四条的规定；厂内配备1名持证注册安全工程师从事企业安全生产管理及安全咨询、培训工作，符合《中华人民共和国安全生产法》中第二十七条的规定。危险工序作业人员都已参加了相关培训，并已持特种作业证上岗，其他未参加相关培训的人员在未取得上岗资格证前不得从事特种作业操作。

1.3级生产工序和无药工序的作业人员都已参加了相关的安全培训。

该企业已为从业人员办理了工伤保险手续。

5.1.3 规章制度

该企业已制定《各部门安全生产责任制》、《主要负责人安全生产责任制》、《分管安全生产负责人安全生产责任制》、《注册安全工程师安全生产责任制》、《专职安全生产管理人员安全生产责任制》、《兼职安全员安全生产责任制》、《各生产车间/线/库区负责人安全生产责任制》、《特种作业人员安全生产责任制》和《生产工人安全生产责任制》等安全生产责任制。制定了《内部检查制度考核奖罚制度》、《企业安全责任落实监督考核制度》、《安全检查制度》、《安全设施设备维护管理制度》、《安全设施设备验收制度》、《安全生产费用提取和使用制度》、《产品购销合同和销售流向登记管理制度》、《厂（库）区门卫值班（守卫）制度》、《从业人员安全教育培训制度》、《工作场所职业病危害防治制度》、《劳动防护用品配备、使用和管理制度》、《企业负责人及涉裸药生产线负责人值（带）班制度》、《特种作业人员管理制度》、《新产品、新药物研发管理制度》、《药物存储管理、领取管理制度》、《隐患排查治理情况通报制度》、《隐患排查治理制度》、《余（废）药物处理制度》、《原材料购买、检验、储存及使用管理制度》、《职工出入厂（库）区登记制度》、《重大危险源（重点危险部位）监控管理制度》、《烟火药安全性检测制度》、《动火作业管理制度》、《巡查值班制度》、《药物逐日回收入库制度》、《不合格产品的处置和跟踪制度》、《易制爆化学品安全储存管理制度》、《电瓶车使用安全管理制度》、《事故报告和调查处理制度》、《安全风险分级管控制度》等安全生产规章制度，制度内容较为具体、全面，责任较为明确，符合国家有关法律、法规、标准的要求。其操作规程（详见附件）与本企业生产的产品、所设的工序相适应，内容具体全面，并能适用于企业的安全管理。该企业的事故应急救援预案具有一定的应急指导性，内容较具体，有可操作性。

5.1.4技术资料

该企业长路生产区建设项目经相关管理部门批准，由符合相关要求的河北安俱达化工科技有限公司进行设计，并经长沙应急管理局组织的专家组审查通过，提供了相关设计图纸及文件。

## 5.2 总体布局、条件和设施评价

5.2.1 规划

本项目总体布局与平面图相符。生产厂区坐落于丘陵山地地带，厂区依山而建。厂区周围无工业区、旅游区、重点建筑物，生产厂区危险建筑物与周边居民建筑的距离在安全距离外。该企业外部安全距离符合要求。

该企业按功能分区，分别设立有办公生活区、无药生产区、1.3级生产区、1.1级生产区及仓库区。设立了值班室，严格控制无关人员和货流进入。该企业厂区出入口设置有砖砌围墙、铁门及门禁系统，各药物总库及化工原材料库设置有红外线入侵报警装置，生产区和药物总库区周边设置有砖砌围墙与金属网围栏（砖砌围墙高度约2m，金属网高度约2m；金属网与砖砌围墙连接完好），少部分地势陡峭的地带，未全部设置围墙。燃放试验场及余废药处置场企业自行设在厂外偏僻地带。废劣品的销毁采用焚烧法，制定有销毁方案，采用引火线远距离点火，有专人负责警戒，销毁结束后，现场指挥和技术人员将对销毁现场进行认真检查，确认安全后撤消警戒。

5.2.2 工艺布置

该企业长路生产区危险品生产区根据生产的种类、生产特性,分小区布置建立生产线；厂房、工房、库房的生产、储存能力相互适应、配套；危险品无往返和交叉运输；运输危险品的车辆不在其他的防护屏障内通过；核算药量大或危险性大的厂房和仓库布置在厂区边缘位置；粉尘污染比较大的厂房独立布置。危险品生产厂房未布置在山凹中。

5.2.3条件和设施

生产、储存区内的主要道路的宽度、坡度，建筑物之间的通道宽度符合要求；本项目涉及的烟火药混合机、空气源热泵干燥设备等生产机械、设备符合要求；消防设施、消防水源水量、保护范围、补充时间等能满足标准要求。在1.1级生产线、制引车间、称料等工房前设立沉淀池等，废弃物集中销毁。

已设立值班室、值班人员配备移动电话与外界联系。

5.3 生产场所验收评价

本项目采用《烟花爆竹企业安全评价规范》AQ4113-2008中的“附录C—表C.1《烟花爆竹企业安全评价现场检查表》”对生产场所单元进行评价；评价内容主要包括定级定量、建筑结构、疏散要求、人员、防护屏障、消防、设备电气和生产工具、贮存与运输、废药废水处理、采暖通风、干燥、制度规程等十二个方面；具体见附录中的“附录C烟花爆竹企业安全评价评价单元(车间)现场检查表”。

5.4 生产工艺安全性评价

5.4.1 生产工艺安全性定性评价

1）工艺流程的安全性

该企业长路生产区年产2400万米引火线改建项目（新建21栋、改建12栋、调整工房用途3栋，合计36栋工房）改建后的安全设施符合相关的标准要求。

虽然该企业改建项目工艺布局符合相关要求，但要实现工艺流程上的相对安全，必须注意以下几点：

（1）对生产过程中的各工房进行严格监控，严禁超员超量生产，严禁各中转库超量储存；

（2）确保各工房的安全设施处于有效状态；

（3）注意对1.1级工房防护屏障（土堤）的维护，确保防护屏障（土堤）高度、宽度等符合国家标准的要求；

（4）严格执行操作规程和安全管理制度，严禁违章生产和违章指挥。

2）设备运行的可靠性

引火线产品生产过程中的药物一般具有易燃、易爆的特性，设备在选型与安装过程中应优先考虑设备的本质安全，针对不同的工作环境选用的机型也有所区别，在具有爆炸特性粉尘散发的工作环境下的机械设备均采用具有相关制造资质并经有关部门检验合格的产品。本项目涉及的机械混药选用的设备电机均为防爆型，并分隔安装。生产设备均有接地措施，接地电阻经有资质的机构检测合格。

3）运输工具、厂内道路

该企业长路生产区内主要运输通道宽度约2.5-3m，生产区内运输一般采用人力车及电瓶车运输相结合，总仓库区内运输一般采用机动车辆运输。运输道路平坦，企业应在运输时应采取安全保护措施。

4）人员操作技能熟练程度评价

该企业员工年龄结构合理，没有未满十八周岁的人员和残疾人员从事危险工序的作业，无职业禁忌症者，一线工人多为有多年生产经验人员，人员相对稳定，流动率较低。

危险工序从业人员均已参加安全生产监督管理（应急管理）部门组织的安全培训；其他从业人员均经过该企业的三级培训，考核合格后上岗。

5.4.2 生产工艺作业条件危险性评价法（LEC）评价

选用“作业条件危险性评价法（LEC法）”，对本项目引火线生产工艺过程中人员在具有火灾、爆炸潜在危险性环境中作业危险程度进行评价，L、E、C值选取和D值计算见表5.4-1。

表5.4-1  爆竹作业条件危险程度D值计算表

| 序号 | 工序名称 | L | E | C | D | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 称料 | 3 | 3 | 3 | 27 | 可能危险 |
| 2 | 机械药混合 | 3 | 6 | 7 | 126 | 显著危险 |
| 3 | 湿法机械药混合 | 6 | 6 | 7 | 252 | 高度危险 |
| 4 | 干燥/散热 | 6 | 6 | 7 | 252 | 高度危险 |
| 5 | 制引 | 6 | 6 | 7 | 252 | 高度危险 |
| 6 | 漆引/牵引 | 6 | 3 | 7 | 126 | 显著危险 |
| 7 | 切引 | 6 | 6 | 7 | 252 | 高度危险 |
| 8 | 捆引/包装 | 3 | 6 | 3 | 54 | 可能危险 |
| 9 | 储存 | 3 | 3 | 3 | 27 | 一般危险 |

根据以上评价过程对各工序生产工艺安全性分析，综合浏阳锦轩源引线有限公司烟花改建项目生产工艺过程中的安全防范措施水平，上述“显著危险”、“高度危险”作业工序已经采取了相关安全防范措施，在本项目所处地区技术和经济水平条件下，生产工艺安全性符合要求。

## 5.5 安全防护设施、措施评价

5.5.1 防护屏障

本改建项目中的1.1-1、1.1-2 级工（库）房均设置了防护屏障；防护屏障符合下列要求：距离危险建筑物外墙一般为1.0～1.5m，最大之处不大于3m，高度符合规范要求（不低于屋檐），厚度符合要求。防护土堤形式的防护屏障在雨水冲涮下易沉塌，企业应定期对所有1.1级工房的防护屏障进行维护和修复，确保防护屏障符合标准要求。该企业长路生产区改建项目中1.1级工库房按设计设置防护屏障；防护屏障符合性详情见表5.5-1。

表5.5-1防护屏障符合性一栏表

| 工房编号 | 工房用途 | 危险等级 | 防护屏障形式 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 制引芯 | 1.1-2 | 三面防护屏障 | 符合安全要求 |
| 23 | 制引芯 | 1.1-2 | 三面防护屏障 | 符合安全要求 |
| 24 | 引中转 | 1.1-2 | 四面防护屏障 | 符合安全要求 |
| 25 | 制引芯 | 1.1-2 | 三面防护屏障 | 符合安全要求 |
| 26 | 存药洞 | 1.1-2 | 嵌入山体 | 符合安全要求 |
| 27 | 制引芯 | 1.1-2 | 三面防护屏障 | 符合安全要求 |
| 28 | 引中转 | 1.1-2 | 四面防护屏障 | 符合安全要求 |
| 30 | 引线库 | 1.1-2 | 四面防护屏障 | 符合安全要求 |
| 31 | 引线库 | 1.1-2 | 四面防护屏障 | 符合安全要求 |
| 32 | 引线库 | 1.1-2 | 四面防护屏障 | 符合安全要求 |
| 33 | 包装中转 | 1.1-2 | 四面防护屏障 | 符合安全要求 |
| 34 | 包装 | 1.1-2 | 四面防护屏障 | 符合安全要求 |
| 35 | 机械切引 | 1.1-2 | 三面防护屏障 | 符合安全要求 |
| 37 | 引线中转 | 1.1-2 | 四面防护屏障 | 符合安全要求 |
| 38 | 捆引 | 1.1-2 | 三面防护屏障 | 符合安全要求 |
| 39 | 电烘房/散热 | 1.1-2 | 四面防护屏障 | 符合安全要求 |
| 41 | 引线中转 | 1.1-2 | 四面防护屏障 | 符合安全要求 |
| 45 | 机械药混合 | 1.1-1 | 四面防护屏障 | 符合安全要求 |
| 46 | 药物中转 | 1.1-2 | 四面防护屏障 | 符合安全要求 |
| 47 | 机械调湿药 | 1.1-2 | 三面防护屏障 | 符合安全要求 |
| 48 | 湿药中转 | 1.1-2 | 四面防护屏障 | 符合安全要求 |
| 49 | 药物中转 | 1.1-2 | 四面防护屏障 | 符合安全要求 |
| 74 | 制组合引 | 1.1-2 | 三面防护屏障 | 符合安全要求 |
| 75 | 制组合引 | 1.1-2 | 三面防护屏障 | 符合安全要求 |
| 76 | 引中转 | 1.1-2 | 四面防护屏障 | 符合安全要求 |
| 77 | 制组合引 | 1.1-2 | 三面防护屏障 | 符合安全要求 |
| 78 | 制组合引 | 1.1-2 | 三面防护屏障 | 符合安全要求 |
| 79 | 引中转 | 1.1-2 | 四面防护屏障 | 符合安全要求 |
| 80 | 漆引/牵引/割引 | 1.1-2 | 三面防护屏障 | 符合安全要求 |
| 81 | 引中转 | 1.1-2 | 四面防护屏障 | 符合安全要求 |

5.5.2 消防安全设施

该企业配备的消防安全设施详见本报告中“2.6安全、消防设施”章节，1.1级工房均设置了水池，通过枝状消防水管网供水；现场检查时，消防水池内蓄满水，工库房前水龙头有水，能满足生产和消防要求。工房周围设置了防火隔离带。

5.5.3 防雷、防静电设施

本改建项目限药量≥200kg的1.1级建筑物及总配电（SPD）安装防雷设施，新扩改项目防雷设施由黑龙江龙维化学工程设计有限公司设计、湖南祖安防雷工程有限公司施工，检测单位：湖南长昊气象科技有限公司；2022年12月22日出具的《雷电防护装置检验检测技术报告书》，报告编号：（湘）雷新检字[2022]第HNCH（01）-0219号，有效期至2023年6月11日；原防雷装置经辽宁雷电防护工程有限责任公司检测合格，于2022年11月24日出具了防雷装置检测报告，报告编号：[2022]第（112404）号，有效期至2023年5月23日。浏阳市气象局于2022年12月12日出具的《防雷装置验收意见书》，编号为：浏雷验：20220269。检验结果为防雷装置符合有关标准和国务院气象主管机构规定使用要求。

本项目由湖南鼎誉检验检测股份有限公司于2022年12月14日出具了《防静电检测报告》，报告编号：GW020220263，检测结果为静电释放设备与接地装置、防静电接地电阻值符合规范要求。

综上所述，浏阳锦轩源引线有限公司长路生产区年产2400万米引火线改建项目的防雷、防静电设施符合标准要求。

5.5.4视频监控系统

本项目视频监控经浏阳市应急管理局信息化建设办公室备案：浏阳市烟花爆竹生产（经营）单位新（扩、改）建视频监控系统竣工验收备案书，备案编号：802号。

该企业已安装有风险监测预警系统，并已通过相关单位验收

5.5.5 安全警示标志

该企业长路生产区厂区内设有“消防重点单位”、“严禁烟火”、“严禁超员”、“严禁超量”等安全警示标志。

综上所述，浏阳锦轩源引线有限公司长路生产区各工房的安全警示标识符合标准要求。

5.6 电气、机械、工具安全特性评价

5.6.1 电力线路及电气安全性评价

该企业长路生产区供电电源从当地农村电网接入，厂内设置配电间、以380/220V为回路，负荷等级为三级负荷，电气线路由当地供电所设置安装，本改建项目中的机械药混合等工序的生产用电进户线在远离工房处换接电缆地埋至工房，进工房后穿管安装。

## 5.7 安全距离评价

安全距离包括内部距离和外部距离，是指在建筑物内存放、加工的危险品万一发生事故时，使相邻的、要保护的对象不受破坏或防止事故进一步恶化所允许的最小距离，以便减少事故带来的损失。

5.7.1 内部距离评价

本次评价组通过对浏阳锦轩源引线有限公司长路生产区改建项目内部距离现场检查,确认该企业各工（库）房之间距离与图纸标注距离相符，符合《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022要求。

5.7.2 外部距离评价

根据浏阳锦轩源引线有限公司提供的厂区总平面布置图和现场勘查，长路生产区改建项目危险建筑物与周围建(构)筑物外部安全距离符合《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)规范要求。

## 5.8建设项目“三同时”符合性评价

《中华人民共和国安全生产法》第二十四条规定“生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入改建项目概算。”

根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号令发布，77号令修改）要求“生产经营单位是建设项目安全设施建设的责任主体，建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。”

通过现场检查及资料核查，依据国家有关规定对浏阳锦轩源引线有限公司长路生产区年产2400万米引火线改建项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况进行综合安全评价。

### 5.8.1“同时设计”情况

浏阳锦轩源引线有限公司于2022年10月委托具有化工工程设计乙级资质的河北安俱达化工科技有限公司（工程设计资质证书编号：A213013226）对长路生产区进行了安全设施设计，同时编制完成了《浏阳锦轩源引线有限公司长路生产区年产2400万米引火线改建项目安全设施设计专篇》。建设项目安全设施设计经长沙市应急管理局组织的专家组审查通过，2022年10月31日由长沙市应急管理局下发《关于对浏阳锦轩源引线有限公司长路生产区年产2400万米安全引线改建项目安全设施设计的批复》，编号： CSYHPF〔2022〕Z-60号，存档设计文件编号：AJD-HNYB-0017(B1)-P-01。

综上所述：浏阳锦轩源引线有限公司长路生产区改建项目做到了安全设施与建设项目主体工程“同时设计”，符合国家有关规定。

### 5.8.2“同时施工”情况

该改建项目为原址改建项目，此次改建项目由浏阳市文市建设工程有限公司施工建设，建设单位自行监督管理。河北安俱达化工科技有限公司编制的《浏阳锦轩源引线有限公司长路生产区年产2400万米引火线改建项目安全设施设计专篇》详细划分了安全设施工程；浏阳市文市建设工程有限公司对该项目进行了动工建设，安全设施的同时施工情况评价以安全设施单位工程清单、现场检查情况和工程质量审核认证情况为准。

（1）主要安全设施土建工程完成情况

该改建项目为原址改建项目。该改建项目施工单位已按设计文件施工建设；2023年2月28日由施工单位浏阳市文市建设工程有限公司与建设方浏阳锦轩源引线有限公司共同验收，建设方浏阳锦轩源引线有限公司认为工程质量同意接收。

因此本次评价范围内的工程已完成。

（2）主要安全设施设备安装工程完成情况

此次改建项目配套的安全设施设备已按要求安装完成。

（3）评价结果

浏阳锦轩源引线有限公司长路生产区改建项目本次评价范围内的工程已完成。做到了安全设施设备与建设项目主体工程“同时施工”，符合国家有关规定及设计要求。

综上所述：浏阳锦轩源引线有限公司长路生产区年产2400万米引火线改建项目改建工程符合《安全设计专篇》及相关法律法规的要求，评价结论合格。

5.8.3“同时投入生产和使用”的情况

本次验收评价改建项目在建设工程竣工后进行安全验收评价。因此，根据浏阳锦轩源引线有限公司实际生产情况分析，原引火线生产系统运行基本正常，安全设施已全部投入使用，各项安全设施、设备、装置运行情况良好。浏阳锦轩源引线有限公司长路生产区改建项目做到了安全设施与主体工程“同时投入生产和使用”，符合国家有关规定要求。

5.8.4符合性评价结论

浏阳锦轩源引线有限公司改建项目的安全设施设备与建设项目主体工程做到了“三同时”，符合《安全设施设计专篇》及相关法律法规的要求，评价结论为符合相关要求。

5.9综合评价结果

对该企业采取多种评价方法进行定性定量评价，汇总评价结果如下：

1.通过审核该企业安全生产管理（资料审核），判定该企业组织机构、从业人员、规章制度、技术资料相关内容，符合安全条件。

2.现场检查该企业改建项目的总体布局、条件和设施符合要求；该企业建筑结构符合安全条件；检查该企业构建筑物定量定级、人员、消防等内容以及工艺布置符合安全条件。

3.检查安全、消防设施、安全距离、防护屏障、防雷防静电及接地等安全防护设施、措施符合安全条件；

4.检查电器、机械、工具安全特性符合安全条件。

5.建设项目“三同时”检查情况：确认改建项目工程建筑结构符合安全生产条件，安全设施均与主体工程同时设计、同时施工、能与主体工程同时投入使用。

第六章  安全对策措施和整改建议

6.1安全对策措施的依据和原则

1、安全对策措施的依据：

1）物料及工艺过程的危险、有害因素的辨识分析；

2）符合性评价的结果；

3）国家有关安全生产法律、法规、规章、标准、规范。

2、安全对策措施建议的原则：

1）安全技术措施等级顺序：

（1）直接安全技术措施；

（2）间接安全技术措施；

（3）指示性安全技术措施；

（4）若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故，则应采取安全操作规程、安全教育、安全培训和个体防护等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度。

2）根据安全技术措施等级顺序的要求应遵循的具体原则：消除；预防；减弱；隔离；连锁；警告。

3）安全对策措施建议具有针对性、可操作性和经济合理性。

4）对策措施符合国家有关法规、标准及规范的规定。

6.2. 安全隐患判定和整改建议

通过专家现场竣工验收可以看出，浏阳锦轩源引线有限公司长路生产区年产2400万米引火线改建项目在生产过程中仍存在一些不能满足安全生产条件的隐患，有可能导致发生安全事故和造成人身伤害。因此，依据《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理局第54号令）、《安全评价通则》AQ8001-2007、《烟花爆竹企业安全评价规范》AQ4113-2008及有关法规、标准和相关装置安全运行的成功经验，并结合浏阳锦轩源引线有限公司长路生产区年产2400万米引火线改建项目的现场检查情况，制定下述相应的对策措施与建议，以进一步提高浏阳锦轩源引线有限公司长路生产区的安全生产保障能力。提出整改建议如下：

表6.2-1   隐患整改建议

| 序号 | 存在问题 | 对策措施 | 风险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工房标识牌不符合要求。 | 按最新设计图纸更新工房标识牌 | 中 |
| 2 | 49号药物中转前向、76号引中转前向、79号引中转前向、81号引中转前向防护屏障不符合要求 | 建议将49号药物中转前向、76号引中转前向、79号引中转前向、81号引中转前向防护屏障加高加宽。 | 高 |
| 3 | 5、 24#引中转、28#引中转、37#引线中转通风窗未安装铁丝网。 | 建议按要求将通风窗加设防小动物的密目式铁丝网。 | 中 |

6.3整改后的复查情况

我公司派员对浏阳锦轩源引线有限公司长路生产区年产2400万米引火线改建项目专家现场竣工验收所提出的整改建议内容进行了复查，现场整改具体情况如下：

表6.3-1  隐患整改复查情况

| 序号 | 存在问题 | 整改情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工房标识牌不符合要求。 | 复查时企业已按要求完善工房标识牌 | 符合安全条件 |
| 2 | 49号药物中转前向、76号引中转前向、79号引中转前向、81号引中转前向防护屏障不符合要求 | 复查时企业已要求将防护屏障加高加宽 | 符合安全条件 |
| 3 | 5、 24#引中转、28#引中转、37#引线中转通风窗未安装铁丝网。 | 复查时企业已按要求设置了通风窗的铁丝网。 | 符合安全条件 |

6.4建议应采取的安全对策措施

1、厂区内采用的防爆设备必须是按国家现行标准生产的合格产品，危险场所输电线路材质等应符合《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022中对电气线路的要求，并按照《低压配电设计规范》GB50054的要求穿钢管敷设。

2、厂区内1.3级建筑和限药量较小的1.1级建筑建议补装防雷设施，以提高安全生产条件。

3、加强“五定四强三防”安全管理，进一步完善“四强、三防”特别是完善围墙基础设施，建立严防“三超一改一违”内部工作保障机制，落实“三位一体综合管理法”和“工序中转警示监管法”。

4、各危险建筑虽已安装视频监控、防雷、防静电设施，企业应对视频监控情况进行不定时查看，对防雷、防静电设施定期复检，及时掌握生产区、引线库的运行情况，确保防雷、防静电设施有效运行。

5、加强“三库”及涉药危险工房管理，房屋周围保持不小于5米距离的防火隔离带，周围不能有油性及竹林等易燃植物。

# 第七章  安全验收评价结论

7.1主要评价结果简述

1、浏阳锦轩源引线有限公司长路生产区新建21栋、改建12栋、调整工房用途3栋，合计36栋工房新改建项目涉及引火线生产，在生产、储存、运输和日常生产过程中存在火灾、火药爆炸及物体打击、高处坠落、触电、机械伤害等危险、有害因素，其中火灾、火药爆炸最容易发生，且危险性最大。导致火灾、火药爆炸事故发生的主要原因是明火、撞击、摩擦、雷电、静电、温度、湿度、化学能、热能，此外，人的不安全行为、环境因素、自然灾害也容易发生安全事故。

2、对该企业安全生产管理、改建项目的总体布局和条件设施、安全防护设施/措施、作业场所安全性四大单元进行竣工验收，安全生产管理（资料审核）单元细分为组织机构、从业人员、规章制度、技术资料等四个子单元；总体布局和条件设施单元细分为总体布置与周边环境、建筑结构、工艺布置、条件与设施、安全生产能力评价、生产工艺安全性评价等六子单元；安全防护设施、措施单元细分为防护屏障及消防设施、防雷、防静电及接地、电器、机械、工具安全特性等三个子单元；作业场所安全性对整个厂区生产作业进行竣工验收，共查出3处安全隐患。通过整改复查，3项已整改，符合安全条件。

3、有较完善的安全生产管理制度及劳动保护管理制度，可以满足生产过程中安全生产的需要。为防止安全事故发生，进一步提高企业的安全管理水平，本报告对该企业在安全管理制度、从业人员、生产过程等方面提出了相应的要求和安全对策措施，企业应按照本报告提出的建议加强管理，确保各项工作符合《安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》、《烟花爆竹工程设计安全标准》等法律法规及相关技术标准要求。对于仍然存在那些可控范畴内的风险项目，希望企业继续加大整改力度，加强安全管理，确保安全生产。

7.2重点关注的重大危险、有害因素和安全对策措施

通过辨识该工程存在的各种危险有害因素以及评价出该工程装置单元的危险程度和严重后果，认为该工程应重点关注的重大危险、有害因素是火灾和爆炸。

1、机械混药等工序，机械设备直接接触危险物料或爆炸品，因此极容易引起火灾爆炸事故发生。

2、项目涉及引火线药物等爆炸品，操作过程极易引起爆炸事故发生。

3、引中转、药物中转等涉及危险物料的中转和搬运作业，在搬运过程未按要求操作或操作失误，极易引起火灾爆炸事故发生。应重点关注原材料、引火线、半成品的生产、搬运等作业过程及其安全技术措施、安全对策措施与建议。

4、加强各个危险工库房的防静电工作。要求从业人员穿戴防静电工作服，进入危险工库房作业应及时消除人体静电；定期对危险工库房防雷设施进行检测检验，雷雨天气禁止任何生产作业。

5、加强机械电气设备的检维修工作，配备专业的检维修人员，做好检维修工作，消除机械电气隐患；维修时应移除药物或搬到机修间，按制度要求维修，确保维修安全。

6、加强安全教育培训，熟悉各项危险物料的理化特性，掌握各自岗位存在的危险有害因素和发生危险、危害的原因、过程和后果，以及预防的措施和发生事故后的处置方法。加强应急演练，完善事故应急预案，防止事故发生，减少事故损失。

7.3综合评价结论

浏阳锦轩源引线有限公司成立于2014年4月，2022年3月22日取得浏阳市市场监督管理局换发的营业执照，注册地址：浏阳市文家市镇岩前村，统一社会信用代码：91430181098823231R，经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；该企业于2022年5月16日取得湖南省应急管理厅换发的安全生产许可证，证书编号：（湘•A）YH安许证字（2022）042257，许可范围：引火线：引火线类（安全引线）（包括锦轩源生产区：引火线类（安全引线）；长路生产区：引火线类（安全引线）；港红生产区：引火线类（安全引线）3个生产场所），有效期2022年05月16日至2024年09月23日，企业主要负责人李长山，目前仍属有效期内。本项目是为企业申请变更生产设施安全生产行政许可设立，通过安全验收评价判定该企业长路生产区改建项目（新建21栋、改建12栋、调整工房用途3栋，合计36栋工房）的生产条件是否满足安全生产需要，其他安全设施以上次行政许可该企业提供的评价报告判定为准。

从总体上看，该项目外部条件、总图布置、生产工艺符合安全要求；设备性能稳定安全；长路生产区改建项目（新建21栋、改建12栋、调整工房用途3栋，合计36栋工房）的安全设施已与主体工程同时设计、同时施工，能与主体工程同时投入使用；建设项目及与之配套的安全设施符合国家有关安全生产的法律法规和技术标准，企业已按《中华人民共和国安全生产法》等相关法规要求建立了相关的安全管理组织和安全管理制度，对安全设施设计专篇提出的安全措施已落实。

综上,本次评价的结论为：

浏阳锦轩源引线有限公司长路生产区年产2400万米引火线改建项目安全设施具备安全验收条件，符合安全生产条件要求，可以投入生产和使用。（正文完）

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2023年2月13日

附录A

附录A.1  烟花爆竹生产企业安全评价组织机构现场检查表

| 项目 | 审核项目 | 审核情况 | 审核结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织 机构 | 法人条件证明 | 具备企业法人资格。 | 符合 |
|  | 安全生产组织机构 | 设有安全生产组织机构。 | 符合 |
|  | 原材料和产品检测检验管理机构 | 供货企业检测+委托检测检验加本厂自检。 | 符合 |
|  | 保卫组织机构 | 设有保卫组织机构。 | 符合 |
|  | 义务消防队 | 设有义务消防队。 | 符合 |
|  | 应急救援组织 | 设有应急救援组织。 | 符合 |
| 组织机构现场检查结论 |  | 符合安全条件 |  |

附录A.2  烟花爆竹生产企业从业人员现场检查表

| 项目 | 审核项目 | 审核情况 | 审核结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 从业 人员 | 主要负责人、分管负责人、安全管理人员培训考核上岗资格证明 | 主要负责人经省应急管理厅考核合格，取得考核合格证；分管负责人由持烟花爆竹生产单位主要负责人证的孙道辉担任；安全管理人员经相关部门培训考核合格并取得考核合格证书。 | 符合 |
|  | 危险工序作业人员、特种作业人员培训考核上岗资格证明 | 危险工序作业人员经相关部门部门考核合格，取得特种作业操作证。 | 符合 |
|  | 驾驶、押运人员资格证明 | 委托有资质单位运输。 | 符合 |
|  | 其它从业人员培训上岗资格证明 | 经企业培训持证上岗。 | 符合 |
|  | 从业人员工伤保险名单 | 已为从业人员交纳工伤保险费用，并购买安全生产责任险。 | 符合 |
| 从业人员现场检查结论 |  | 符合安全条件 |  |

附录A.3  烟花爆竹生产企业安全评价规章制度现场检查表

| 项目 | 审核项目 | 审核情况 | 审核结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规章 制度 | 安全生产责任制度 | 制定了安全生产责任制度 | 符合 |
|  | 安全管理责任制度 | 制定了安全管理责任制度 | 符合 |
|  | 隐患排查整改制度 | 制定了隐患排查整改制度 | 符合 |
|  | 安全设施设备管理制度 | 制定了安全设施设备管理制度 | 符合 |
|  | 从业人员安全教育培训制度 | 制定了从业人员安全教育培训制度 | 符合 |
|  | 企业负责人及涉裸药生产线负责人值（带）班制度 | 制定了企业负责人及涉裸药生产线负责人值（带）班制度 | 符合 |
|  | 安全目标管理与奖惩制度 | 制定了安全目标管理与奖惩制度 | 符合 |
|  | 动火作业管理制度 | 制定了动火作业管理制度 | 符合 |
|  | 安全投入保障制度 | 制定了安全投入保障制度 | 符合 |
|  | 技术档案管理制度 | 制定了技术档案管理制度 | 符合 |
|  | 职业卫生管理制度 | 制定了职业卫生管理制度 | 符合 |
|  | 安全检查制度 | 制定了安全检查制度 | 符合 |
|  | 岗位安全操作规程 | 制定了岗位安全操作规程 | 符合 |
|  | 重大危险源评估与监控措施 | 本改建项目未构成重大危险源，但制定有重点危险部位监控管理制度 | 符合 |
|  | 产品购销流向登记管理制度 | 制定了产品购销流向登记管理制度 | 符合 |
|  | 工艺和技术管理制度 | 制定了工艺和技术管理制度 | 符合 |
|  | 烟火药安全性检测制度 | 制定了烟火药安全性检测制度 | 符合 |
|  | 原料购买、检验、验收、领用制度 | 制定了原料购买、检验、验收、领用制度 | 符合 |
|  | 余药及废弃物安全处置规定 | 制定了余药及废弃物安全处置规定 | 符合 |
|  | 产品入出库管理制度 | 制定了产品入出库管理制度 | 符合 |
|  | 不合格产品处置制度 | 制定了不合格产品处置制度 | 符合 |
|  | 隐患排查整改和事故记录 | 有隐患排查整改和事故记录 | 符合 |
|  | 事故应急救援预案 | 制定了事故应急救援预案 | 符合 |
|  | 其它相关资料 | 现场其他记录 | 符合 |
| 规章制度现场检查结论 |  | 符合安全条件 |  |

附录A.4  烟花爆竹生产企业安全评价技术资料现场检查表

| 项目 | 审核项目 | 审核情况 | 审核结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 资料 | 设计说明书 | 有设计专篇 | 合格 |
|  | 平面布局图 | 有平面布置图 | 合格 |
|  | 工（库）房施工设计图 | 有设计、施工图 | 合格 |
|  | 安全设施和设备清单 | 有安全设施和设备清单 | 合格 |
|  | 消防设施和设备清单 | 有消防设施和设备清单 | 合格 |
|  | 主要生产设施、设备检测合格证明 | 有第三方的检测合格证明 | 合格 |
|  | 特种设备检测合格证明 | 无特种设备 | 不考核 |
|  | 产品类别和产品级别 | 生产安全引火线 | 合格 |
|  | 主要类别烟火药剂安全性能检测报告(撞击、摩擦、相容性、安定性项目必检) | 有烟火药剂检验报告，检验结论为合格 | 合格 |
|  | 主要产品的技术文件(产品结构图、药物成份表、工艺规程、产品标准) | 有产品的技术文件 | 合格 |
|  | 化工原料、产品、半成品质量检测检验资料 | 化工原料、产品有委托检验证明，生产半成品不对外销售，且半成品的危险性能与成品类似，提供成品检测报告即可推测半成品性能。 | 合格 |
|  | 运输车辆情况 | 委托有资质单位运输 | 合格 |
| 技术资料现场检查结论 |  | 符合安全条件 |  |

附录B

## 附录B.1  烟花爆竹生产企业安全评价总体布局现场检查表

| 项目 | 检查项目 | 实际情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体 布局 | 选址 | 厂区附近无工业园区、旅游区、铁路等重点建筑物，不在城镇规划内。 | 合格 |
|  | 围墙 | 厂区出入口设置有砖砌围墙、铁门及门禁系统；生产区周边设置有砖砌围墙与金属网围栏（砖砌围墙高度约2m，金属网高度约1.8m；金属网与砖砌围墙连接完好）墙隔绝外部无关人员的进出 | 合格 |
|  | 功能分区 | 该厂区分为生活行政区（含无药生产区）、成品库区、危险品生产区和药物总库区，分区合理。 | 合格 |
|  | 建筑物危险等级划分和布置 | 符合要求 | 合格 |
|  | 危险品运输通道 | 生产区内运输危险品的通道较平整，距离危险品建筑物的距离符合要求 | 合格 |
|  | 外部安全距离 | 根据表5.6-1所示，外部安全距离符合GB50161-2022的要求。 | 合格 |
|  | 安全疏散条件 | 符合要求 | 合格 |
| 总体布局现场检查结论 |  | 符合安全条件 |  |

## 附录B.2  烟花爆竹生产企业安全评价工艺布置现场检查表

| 项目 | 检查项目 | 实际情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺布置 | 根据产品种类、生产特性，分区布置生产线 | 按设计生产烟花产品类别分区设置 | 合格 |
|  | 工（库）房的生产、储存能力相互适应、配套 | 工（库）房的生产、储存中转能力相互适应、配套，符合生产工艺要求 | 合格 |
|  | 核算药量大或危险性大的工（库）房布置位置 | 核算药量大或危险性大的工（库）房布置在厂区边缘。 | 合格 |
|  | 粉尘和有害气体污染比较大的工房布置位置 | 粉尘和有害气体污染比较大的工房布置厂区边缘。 | 合格 |
|  | 危险品的运输路线 | 厂区危险品运输线路沿工艺路线展开，药物总库区设危险品专用运输道路。 | 合格 |
| 工艺布置现场检查结论 |  | 符合安全条件 |  |

附录B.3  烟花爆竹生产企业安全评价条件与设施现场检查表

| 项目 | 检查项目 | 实际情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 条件与 设施 | 生产、储存区内的主要道路的宽度、坡度，建筑物之间的通道宽度 | 生产、储存区内的主要道路的宽度、坡度,建筑物之间的通道宽度符合安全要求 | 合格 |
|  | 生产机械、设备（粉碎机、烘干机、药物混合机等） | 本项目涉及的药物混合机、空气源热泵干燥设备、制引机安装符合要求 | 合格 |
|  | 消防设施、消防水源水量、保护范围、补充时间 | 符合要求 | 合格 |
|  | 废水沉淀处理设施(二次沉淀池) | 整改后设三级沉淀，符合要求 | 合格 |
|  | 危险工（库）房安全疏散条件 | 符合要求 | 合格 |
|  | 安全监控保卫设施和固定值班电话 | 基本设施具备 | 合格 |
|  | 生产环境状况 | 合理 | 合格 |
| 条件与设施现场检查结论 |  | 符合安全条件 |  |

附录C

烟花爆竹生产企业安全评价现场检查结果汇总表

| 评价单元/车间（库房）名称 | 现场检查表编号 | 评价单元/车间（库房）现场检查意见 |
| --- | --- | --- |
| 改建项目危险品生产线（5 电瓶车充电棚、21号制引芯、23号制引芯、24号引中转、25号制引芯、26号存药洞、27号制引芯、28号引中转、29号值班室、33号包装中转、34号包装、35号机械切引、36号电控、37号引线中转、38号捆引、39号电烘房/散热、40号电控、41号引线中转、42号化工原材料中转、43号称料、45号机械药混合、46号药物中转、47号机械调湿药、48号湿药中转、49号药物中转、74号制组合引、75号制组合引、76号引中转、77号制组合引、78号制组合引、79号引中转、80号漆引/牵引/割引、81号引中转） | C-01 | 符合安全条件 |
| 改建项目危险品库（30号引线库、31号引线库、32号引线库） | C-02 | 符合安全条件 |

#### 附录C.1  烟花爆竹生产企业安全评价现场检查表

评价单元/车间（库房）名称：改建项目危险品生产线

评价单元/车间检查表编号：C-01

| 序号 | 项目 | 检查项目 | 实际情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定级定量 | 建筑物危险等级 | 建筑物危险等级详见本报告第2章《改建项目建构物情况一览表》。 | 合格 |
|  |  | 核定存药量 | 核定存药量详见本报告第2章《改建项目建构物情况一览表》。 | 合格 |
|  |  | 内部距离 | 各改建危险建筑物与周边建筑物的内部距离符合标准要求 | 合格 |
|  |  | 安全标识 | 车间设有安全标识和警示标志。 | 合格 |
| 2 | 建筑结构 | 建筑设计、建筑结构 | 现浇钢筋混凝土框架结构或钢筋混凝土柱、梁承重结构，墙体采用烧结普通实心砖密砌、墙厚为240mm，屋盖结构采用现浇钢筋混凝土或轻质泄压屋盖（彩色复合压型钢板）。建筑设计、建筑结构符合要求 | 合格 |
|  |  | 建筑物防火等级 | 建筑防火等级达到二级耐火要求 | 合格 |
|  |  | 门的开启方向、宽度、数量、材质，门槛的设置，门与其它建筑物门的对应方向等 | 部分工房为三面墙结构，设门的工房门开启方向朝外、门宽度1.2米、门的数量每栋（间）1个以上，木门、门内无插销，无门槛，门未与其它建筑物门正面相对 | 合格 |
|  |  | 窗洞口的高度，窗扇的高度、结构及开启方向，窗台的高度，小五金、双层窗的开启方向，插销等 | 窗的高度、窗扇的高度、结构及开启方向，窗台的高度符合要求 | 合格 |
|  |  | 屋盖的材料、结构 | 屋面采用彩色复合压型钢板轻质泄压屋盖或现浇钢筋混凝土（与框架连成整体）屋盖 | 合格 |
|  |  | 墙的结构、厚度，内墙面，梁或过梁的设置等 | 砖砌体墙，墙厚24cm，内墙面光洁；门窗洞设过梁 | 合格 |
|  |  | 地面阻燃性、柔性、导静电性能 | 地面为水泥地面 | 合格 |
|  |  | 工作台 | 台面及台柱稳固光洁，台面高度及大小适应人员操作 | 合格 |
|  |  | 仓库防潮、隔热、通风与防小动物 | 中转间四面墙结构，外开木门；地面进行了防潮，通风窗设置有防小动物金属网 | 合格 |
| 3 | 疏散要求 | 安全出口的数量，设置方向、位置，疏散距离 | 安全出口每栋1-2个以上，布置在朝向地势开阔平坦的方向，任何一点距出口距离≤5米 | 合格 |
|  |  | 建筑物内的通道宽度 | 通道符合要求。 | 合格 |
|  |  | 门口的台阶及坡度 | 工作间门口无台阶，坡度小于6%。 | 合格 |
| 4 | 人员 | 核定数量 | 核定数量详见本报告第2章《改建项目建构物情况一览表》。 | 合格 |
|  |  | 培训和上岗证 | 有厂内培训，危险岗位操作人员均持证上岗。 | 合格 |
|  |  | 衣着 | 着棉质工作服、戴工作帽。 | 合格 |
|  |  | 防护用品及材质 | 戴防尘口罩。 | 合格 |
|  |  | 年龄和身体状况 | 现场检查时，未发现有老幼病残工人。 | 合格 |
| 5 | 防护 屏障 | 防护屏障设立 | 1.1级建筑物均按图纸设置防护屏障 | 合格 |
|  |  | 防护屏障的形式和防护能力 | 掘进式建设，利用山体形成自然防护屏障（土堤）或现浇钢筋混凝土，顶宽，底宽，边坡，与建筑物的距离符合标准要求。 | 合格 |
| 6 | 消防 | 设施、器材的配置和检验 | 厂区设置消防蓄水池、配备相应消防沙池。 | 合格 |
|  |  | 防火措施 | 耐火等级符合要求，厂房设防火分隔，厂房之间保持安全距离；工房周边设防火隔离带。 | 合格 |
| 7 | 设备电气和 生产工具 | 机械设备的选型与安装 | 机械设备的选型与安装符合标准要求。 | 合格 |
|  |  | 电气设备的选型与安装 | 电气设备的选型与安装符合标准要求 | 合格 |
|  |  | 照明灯具的选型与安装 | 1.1级操作工房内未安装照明灯，在工房外采用防爆射灯。 | 合格 |
|  |  | 电线的选型、连接、敷设 | 进户线在远离工房处换接护套线地埋至工房，进工房后穿管安装 | 合格 |
|  |  | 建筑物的防雷 | 机械药混合、限药量≥200kg的1.1级中转工房已安装防雷设施，提供有相关工房防雷设施检测报告，检测结论为合格。 | 合格 |
|  |  | 设备和电气的接地 | 设备和电气接地安装符合要求 | 合格 |
|  |  | 设备的检修和维护 | 设备检修时将药物妥善处置后移到安全地点进行，有专人负责 | 合格 |
|  |  | 消除人体静电装置 | 已安装导静电的金属棒 | 合格 |
|  |  | 工具材质 | 工具材质为木质或铜质 | 合格 |
| 8 | 贮存与 运输 | 危险品堆垛的高度，堆垛间距，运输通道的宽度 | 工作时间内，危险品摆放较规范 | 合格 |
|  |  | 库房地面防潮措施 | 中转间地面进行了防潮处理 | 合格 |
|  |  | 库房内温度、湿度、通风的控制 | 设温湿度计，通风窗自然通风 | 合格 |
|  |  | 原材料的贮存 | 原材料单料间贮存 | 合格 |
|  |  | 厂内机动车行驶及危险品运输 | 无机动车的装卸，危险品运输为人力运输 | 合格 |
| 9 | 废药废水处理 | 药尘的清扫 | 湿法清扫，定时清扫 | 合格 |
|  |  | 含药废水的排放和沉淀 | 1.1级生产线的沉淀池、排水沟已清理 | 合格 |
|  |  | 沉淀物的处理 | 已设沉淀池的沉池物由专人负责定期清理按规定方法到指定地点销毁 | 合格 |
| 10 | 采暖通风 | 采暖的方式及温度、湿度 | 工房不设采暖设施。 | 不考核 |
|  |  | 采暖系统的管道，散热器以及与墙、地面的距离 | 工房不设采暖设施。 | 不考核 |
|  |  | 蒸汽或高温水管道的入口装置和换热装置 | 工房不设采暖设施。 | 不考核 |
|  |  | 通风系统 | 该单元无通风系统，自然通风 | 合格 |
|  |  | 散发粉尘的送风系统 | 工房不设送风系统。 | 不考核 |
|  |  | 机械排风系统防爆型风机选用，风口位置和入口风速，水平风管坡度 | 工房不设机械排风系统。 | 不考核 |
|  |  | 送风机的出口止回阀 | 工房不设通风系统。 | 不考核 |
| 11 | 干燥 | 干燥烘房的热源的形式及设备 | 符合要求 | 合格 |
|  |  | 干燥房中温度和湿度监控措施、记录以及报警装置 | 符合要求 | 合格 |
|  |  | 晾晒架材质、高度 | 本项目无晒坪 | 不考核 |
|  |  | 烘房中烘盒、烘垫、烘架的材质，堆码的高度 | 符合要求 | 合格 |
| 12 | 制度规程 | 岗位安全管理制度 | 工房有岗位安全管理制度。 | 合格 |
|  |  | 岗位安全操作规程 | 工房有安全操作规程。 | 合格 |
| 评价单元/车间现场检查结论意见 |  |  | 符合安全条件 |  |

#### 附录C.2  烟花爆竹生产企业安全评价现场检查表

评价单元/车间（库房）名称：改建项目危险品库

评价单元/车间检查表编号：C-02

| 序号 | 项目 | 检查项目 | 实际情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定级定量 | 建筑物危险等级 | 建筑物危险等级详见本报告第2章《改建项目建构物情况一览表》 | 合格 |
|  |  | 核定存药量 | 核定存药量详见本报告第2章《改建项目建构物情况一览表》。 | 合格 |
|  |  | 内部距离 | 各改建危险建筑物与周边建筑物的内部距离符合标准要求 | 合格 |
|  |  | 安全标识 | 车间设有安全标识和警示标志。 | 合格 |
| 2 | 建筑结构 | 建筑设计、建筑结构 | 采用现浇钢筋混凝土框架结构，墙体采用烧结普通实心砖密砌、墙厚为240mm，屋盖结构采用现浇钢筋混凝土 | 合格 |
|  |  | 建筑物防火等级 | 建筑防火等级达到二级耐火要求 | 合格 |
|  |  | 门的开启方向、宽度、数量、材质，门槛的设置，门与其它建筑物门的对应方向等 | 木门外开 | 合格 |
|  |  | 窗洞口的高度，窗扇的高度、结构及开启方向，窗台的高度，小五金、双层窗的开启方向，插销等 | 窗的高度、窗扇的高度、结构及开启方向，窗台的高度符合要求 | 不考核 |
|  |  | 屋盖的材料、结构 | 屋盖结构采用现浇钢筋混凝土 | 合格 |
|  |  | 墙的结构、厚度，内墙面，梁或过梁的设置等 | 砖砌体墙，墙厚24cm，内墙面光洁；门窗洞设过梁 | 合格 |
|  |  | 地面阻燃性、柔性、导静电性能 | 无要求。 | 不考核 |
|  |  | 工作台 | 设工作台，符合要求 | 合格 |
|  |  | 仓库防潮、隔热、通风与防小动物 | 架空防潮处理，设置高位通风进行自然通风。 | 合格 |
| 3 | 疏散要求 | 安全出口的数量，设置方向、位置，疏散距离 | 安全出口符合要求。 | 合格 |
|  |  | 建筑物内的通道宽度 | 通道符合要求。 | 合格 |
|  |  | 门口的台阶及坡度 | 工作间门口无台阶，坡度小于6%。 | 合格 |
| 4 | 人员 | 核定数量 | 核定数量详见本报告第2章《改建项目建构物情况一览表》。 | 合格 |
|  |  | 培训和上岗证 | 有厂内培训，危险岗位操作人员均持证上岗。 | 合格 |
|  |  | 衣着 | 着棉质工作服、戴工作帽。 | 合格 |
|  |  | 防护用品及材质 | 戴防尘口罩。 | 合格 |
|  |  | 年龄和身体状况 | 现场检查时，未发现有老幼病残工人。 | 合格 |
| 5 | 防护 屏障 | 防护屏障设立 | 已按要求设置防护屏障。 | 合格 |
|  |  | 防护屏障的形式和防护能力 | 已按要求设置防护屏障。 | 合格 |
| 6 | 消防 | 设施、器材的配置和检验 | 厂区设置消防蓄水池、配备相应消防沙池。 | 合格 |
|  |  | 防火措施 | 耐火等级符合要求，厂房设防火分隔，厂房之间保持安全距离。 | 合格 |
| 7 | 设备电气和 生产工具 | 机械设备的选型与安装 | 机械设备的选型与安装符合标准要求。 | 合格 |
|  |  | 电气设备的选型与安装 | 电气设备的选型与安装符合标准要求 | 合格 |
|  |  | 照明灯具的选型与安装 | 未安装照明灯具 | 合格 |
|  |  | 电线的选型、连接、敷设 | 电线穿管敷设 | 合格 |
|  |  | 建筑物的防雷 | 引线库按要求设置防雷设施 | 不考核 |
|  |  | 设备和电气的接地 | 设备和电气接地安装符合要求 | 合格 |
|  |  | 设备的检修和维护 | 设备检修时将药物妥善处置后移到安全地点进行，有专人负责 | 合格 |
|  |  | 消除人体静电装置 | 已安装导静电的金属棒 | 合格 |
|  |  | 工具材质 | 工具材质为木质或铜质 | 合格 |
| 8 | 贮存与 运输 | 危险品堆垛的高度，堆垛间距，运输通道的宽度 | 整改后设高度标线、成品堆放区、运输通道的宽度不小于1.5m | 合格 |
|  |  | 库房地面防潮措施 | 地面进行了防潮处理 | 合格 |
|  |  | 库房内温度、湿度、通风的控制 | 自然通风，设置温湿度计。 | 合格 |
|  |  | 原材料的贮存 | 该单元不涉及 | 不考核 |
|  |  | 厂内机动车行驶及危险品运输 | 原料由小型电动运输车运输，低速 | 合格 |
| 9 | 废药废水处理 | 药尘的清扫 | 湿法清扫，定时清扫 | 合格 |
|  |  | 含药废水的排放和沉淀 | 排水沟已清理 | 合格 |
|  |  | 沉淀物的处理 | 已设沉淀池的沉池物由专人负责定期清理按规定方法到指定地点销毁 | 合格 |
| 10 | 采暖通风 | 采暖的方式及温度、湿度 | 工房不设采暖设施 | 不考核 |
|  |  | 采暖系统的管道，散热器以及与墙、地面的距离 | 工房不设采暖设施 | 不考核 |
|  |  | 蒸汽或高温水管道的入口装置和换热装置 | 工房不设采暖设施 | 不考核 |
|  |  | 通风系统 | 该单元无通风系统，自然通风 | 合格 |
|  |  | 散发粉尘的送风系统 | 工房不设送风系统 | 不考核 |
|  |  | 机械排风系统防爆型风机选用，风口位置和入口风速，水平风管坡度 | 工房不设机械排风系统 | 不考核 |
|  |  | 送风机的出口止回阀 | 工房不设通风系统 | 不考核 |
| 11 | 干燥 | 干燥烘房的热源的形式及设备 | 该单元不涉及 | 不考核 |
|  |  | 干燥房中温度和湿度监控措施、记录以及报警装置 | 该单元不涉及 | 不考核 |
|  |  | 晾晒架材质、高度 | 该单元不涉及 | 不考核 |
|  |  | 烘房中烘盒、烘垫、烘架的材质，堆码的高度 | 该单元不涉及 | 不考核 |
| 12 | 制度规程 | 岗位安全管理制度 | 工房有岗位安全管理制度 | 合格 |
|  |  | 岗位安全操作规程 | 工房有安全操作规程 | 合格 |
| 评价单元/车间现场检查结论意见 |  |  | 符合安全条件 |  |

附录D 项目“三同时”符合性评价资料审核表

| 序号 | 检查项目 |  | 评价依据 | 实际记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下列建设项目在进行可行性研究时，生产经营单位应当按照国家规定，进行安全预评价： （一）非煤矿矿山建设项目； （二）生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目； （三）生产、储存烟花爆竹的建设项目； （四）金属冶炼建设项目； （五）使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工建设项目（属于危险化学品生产的除外，下同）； （六）法律、行政法规和国务院规定的其他建设项目。 |  | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第7条 | 浏阳锦轩源引线有限公司长路已委托湖南安泰安全咨询评价有限公司出具了浏阳锦轩源引线有限公司长路生产区年产2400万米引火线改建项目安全预评价报告 | 符合 |
| 2 | 生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施同时进行设计，编制安全设施设计。 |  | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第10条 | 委托河北安俱达化工科技有限公司进行安全设施设计。 | 符合 |
| 3 | 建设项目安全设施的施工是否由取得相应资质的施工单位进行，并与建设项目主体工程同时施工。 |  | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第17条 | 施工单位具有相应资质。 | 符合 |
| 4 | 工程监理单位是否审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案，查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准。 |  | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第19条 | 改建项目内容为：新建21栋、改建12栋、调整工房用途3栋，合计36栋工房（见表2.2-1），施工单位浏阳市文市建设工程有限公司与建设方浏阳锦轩源引线有限公司共同出具了工程质量竣工报告书，建设方浏阳锦轩源引线有限公司认为工程质量同意接收。 | 符合 |
| 5 | 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在事故隐患的，是否要求施工单位整改；情况严重的，是否要求施工单位暂时停止施工，并及时报告生产经营单位。 |  | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第19条 | 建设单位发现问题及时报告、处理。 | 符合 |
| 6 | 建设项目安全设施建成后，生产经营单位是否对安全设施进行检查，对发现的问题及时整改。 |  | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第20条 | 对安全设施进行了认真检查，发现问题及时处理。 | 符合 |
| 7 | 建设项目竣工后，根据规定建设项目需要试运行（包括生产、使用，下同）的，应当在正式投入生产或者使用前进行试运行。 |  | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第21条 | 该企业原为持证生产企业，该项目为原址改建，未对原设计布局造成不利影响。 | 符合 |
| 8 | 生产经营单位是否按照档案管理的规定，建立建设项目安全设施“三同时”文件资料档案，并妥善保存。 |  | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第25条 | 对建设项目“三同时”文件进行了妥善保存。 | 符合 |
| 项目“三同时”检查结论意见 |  | 该单元符合要求。 |  |  |  |

附 件

- 安全评价委托书

- 企业营业执照、安全生产许可证

- 《浏阳市烟花爆竹扩改建项目申请表》

- 设计文件审查意见

- 安全生产管理机构及安全生产管理人员配备情况的书面文件

- 企业主要负责人、专职安全生产管理人员名单和安全资格证

- 特种作业人员的特种作业操作证

- 其他从业人员安全生产教育培训合格的证明材料

- 参加工伤保险和安全生产责任险的证明材料

- 设备设施检测、检验合格证明材料（机械设施、防雷装置、防静电）

- 视频监控系统竣工验收资料

- 《浏阳锦轩源引线有限公司改建项目安全设施设计专篇》（含封面、   设计单位资质）

- 应急预案备案登记表

- 各种安全生产责任制文件

- 安全生管理制度、安全操作规程

- 总平面布置图（另附）