江西荡坪钨业有限公司

半边山尾矿库

安全现状评价报告

（终稿）

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

APJ-（赣）-002

2024年1月5日

江西荡坪钨业有限公司

半边山尾矿库

安全现状评价报告

法 定 代 表 人：应  宏

技 术 负 责 人：管自强

评价项目负责人：管自强

评价报告完成日期：2024年1月5日

江西荡坪钨业有限公司

半边山尾矿库

安全现状评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2024年1月5日
规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 证书编号 | 从业登记号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |
| 项目组成员 | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
|  | 方忠业 | 1600000000200082 | 029926 |  |
|  | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 |  |
|  | 王纪鹏 | S011035000110192001550 | 036830 |  |
|  | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |
| 报告编制人 | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
| 报告审核人 | 戴磷 | 1100000000200597 | 019915 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |

前    言

江西荡坪钨业有限公司半边山尾矿库是江西荡坪钨业有限公司半边山采选车间的配套生产设施，始建于1958年，由原荡坪钨矿基建科设计、原有色南昌公司审批，后经四期加高加固扩容工程建设，改库尾放矿为上游法放矿、尾矿堆筑堆积坝，设计最终堆积标高+360m，总坝高58m，总库容240万m3，山谷型四等库，库区汇水面积4.15km2。

按照《安全生产许可证条例》《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》《江西省非煤矿矿山企业安全生产许可证办法》，江西荡坪钨业有限公司半边山尾矿库于2006年3月取得了原江西省安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》，2009年、2012年、2015年、2017年、2020年进行了延期换证。现按照《关于做好非煤矿矿山企业安全生产许可证延期换证工作的通知》有关要求，江西荡坪钨业有限公司半边山尾矿库需办理安全生产许可证（期满三年）延期手续。

受江西荡坪钨业有限公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担了半边山尾矿库安全现状评价工作，按照国家有关法律、法规和技术标准的要求，2023年10月7～9日、12月4～6日，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心组织评价专家组到现场考察和调研以及复查，收集了相关的资料数据。通过对尾矿库运营中潜在的危险有害因素辨识和危险程度分析，对半边山尾矿库的生产安全现状、安全生产法律法规及有关规程的符合性和适应性进行了安全评价，提出了较为合理可行的安全对策措施。按照《安全评价通则》的要求编制本评价报告。并按内审意见进行了修改。

在评价过程中得到江西荡坪钨业有限公司的领导、安全生产管理人员及职工的大力支持，在此表示感谢！

目   录

1. 概述	1

1.1 评价目的和原则	1

1.1.1 评价目的	1

1.1.2 评价原则	1

1.2 评价依据	1

1.2.1 法律、法规	1

1.2.2 规章、规定	3

1.2.3 标准、规范	7

1.2.4 其他依据和主要参考资料	8

1.3 评价对象、范围和内容	9

1.3.1 评价对象、范围	9

1.3.2 评价内容	9

1.4 评价程序	10

2. 尾矿库概况	13

2.1 企业简介	13

2.2 尾矿库概述	16

2.2.1 尾矿库基本情况	16

2.2.2 库区自然气候	18

2.2.3 地质概况	18

2.2.4 尾矿库库容	22

2.2.5 尾矿库等别	22

2.2.6 尾矿坝	22

2.2.7 坝面排水设施与坝体排渗设施	24

2.2.8 排洪排水构筑物	25

2.2.9 安全监测设施	26

2.2.10 尾矿库辅助设施	28

2.2.11 放矿工艺	28

2.3 安全综合管理	29

2.3.1 安全机构设置	29

2.3.2 安全生产责任制	29

2.3.3 安全生产管理制度	29

2.3.4 安全生产应急救援与措施	29

2.3.5 安全教育培训	30

2.3.6 安全措施费用	30

2.3.7 安全检查	30

2.3.8安全生产标准化	30

2.3.9 事故情况	31

2.3.10 安全生产责任保险	31

2.4 周边环境	31

3. 辨识与分析危险、有害因素	34

3.1 尾矿库病害的产生原因	34

3.1.1 勘察因素造成的病害	34

3.1.2 设计因素造成的病害	34

3.1.3 施工因素造成的病害	35

3.1.4 操作管理不当造成的病害	35

3.1.5 其他因素造成的病害	35

3.1.6 尾矿库失事实例	37

3.2 尾矿库危险、有害因素分析	38

3.2.1 滑坡（坝坡失稳）	38

3.2.2 洪水漫顶	38

3.2.3 渗漏	38

3.2.4 排水、泄洪构筑物破坏	39

3.2.5 调洪库容不足	40

3.2.6 裂缝	40

3.2.7 淹溺	40

3.2.8 高处坠落	41

3.2.9 库区山体滑坡、塌方和泥石流	41

3.2.10 不良环境因素	41

3.3 重大危险源辨识与重大生产安全事故隐患识别	41

3.4 危险、有害因素分析结果	43

3.4.1 危险、有害因素产生的原因	43

3.4.2 危险、有害因素分析结果	44

4. 安全评价单元划分和选择	45

4.1 评价单元划分	45

4.2 评价方法选择	45

5. 安全评价	46

5.1 综合安全管理单元	46

5.1.1 安全检查表评价	46

5.1.2 评价单元小结	48

5.2 尾矿坝体单元	48

5.2.1 安全检查表评价	48

5.2.2 尾矿坝稳定性分析	51

5.2.3 单元评价小结	54

5.3 防排洪系统单元	55

5.3.1 安全检查表评价	55

5.3.2 尾矿库调洪演算	56

5.3.3 评价单元小结	60

5.4 安全监测设施单元	61

5.4.1 安全检查法评价	61

5.5 库区环境单元	62

5.5.1 安全检查表评价	62

5.5.2 评价单元小结	62

5.6 辅助设施单元	63

5.6.1 安全检查法评价	63

5.7 综合安全评价	64

5.7.1 概述	64

5.7.2 评价标准说明	64

5.7.3 尾矿库综合评分表	65

5.7.4 评价结论	65

6. 安全对策措施建议	66

6.1 安全管理对策措施建议	66

6.2 安全技术对策措施建议	67

7. 安全评价结论	70

8. 附图附件	72

8.1 附图	72

8.2 附件	72

江西荡坪钨业有限公司

半边山尾矿库

安全现状评价报告

- 概述

1.1 评价目的和原则

1.1.1 评价目的

为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，查找、分析和预测项目存在的危险、有害因素及危险、危害程度，提出合理可行和安全对策措施，指导危险源监控和事故预防，以达到最低事故率，最少损失和最优的安全投资效益，确保建设项目在安全设施方面符合国家的有关法律、法规、规定和标准，同时为建设项目《安全生产许可证》延期换证、日常安全监管提供科学依据。

1.1.2 评价原则

突出重点，兼顾全面，条理清楚，数据准确完整，取值合理，整改意见具有可操作性，评价结论科学、客观、公正。

1.2 评价依据

1.2.1 法律、法规

《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第65号，自1993年5月1日起施行）

《中华人民共和国劳动法（2018年修订）》（中华人民共和国主席令第28号，自1995年1月1日起施行）

《中华人民共和国防洪法（2016年修改）》（中华人民共和国主席令第88号公布，自1998年1月1日起施行）

《中华人民共和国职业病防治法（2018年修正）》（中华人民共和国主席令第60号，自2002年5月1日起施行）

《中华人民共和国安全生产法（2021年修正）》（中华人民共和国主席令第70号，自2002年11月1日起施行）

《中华人民共和国突发事故应对法》（中华人民共和国主席令第69号，自2007年11月1日起施行）

《中华人民共和国防震减灾法（2008年修订）》（中华人民共和国主席令第7号，自2009年5月1日起施行）

《中华人民共和国水土保持法（2010年修订）》（中华人民共和国主席令第39号，自2011年3月1日起施行）

《中华人民共和国环境保护法（2014年修订）》（中华人民共和国主席令第9号，自2015年1月1日起施行）

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修正版）》（中华人民共和国主席令第43号，自2020年9月1日起施行）

《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（劳动部令第4号，1996年10月30日起施行）

《工伤保险条例（2010年修订）》（国务院令第375号，自2004年1月1日起施行）

《安全生产许可证条例（2014年修正）》（国务院令第397号，自2004年1月13日起施行）

《劳动保障监察条例》（国务院令第423号，自2004年12月1日起施行）

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，自2007年6月1日起施行）

《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年4月1日起施行）

《江西省实施〈中华人民共和国矿山安全法〉办法（2010年修正）》（江西省人民代表大会常务委员会公告第15号，自1994年12月1日起施行）

《江西省安全生产条例》（2007年3月29日江西省第十届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2023年7月26日江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议第二次修订。2023年9月1日起施行）

1.2.2 规章、规定

《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号）

《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号，国家安监总局令第63号、80号修正，2006年3月1日起施行）

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令第16号，2008年2月1日起施行）

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）

《国务院安委会办公室关于贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》（安委办〔2010〕17号）

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令第30号，国家安监总局令第63号、80号修正，2010年7月1日起施行）

《非煤矿矿山安全生产许可证实施办法》（国家安监总局令第20号，国家安监总局令第78号修正，2011年3月1日起施行）

《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20号）

《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40号）

《尾矿库安全监督管理规定》（国家安监总局令第38号、国家安监总局令第78号修正，2011年7月1日起施行）

《生产安全事故信息报告和处置办法》（国家安监总局令第21号，2011年11月1日起施行）

《国务院安委办关于建立安全隐患排查治理体系的通知》（安委办〔2012〕1号）

《安全生产培训管理办法》（国家安监总局令第44号，国家安监总局令第63号、80号修正，2012年3月1日起施行）

《职业健康检查管理办法》（2015年3月26日，国家卫生和计划生育委员会令第5号公布，根据2019年2月28日《国家卫生健康委关于修改〈职业健康检查管理办法〉等4件部门规章的决定》第一次修订，自2015年5月1日起施行）

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安监总局令第75号，2015年7月1日起施行）

《生产安全事故应急预案管理办法（2019年版）》（国家安监总局令第88号，2016年7月1日起施行，2019年7月11日应急管理部令第2号修正）

《国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知》（安监总办〔2016〕13号）

《关于印发〈遏制尾矿库“头顶库”重特大事故工作方案〉的通知》（安监总管一〔2016〕54号）

《国家安全监管总局、保监会、财政部关于印发〈安全生产责任保险实施办法〉的通知》（安监总办〔2017〕140号）

《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》（应急〔2020〕15号）

《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫健委令第5号，自2021年2月1日起施行）

《国家矿山安全监察局关于全面深入开展非煤地下矿山和尾矿库安全生产大排查的通知》（矿安〔2021〕10号）

《国家矿山安全监察局关于印发关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见的通知》（矿安〔2022〕4号）

《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准〉的通知》（矿安〔2022〕88号）

《尾矿污染环境防治管理办法》（生态环境部第26号，2022年7月1日起施行）

《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（厅字〔2023〕21号，2023年8月25日施行）

《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻〈中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见〉的通知》（安委办〔2023〕7号）

《关于在全省尾矿库设置安全运行标示牌的函》（赣安监管函字〔2008〕16号）

《关于印发江西省非煤矿山安全检查表的通知》（赣安监管一字〔2008〕338号）

《转发国务院安委会办公室贯彻落实国务院〈通知〉精神进一步加强非煤矿山安全生产工作实施意见的通知》（赣安办字〔2010〕73号）

《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》（赣府发〔2010〕32号，2010年10月8日）

《关于进一步规范非煤矿山企业安全生产许可证监督管理工作的通知》

（赣安监管一字〔2011〕267号）

《江西省非煤矿矿山企业安全生产许可证办法》（江西省人民政府令第189号，2011年3月1日起施行）

《江西省安监局关于进一步规范非煤矿山安全评价等报告编制工作的通知》（赣安监管一字〔2012〕387号）

《江西省安委会关于加强生产经营单位事故隐患排查治理工作的指导意见》（赣安〔2014〕32号）

《江西省安委会办公室关于印发企业安全生产资料建档通用要求的通知》（赣安办字〔2016〕53号）

《江西省安委会办公室关于印发江西省安全风险分级管控体系建设通用指南的通知》（赣安办字〔2016〕55号）

《江西省安监局转发《国家安监总局关于印发〈遏制尾矿库“头顶库”重特大事故实施方案〉的通知》的通知》（赣安监管一字〔2016〕56号）

《江西省安监局关于印发江西省非煤矿山领域防范遏制重特大事故工作方案的通知》（赣安监管一字〔2016〕70号）

《江西省安全生产委员会关于在全省高危行业领域实施安全生产责任保险制度的指导意见》（赣安〔2017〕22号）

《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号）

《关于印发江西省防范化解尾矿库安全风险工作实施方案的通知》（赣应急字〔2020〕64号）

《江西省生产安全事故隐患排查治理办法（2021年）》（2018年10月10日省人民政府令第238号发布，2021年6月9日省人民政府令第250号第一次修正）

《江西省应急管理厅关于加强全省尾矿库安全生产风险监测预警系统运行管理的通知》（赣应急字〔2022〕18 号）

《江西省应急管理厅关于印发〈江西省企业安全生产标准化建设定级实施办法（试行）〉的通知》（赣应急字〔2022〕49号）

《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号）

《江西省安委会办公室关于推动生产经营单位构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的指导意见》（赣安办字〔2023〕26号）

1.2.3 标准、规范

《岩土工程勘察规范》GB50021-2001                 2002.3.1实施

《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2008            2008.7.30实施

《安全标志及其使用导则》GB2894-2008             2009.10.1实施

《矿山安全标志》GB14161-2008                    2009.10.1实施

《尾矿堆积坝岩土工程技术规范》GB50547-2010       2010.7.1实施

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010                2010.12.1实施

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011             2012.8.1实施

《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011           2012.8.1实施

《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012           2012.8.1实施

《构筑物抗震设计规范》GB50191-2012              2012.10.1实施

《尾矿设施设计规范》GB50863-2013                2013.12.1实施

《尾矿设施施工及验收规范》GB50864-2013           2014.6.1实施

《防洪标准》GB50201-2014                         2015.5.1实施

《中国地震动参数区划图》GB18306-2015             2016.6.1实施

《尾矿库在线监测系统工程技术规范》GB51108-2015   2016.2.1实施

《水工建筑物抗震设计标准》GB51247-2018          2018.11.1实施

《生产建设项目水土保持技术标准》GB50433 -2018     2019.4.1实施

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020

2021.7.1实施

《尾矿库安全规程》GB39496-2020                   2021.9.1实施

《粉尘作业场所危害程度分级》GB/T5817-2009        2009.12.1实施

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020

2021.4.1实施

《矿区水文地质工程地质勘查规范》GB/T12719-2021   2021.12.1实施

《厂矿道路设计规范》GBJ22-87                      1988.8.1实施

《安全评价通则》AQ8001-2007                      2007.4.1实施

《尾矿库安全监测技术规范》AQ2030-2010            2011.5.1实施

《砌石坝设计规范》SL25-2006                       2006.6.1实施

《水工隧洞设计规范》SL279-2016                   2016.7.26实施

《水工混凝土结构设计规范》DL/T-5057-2009         2009.12.1实施

1.2.4 其他依据和主要参考资料

《半边山矿区尾矿堆积坝工程地质勘察报告》（地矿赣州地质工程勘察院，2006年5月）

《江西荡坪钨业有限公司半边山尾矿库稳定性分析报告》（江西泰安安全卫生检验检测有限公司，2006年5月）

《江西省暴雨洪水查算手册》（江西省水文局，2010年10月）

《荡坪钨矿半边山尾矿库隐患综合治理工程地质勘察报告》（核工业广州工程勘察院，2011年6月）

《荡坪钨矿半边山尾矿库隐患综合治理工程地质补充勘察报告》（核工业广州工程勘察院，2012年2月）

《荡坪钨矿半边山尾矿库隐患综合治理工程初步设计》《荡坪钨矿半边山尾矿库隐患综合治理工程初步设计安全专篇》（长沙有色冶金设计研究院有限公司，2012年2月）

《荡坪钨矿半边山尾矿库隐患综合治理工程在线监测系统设计》（北京佳尔信息技术有限公司，2012年8月）

《江西荡坪钨业有限公司半边山尾矿库质量现状检测》（江西省建材产品质量监督检验站，2021年5月）

《江西省尾矿库应急抢险工作指南》（江西省应急管理厅，2022年8月）

《江西荡坪钨业有限公司半边山尾矿库调洪演算报告（2023年）》（金建工程设计有限公司，2023年2月）

《江西荡坪钨业有限公司半边山尾矿库安全现状评价合同书》

企业提供的营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、主要负责人和安全管理人员资格证、尾矿工特种作业资格证、图纸以及其他资料。

1.3 评价对象、范围和内容

1.3.1 评价对象、范围

评价对象：江西荡坪钨业有限公司半边山尾矿库。

评价范围：江西荡坪钨业有限公司（以下简称荡坪钨业）半边山尾矿库（以下简称半边山尾矿库）的库区、尾矿坝、排水构筑物、安全监测设施的运营情况及其安全管理情况，不含尾矿输送系统、回水系统及尾矿库职业卫生。

1.3.2 评价内容

（1）检查审核江西荡坪钨业有限公司提供的相应资质证书、营业执照的有效性及范围；

（2）检查江西荡坪钨业有限公司安全机构的设置及人员的配备，安全生产管理制度、操作规程的制定及执行情况；

（3）检查江西荡坪钨业有限公司半边山尾矿库相关的安全设施、措施是否符合相关技术标准、规范的要求；

（4）检查江西荡坪钨业有限公司主要负责人、项目负责人、安全人员的培训考核，检查审核特种作业人员的培训、取证情况及一般作业人员的安全教育、培训情况；

（5）检查、审核江西荡坪钨业有限公司半边山尾矿库事故应急救援设施、措施及预案编制、人员训练情况；

（6）分析江西荡坪钨业有限公司半边山尾矿库存在的危险、有害因素；

（7）对江西荡坪钨业有限公司半边山尾矿库存在的问题提出安全对策措施；

（8）按照客观、公正、真实的原则，严谨、明确地做出安全评价结论。

1.4 评价程序

安全评价程序包括：前期准备；辨识与分析危险、有害因素；划分评价单元；选择评价方法；定性、定量评价；提出安全对策措施建议；做出评价结论；编制安全评价报告。

- 前期准备

明确被评价对象，备齐有关安全评价所需的设备、工具，收集国内外相关法律、法规、技术标准及建设项目资料。

- 辨识与分析危险、有害因素

根据评价对象的具体情况，辨识和分析危险、有害因素，确定其存在的部位、方式，以及发生作用的途径和变化规律。

- 划分评价单元

评价单元划分应科学、合理，便于实施评价，相对独立且具有明显的特征界限。

- 选择评价方法

根据被评价对象特点，选择科学、合理、适用的定性、定量评价方法。

- 定性、定量评价

根据评价单元的特性，选择合理的评价方法，对评价对象发生事故的可能性及其严重程度进行定性、定量评价。

- 对策措施建议

（1）根据危险、有害因素辨识结果与定性、定量评价结果，遵循针对性、技术可行性、经济合理性的原则，提出消除或减弱危险、危害的技术和管理对策措施建议。

（2）对策措施建议应具体祥实、具有可操作性。按照针对性和重要性的不同，措施和建议可分为应采纳和宜采纳两种类型。

7. 安全评价结论

（1）安全评价机构应根据客观、公正、真实的原则，严谨、明确地做出安全评价结论。

（2）安全评价结论的内容应包括高度概括评价结果，从风险管理角度给出评价对象在评价时与国家有关安全生产的法律法规、标准、规章、规范的符合性结论，给出事故发生的可能性和严重程度的预测性结论，以及采取安全对策措施后的安全状态等。

8. 编制安全评价报告

安全现状评价程序框图1-1：

前期准备

辩识与分析危险、有害因素

划分评价单元

选择评价方法

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全现状评价报告

图1-1 安全现状评价程序框

- 尾矿库概况

2.1 企业简介

1. 基本概况

荡坪钨业前身为荡坪钨矿，矿床发现于1918年，后逐渐由地表拣矿、挖矿，转入地下民窿开采，1954年8月成立荡坪钨矿，收为国有全面进行机械化开采。2004年8月荡坪钨矿实施政策性关闭破产、实行有效资产重组，成立江西荡坪钨业有限公司，为国有控股企业，原隶属于江西钨业集团有限公司，现隶属于江西钨业控股集团有限公司。2020年12月17日，由大余县市场质量监督管理局变更企业营业执照，统一社会信用代码：913607237633794695，公司类型为有限责任公司（国有控股），法定代表人：李显发，注册资本5000万元。公司主要产品有：黑钨精矿、白钨精矿，附产品有铅精矿、锌精矿、铜精矿、钼精矿、铋精矿等。

荡坪钨业位于大余县南安镇荡坪，所辖矿区比较分散，横跨大余、崇义两县，目前拥有两个黑钨矿区：荡坪矿区、九龙脑西部矿区；一个铅锌矿区：宝山矿区。

荡坪钨业设党委书记（兼总经理）1人、党委副书记1人、纪委书记1人、副总经理2人。

荡坪钨业下设五部一室，即：安全环保生产部、人力企管部、党群部、财务部、资产管理部和综合办公室。

荡坪钨业下辖三个二级生产单位，即：宝山采选车间、樟东坑采选车间、半边山采选车间。

荡坪钨业现有在岗员工389人，中层管理人员12人，各类专业技术人员（如采矿、地质、机电、选矿或矿物加工等）20人，注册安全工程师1名。

2. 企业所属系统

（1）荡坪矿区位于崇义县鉛厂镇义安村小杰里，距大余县城（南安镇）13km，年生产规模15万t/a。矿区面积3.25km2。矿山始建于1954年，经过多年的开采，已形成较完善的生产系统和辅助系统，曾开拓有+870m、+840m、+810m、+780m、+750m、+712m、+670m、+633m、+610m、+560m、+535m、+520m、+480m、+440m、+400m共15个中段。+610m以上九个中段已结束封闭。主要生产中段有+480m、+440m、+400m三个中段。采用平硐+盲斜井联合开拓方式。采矿方法为浅孔留矿采矿法。+535m中段为主运输巷，各中段平巷采用电机车运输。通风系统采用“梳式”通风网络、单翼对角式通风方式。+535m中段以上利用平窿自流排水，+535m中段以下由+520m、+480m、+400m中段的主排水泵+双管路各自经斜井排至+535m中段自流出地表，实施双电源双回路供电。

半边山选厂在荡坪矿区+535m主平窿下游约500m处，生产规模日处理合格矿250t，其中重选段125t/d，选矿工艺流程：粗碎筛分→细碎分级→跳汰棒磨→摇床抬浮→细磨浮选。尾矿粒度组成：+0.05～﹣0.074mm占6.27%，+0.074～﹣0.15mm占7.63%，+0.15～﹣0.2mm占13.84%，+0.2～﹣0.6mm占12.51%，+0.6～﹣1mm占23.06%，+1～﹣1.5mm占29.0%，+1.5mm占7.69%，dcp=0.58。

半边山尾矿库总坝高58m，总库容240万m3，山谷型四等库。

（2）宝山矿区位于崇义县鉛厂镇石底河村宝山，距南安镇荡坪23km、崇义县城20km、大余县城30km。年生产规模12.7万t/a。矿区面积约3.6653km2。矿山始建于1966年，1967年正式投产，经多年的开采，已形成较完善的生产系统和辅助系统，曾开拓有19个中段，即+630m、+583m、+542m、+501m、+475m、+450m、+410m、+365m、+310m、+260m、+210m、+165m、+120m、+75m、+30m、﹣15m、﹣65m、﹣115m、﹣145m中段。+165m以上的11个中段早已结束作业。主要在﹣15m、﹣65m、﹣115m、﹣145m等4个中段作业。采用平窿、盲竖井、盲斜井联合开拓方式。采矿方法为浅孔留矿采矿法和留矿全面法。+450m平窿为主运输巷，各中段平巷采用电机车运输。通风系统采用中央进风两翼回风的抽出式通风方式。在﹣145m、﹣115m、﹣15m中段安装排水泵+双管路接替排水至+450m中段后自流排出地表，实施双电源双回路供电。

宝山选厂生产规模原设计日处理能力450t/d，后日处理能力为400t/d，选矿工艺流程：破碎筛分→磨矿分级→铜铅混浮、分离→锌硫混浮、分离→白钨浮选。年工作270天，入库尾矿率80.5%，入库尾矿量8.69万t/a（合计5.99万m3/a），尾矿堆积干容重1.45t/m3，尾矿粒度组成：尾矿粒度组成：+0.0308～﹣0.05mm占6.67%，+0.05～﹣0.074mm占53.33%，+0.074～﹣0.15mm占20%，+0.15～﹣0.2mm占20%，dcp=0.104。

宝山尾矿库位于宝山选厂下游北侧约1.5km处，离宝山矿区2.2km，不在采矿岩移带范围内，库区范围内不压矿，为傍山型四等库。

（3）九龙脑西部矿区位于大余县浮江镇樟东坑，地理坐标：东经114°

20′31″，北纬25°30′14″，东南距大余县城19km，东距洪水寨矿区4km，南距樟东坑矿区仅1.5km，樟东坑有公路东行经洪水寨、葛坳于崇余公路相连，距离12km；由葛坳沿崇余公路南行20km至荡坪，再南行11km至大余。设计采选规模15万t/a。矿区面积0.7343km2。2001年九龙脑西部矿区复建，2004年9月完成井下、选厂联动试生产。矿区采用平硐开拓方式，已开拓有+770m、+720m、+670m、+620m等4个中段，其中+770m、+720m中段已结束作业，主要在+670m、+620m中段作业，+620m中段为主要开拓运输平巷。各中段平巷采用电机车运输。采用东、西两翼对角抽出式通风方式。采用平硐自流排水。

九西选厂设计原矿处理能力400t/d，实际320t/d，选矿工艺流程：破碎筛分→磨矿分级→跳汰→摇床。九西选厂尾矿经引砂沟自流输送至樟东坑尾矿库堆存。尾矿干容重1.50t/m3，年工作日260d，一天三班，8小时/班；尾矿浆浓度25%，尾矿粒径见表2-1。

表2-1 樟东坑选厂、九西选厂综合尾矿粒径

| 粒级（目） | 重量（g） | 产率（%） | 累计产率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| +20 | 220 | 18.41 | 18.41 |
| ﹣20～+40 | 250 | 20.92 | 39.33 |
| ﹣40～+60 | 260 | 21.76 | 61.09 |
| ﹣60～+80 | 115 | 9.62 | 70.71 |
| ﹣80～+100 | 110 | 9.21 | 79.92 |
| ﹣100～+160 | 55 | 4.60 | 84.52 |
| ﹣160～+200 | 30 | 2.51 | 87.03 |
| ﹣200 | 155 | 12.97 | 100 |
| 小计 | 1195 | 100.00 _ |  |

樟东坑尾矿库总坝高57m，总库容313.5万m3，山谷型四等库。

2.2 尾矿库概述

2.2.1 尾矿库基本情况

半边山尾矿库位于崇义县铅厂镇义安村石壁下东面约500m，始建于1958年，由原荡坪钨矿基建科设计、原有色南昌公司审批。后经四期加高加固扩容工程建设，改库尾放矿为上游法放矿、尾矿堆筑堆积坝，设计最终堆积标高+360m，总坝高58m，总库容240万m3，山谷型四等库。库区汇水面积4.15km2。

半边山尾矿库于2006年3月取得了原江西省安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》，证书编号：（赣）FM安许证字[2006]M0448号。2009年第一轮延期换证时，半边山尾矿库已堆存尾矿113.7万m3，采用排水井+排水隧洞的排水系统。2012年，第二轮延期换证时，半边山尾矿库已堆存尾矿120万m3，仍采用排水井+排水隧洞的排水系统。2015年，第三轮延期换证时，半边山尾矿库已堆存尾矿125.7万m3，仍采用排水井+排水隧洞的排水系统。2017年，第四轮延期换证时，半边山尾矿库已堆存尾矿132.07万m3，仍采用排水井+排水隧洞的排水系统。2020年，第五轮延期换证时，半边山尾矿库已堆存尾矿138.4万m3，仍采用排水井+排水隧洞的排水系统。本次属于第六轮延期换证。

为确保尾矿库安全运行、整治安全隐患，中国瑞林工程技术有限公司于2009年08月编制了《荡坪钨矿半边山尾矿库隐患综合治理工程可行性研究》，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心于2009年09月编制了《荡坪矿区管理委员会荡坪钨矿半边山尾矿库安全现状评价报告》。2012年2月，长沙有色冶金设计研究院有限公司编制了《荡坪钨矿半边山尾矿库隐患综合治理工程初步设计》及《荡坪钨矿半边山尾矿库隐患综合治理工程初步设计安全专篇》、施工图设计，通过了原江西省安全生产监督管理局组织的专家组评审（文见赣安监非煤项目设审[2012]040号）。

半边山尾矿库隐患综合治理工程自2012年3月18日开工，至2013年9月10日完工，由江西有色冶金建设有限公司承担施工、由湖南和天工程项目管理有限公司承担施工监理、北京佳尔信息技术有限公司承担在线监测系统施工图设计及施工，总计投入资金673.7万元（其中使用国家隐患治理资金485万元），主要工程内容：

- 坝体整治：初期坝下游坝坡修整，堆积坝修整，堆积坝增设排渗系统。

- 排水系统治理：隧洞外的排水明渠（石公湾处）的沟底和沟墙修整。

- 增设在线监测系统。

- 对民采废石堆实施分台阶、削坡整治。

2016年11月，江西省赣华安全科技有限公司编制了《荡坪钨矿半边山尾矿库隐患综合治理工程安全验收评价报告》。同时，半边山尾矿库隐患综合治理工程安全设施通过了原江西省安全生产监督管理局组织的专家组竣工验收。2017年6月30日，原江西省安全生产监督管理局下发了《关于荡坪钨矿半边山尾矿库隐患综合治理工程项目安全设施竣工验收的批复》（文见赣安监非煤项目验批﹝2017﹞3号）。

半边山尾矿库基本情况调查见表2-2。

表2-2 半边山尾矿库基本情况调查表

| 矿山名称 | 江西荡坪钨业有限公司 荡坪矿区 | 行业类别 | 有色采选业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尾矿库名称 | 江西荡坪钨业有限公司 半边山尾矿库 | 投产时间 | 1959年 |
| 尾矿库地址 | 崇义县铅厂镇义安村石壁下 | 尾矿库服务期限 |  |
| 设计单位 | 原荡坪钨矿基建科 隐患综合治理初步设计：长沙 有色冶金设计研究院有限公司 | 设计审批单位 | 原有色南昌公司 原江西省安全生产监督管理局 |
| 设计库容（万m3） | 240 | 已堆积库容（万m3） | 140 |
| 设计主坝高（m） | 58 | 目前主坝高（m） | 44.47 |
| 尾矿库等别 | 四等库 | 库型 | 山谷型 |
| 安全度分类 | 正常 | 筑坝方式 | 上游法筑坝 |
| 安全评价意见 | 安全生产条件一般，能满足基本安全生产活动的尾矿库，为正常库。 | 安全评价单位 | 江西赣安安全生产 科学技术咨询服务中心 |
| 尾矿库及库区安全存在的主要问题 | 无 |  |  |
| 近五年生产 安全事故情况 | 无 |  |  |

2.2.2 库区自然气候

矿区系亚热带大陆气候，春夏多雨、秋冬干燥，冬春多雾，冬季有短时降雪。年平均气温19℃，年最高气温35℃，年最低气温0℃。年平均降雨量1485mm，年最大降雨量2234mm，年最小降雨量1142mm。年平均蒸发量1020mm，年最大蒸发量1127mm，年最小蒸发量925mm。常年主导风向：冬季北风，夏季偏南风；平均风速1m/s，最大风速28m/s。冰冻期可连续半个月左右，冰冻深度0.33m。

2.2.3 地质概况

以下内容主要摘自核工业广州工程勘察院的《荡坪钨矿半边山尾矿库隐患综合治理工程地质补充勘察报告》。

（一）地形地貌

库区属低山侵蚀剥蚀地貌类型，两侧山脊呈近东西走向，东高西低，山顶标高+398m～+452m。尾砂堆积区处于山谷地带，切割较深，两岸山体坡度陡降，坡角20°～40°，山顶最大标高+452.0m，沟谷标高+267.5m～+340.0m。目前东部为尾矿库区，中部为尾矿堆积坝和浆砌石坝，西部基础坝以西下游为村庄及农田，下游一带地势较为平缓开阔。

（二）地质构造

库区内未发现断裂构造通过坝址区，但岩石节理裂隙发育，节理裂隙互相切割，岩石较破碎，岩体裂隙中常充填有石英脉及伟晶岩等岩脉，主要是受地域新体系构造和南部西华山花岗岩体构造的影响。综合评价拟建尾矿库库区属建筑抗震有利地段，场地稳定。

（三）地层岩性

通过工程地质钻探及现场地质调查，尾矿库场区上部由第四系全新统冲人工填土层（包括①碎石土层、②浆砌块石层、③干砌块石层、④尾中砂层、④1尾粉质粘土层、④2素填土～粉质粘土层）、第四系全新统冲洪积层（⑤粉质粘土层）组成，下伏基岩为寒武系上统高滩组（∈2）变质石英细砂岩，在钻探所达深度范围内，查明场地地层岩性如下（由上至下描述）：

（1）第四系全新统人工填土（Q4ml）

碎石土层：局部见有揭露，灰白、灰色，为近期人工回填的碎石，成分主要为花岗岩，松散状态，粒径约为2～6cm。层顶深度0.00m，层顶高程约为+271.30m，层底深度3.10m，层底高程为+268.20m，厚度为3.10m。

浆砌块石层：主要分布于尾矿库初期坝坝址处，灰色、灰白色，块石成分主要为变质细砂岩，呈中风化状态，水泥砂浆胶结，胶结中等，钻进不漏水。层顶深度0.00m，层顶高程为+329.60m～+330.83m，层底深度0.60m～12.00m，层底高程为+317.66m～+330.23m，厚度变化范围为0.60m～12.00m，平均层厚6.20m。

干砌块石层：主要分布于尾矿库初期坝及拦挡坝坝址处，灰色、灰白色，结构松散，极易垮塌，由卵石，块石和砂堆积，无水泥砂浆胶结，局部位置有少量胶结性差的水泥砂浆胶结，块石大小5cm～20cm不等。层顶深度0.00m～12.00m，层顶高程为+277.59m～+330.23m，层底深度6.00m～21.00m，层底高程为+271.59m～+324.53m，厚度变化范围为5.70m～9.00m，平均层厚6.90m。

尾中砂层：主要分布在库区内，灰色，饱和，稍密，局部松散状态，成分主要为水力冲填选矿尾砂，以中砂为主，含少量粘粒、粉粒，直径大于0.25mm的颗粒占50%以上，局部位置夹有薄层尾细砂。层顶深度0.00m～17.50m，层顶高程为+292.70m～+343.21m，层底深度3.10m～31.00m，层底高程为+282.50m～+335.16m，厚度变化范围为3.10m～31.00m，平均层厚12.21m。

尾粉质粘土层：灰黑色、黄褐色，饱和，软塑～可塑，为水力冲填选矿尾土，直径小于0.005mm的颗粒占30%以上，该层土夹在尾中砂层中，呈透镜体状分布。层顶深度0.00m～23.20m，层顶高程为+295.90m～+338.70m，层底深度2.20m～25.40m，层底高程为+292.70m～+334.10m，厚度变化范围为2.20m～11.60m，平均层厚4.05m。

素填土（粉质粘土）层：主要分布于初期坝上游180m原来修建的临时挡洪土坝位置，褐黄、褐红色，很湿，可塑，为修建临时挡洪土坝（该拦洪坝已被后期尾矿堆积坝掩埋）时回填夯实的粉质粘土，成分主要为粉粒和粘粒，夹风化碎石。层顶深度3.10m～4.30m，层顶高程为+334.70m～+335.16m，层底深度6.15m～6.80m，层底高程为+331.50m～+333.31m，厚度变化范围为1.85m～3.20m，平均层厚2.65m。

（2）第四系全新统冲洪积层（Q4al+pl）

粉质粘土层：普遍分布于尾矿库沟谷平坦地带，灰褐、黄褐、灰黄色，很湿～饱和，可塑，成分主要为粉粒和粘粒，含砾石和碎石，局部为粉土质砂或粉土质砾，无摇振反应，稍具光泽，中等干强度，中等韧性，刀切面较粗糙。层顶深度3.10m～31.00m，层顶高程为+268.20m～+328.91m，层底深度7.20m～33.50m，层底高程为+264.10m～+328.11mm，厚度变化范围为0.70m～10.30m，平均层厚3.64m。

（3）寒武系基岩及其风化带（∈）

勘察范围内揭露的基岩主要为寒武系上统高滩组（∈2）变质石英细砂岩，尾矿库范围内基岩根据岩石的风化特征，按其风化程度可分为全风化变质细砂岩（⑥层）、强风化变质细砂岩（⑥1层）和中风化变质细砂岩（⑥2层），按其风化分带的岩性特征分述如下：

全风化变质细砂岩层：该层主要分布于尾矿库堆积坝及库区范围，灰色、浅黄、黄褐、褐红等色，节理裂隙发育，沿节理面常充填铁锰质及粘性土，岩芯呈砂土状，密实，回转钻进搅动后易成糊状。层顶深度7.50m～19.30m，层顶高程为+275.00m～+328.11m，层底深度11.70m～24.30m，层底高程为+270.00m～+325.61m。厚度变化范围为0.50m～5.40m，平均层厚3.52m。

强风化变质细砂岩层：该层在整个尾矿库范围普遍出露，灰黄、黄褐、褐红色，岩石风化强烈，组织结构已大部分破坏，节理裂隙发育，沿节理面常充填铁锰质，表面常充填粘性土，岩石的结构强度低，部分已解体呈半岩半土状或土夹石状，局部夹中风化岩块，岩芯手可折断，浸水软化崩解。个别岩质软，呈硬塑或坚硬土状。层顶深度5.20m～31.10m，层顶高程为+264.10m～+325.61m，层底深度8.40m～41.80m，层底高程为+259.50m～+323.61m。厚度变化范围为0.50m～13.70m，平均层厚4.19m。

中风化变质细砂岩层：该层在整个尾矿库范围普遍出露，红褐、灰色，岩石呈坚硬状态，性脆，部分矿物风化变质，裂隙较发育，充填铁锰质，岩芯多被机械破碎呈块状、碎块状及短柱状，锤击声脆，易击碎。层顶深度6.00m～41.80m，层顶高程为+259.50m～+324.53m，在钻探揭露深度范围内，该层未钻穿，揭露厚度1.00m～5.30m。

（四）不良地质现象

受地应力作用，库区场地基岩节理裂隙发育，场地内未发现崩塌、危岩、地面沉降、泥石流等自然地质灾害，也未揭露有岩溶、采空区等不良地质作用。

（五）地震效应

据《中国地震动参数区划图》，该区抗震设防烈度6度，设计基本地震加速度值0.05g，设计特征周期0.35s。

2.2.4 尾矿库库容

半边山尾矿库总库容240.00万m3，目前已堆积库容140万m3。

2.2.5 尾矿库等别

半边山尾矿库初期坝坝高28m，堆积坝最终高程+360.0m，总坝高58.0m，总库容240.00万m3，为四等库，库内主要水工构筑物等级为四级。防洪标准洪水重现期200年，尾矿库最小安全超高1.0m，最小干滩长度100m。目前半边山尾矿库坝高44.47m，堆存库容140万m3，按《尾矿库安全规程》和《尾矿设施设计规范》的规定，属于四等库，防洪标准取200年一遇。

2.2.6 尾矿坝

根据现场及设计资料表明尾矿坝分期建设，由初期坝、基础坝、拦洪坝及后期尾矿堆积坝组成，现简单分述如下：

（1）初期坝

初期坝为浆砌硬壳滚水坝，后经过二、三、四期加高加固扩容工程，坝底标高+302.00m，坝顶标高+330.00m，坝高28m，坝顶宽3.7m，外坡坡度1∶1.1，内坡坡度1∶0.2。初期坝左侧及中部为溢洪道，但溢洪道已退出使用。

现场检查时，初期坝坝体无沉陷、滑坡、裂缝、变形、位移、流土和管涌等现象，运行工况正常。

与上一轮评价相比，初期坝无变化。

（2）基础坝

为保证初期坝安全运行，对浆砌硬壳滚水坝外坡进行了护坡加固工程，即在其下游约165m处的沟谷中建筑浆砌块石结构基础坝，在初期坝和基础坝之间堆积尾砂。

基础坝采用浆砌块石结构坝，坝基已清至新鲜基岩，为不透水堆石坝。坝顶高程+277.0m，坝高3m，坝顶宽1.5m；上、下游坡比均为1∶1。自1987年投入使用以来，至今一直正常、安全运行。

现场检查时，基础坝坝体无沉陷、滑坡、裂缝、变形、位移、流土和管涌，运行工况正常。荡坪钨业在基础坝两侧设置了人行踏步，便于人员出入、检查。

与上一轮评价相比，基础坝无变化。

（3）拦洪坝

拦洪坝位于初期坝上游120m处尾矿沉降滩面上，1987年建成、投入使用，长128.39m、高10.3m（坝顶标高+335.5m，坝底标高+325.2m）、坝顶宽4m，防渗层从坝轴线处起往库内延伸60m，内坡1∶1.45，外坡1∶1.70，坝体采用黄土人工夯实筑成。拦洪坝2003年年底已被后期尾矿掩埋。

（4）尾砂堆积坝

自1987年至1990年6月，在拦挡坝与初期坝下游之间共堆筑了23级尾矿子坝，尾矿经明渠自流至旋流器浓缩，以浓缩后的尾矿采用上游式筑坝。每级子坝坝高2m，顶宽2m，坝外坡比1∶2，总堆积高约47m，下游坡平均坡比约1∶3.0。

1990年7月起，在初期坝上游平均约65m处实施上游式尾矿筑坝，设计最终坝顶标高+360.00m，堆高30m，平均外坡坡比1∶3。

现场检查时，由于半边山选厂尾矿粒径较粗，堆积坝南北两侧距离较远，需要一定坡度尾矿浆才得以自流输送，所以初期坝上游的尾矿堆积坝坝顶高程北高南低，其中北侧+349.28m，南侧+346.47m，堆高16.47m。

现初期坝上游的尾矿堆积坝已形成+333.02m、+335.03m、+338.53m、+341.43m、+344.80m等五级马道，每级马道宽2.0m，+345.71m坝顶以下的下游坡外坡比1∶3，平均外坡比1∶4.2。在堆积坝坝顶上方支架放矿。库内干滩长度110余米，安全超高5.6m，库水位+340.5m。

现场检查时，初期坝上、下游尾矿堆积坝坝坡面均已覆土、植被、筑沟，尾矿堆积坝均无沉陷、滑坡、裂缝、流土、管涌等现象，坝坡面也无沼泽化、冲沟现象，运行工况正常。堆积坝外坡植被靠人工定期浇水养护，草皮长势良好。

与上一轮评价相比，堆积坝平均抬升了0.76m。

2.2.7 坝面排水设施与坝体排渗设施

据现场勘察，在尾矿坝两侧设置了坝肩截洪沟，东截洪沟：浆砌块石结构，矩形内断面0.7m×0.7m；西截洪沟：浆砌块石结构，矩形内断面0.6m×0.5m。每级子坝坝坡面设置了坝面、坡面排水沟。初期坝上游堆积坝排水沟砖墙结构，马道沟矩形内断面0.3m×0.25m，坡面沟矩形内断面0.2m×0.2m。初期坝下游堆积坝马道排水沟砖墙结构或素砼结构，砖墙沟矩形内断面0.3m×0.25m，素砼沟半圆形内断面直径0.2m。坡面沟素砼结构，半圆形内断面直径0.2m，坝坡面排水沟与坝肩沟连通构成排水网。其中初期坝上游左侧坝肩沟（砖墙沟矩形内断面0.5m×0.47m）及部分坝面排水沟（埋设有排渗管）汇合后，沿初期坝左侧溢洪道和下游堆积坝底部的排水涵洞穿越基础坝而排向下游。初期坝下游堆积坝坝面排水沟内的杂物已清理干净。

初期坝下游堆积坝每级子坝埋设有PE排渗管、管口伸出至坝面排水沟。初期坝上游堆积坝每级子坝同样埋设有PE排渗管、管口伸出至坝面排水沟。并根据隐患综合治理工程初步设计的要求，已在初期坝前设置了一口内径3.0m倒虹吸辐射排渗井，库内渗水经两路倒虹吸排水管引至初期坝下游的堆积坝上的缓冲池内，再通过管路排入坝肩沟，渗水较大、水质清澈。排渗井实施后，荡坪钨业又在初期坝上游堆积坝第一级子坝坡脚平台面增设了横向PE排渗管和一条纵向集水沟，排渗管管口伸出至集水沟，集水沟与原有横向排水沟连通排渗水。至此，初期坝坝前尾矿滩面及堆积坝外坡脚沼泽化现象得到了根治。

现场检查时，初期坝下游堆积坝排渗管无渗水流出，上游堆积坝第三级马道以下排渗管才有渗水流出，水质清澈、水量较小。

与上一轮评价相比，坝面排水设施与坝体排渗设施无变化。

2.2.8 排洪排水构筑物

排洪（水）系统由排水井和排洪隧洞组成，均为钢筋混凝土结构。

（1）排水井

排水井为十立柱框架档板式钢筋砼圆井，内径6m，井座面标高+332.0m，井架顶部标高+351.0m，井架高19m。

（2）排水隧洞

排水隧洞为明口和框架式排水井相结合的隧洞。隧洞长312.38m，平均坡度4.5%。采用直墙三心圆拱型断面，净断面尺寸：底宽2.5m，高度2.9m（直墙高1.94m，圆拱高0.96m），直墙和拱的厚度为300mm，均为钢筋混凝土浇筑。隧洞入口底板标高为+328m、出水口底板标高为+321.2m。采用200#混凝土砂浆浇灌。隧洞出口接消力池和排水明渠。隧洞出口上方为防止山体滑塌堵塞隧洞而盖封有盖板，盖板为钢筋混凝土预制件，厚0.12m。从现场检查看，隧洞出口上方的山体植被茂密，土层厚实，边坡稳定，无山体滑坡、泥石流等不良地质现象。

现场检查时，排水设施按设计要求施工，排水构筑物未出现堵塞、坍塌、裂缝、变形、腐蚀或磨蚀、漏砂等现象，运行工况正常。

与上一轮评价相比，排洪排水构筑物无变化。

2021年5月，江西荡坪钨业有限公司委托江西省建材产品质量监督检验站，对半边山尾矿库的排水系统进行了质量检测，出具了《江西荡坪钨业有限公司半边山尾矿库质量现状检测报告》，检测成果表明：经现场测量与观察，排水隧洞、排水井等尺寸与设计相符，排水畅通、运行正常，隧洞进出口周边山体或场地皆稳定，未见滑坡、泥石流等隐患；抽取了5处位置进行混凝土强度检测、5处位置进行钢筋保护层厚度检测、5处位置进行钢筋锈蚀检测、5处位置进行混凝碳化深度检测，均满足设计要求；综合分析得出半边山尾矿库排洪系统（排水隧洞、排水井）目前未发现结构性病害，能满足安全使用要求。

2.2.9 安全监测设施

根据现场踏勘，在半边山尾矿库初期坝和上游堆积坝设有坝体位移观测桩、上游堆积坝外坡面或坡脚设有浸润线观测孔。并根据隐患综合治理工程初步设计构建了浸润线、坝体位移（表面位移、内部位移）、干滩长度、库水位、降雨量、库区视频等监测监控仪以及监控室、企业调度指挥中心。具体情况如下：

一、人工监测设施

1. 位移安全监测设施：在初期坝坝顶、+310m、+330m、+340m标高均布置了一排5个位移观测孔（2个基准点观测孔，3个位移沉降观测点）。浸润线埋深：JR-p1-1、JR-p3-1观测孔最小值2.80m，其余观测孔均在3m以上。

2. 坝体浸润线安全监测设施

在+310m、+330m、+340m标高各布置深达20m的浸润线观测孔。

3. 库水位标尺

在排水井井身用红油漆刷涂刻度和水位标高，每隔0.1m一个刻度。

二、在线监测设施

1. 浸润线监测点

在坝体上设置了3个浸润线监测剖面，分别为JR-P1剖面，JR-P2剖面，JR-P3剖面。在每个剖面上均设置了4个浸润线监测点，共计12个监测点。

表2-3 在线浸润线坐标点位一览表

| 剖面编号 | 设备编号 | 设备名称 | 管口高程 | 管底高程 | X坐标 | Y坐标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JR-p1 | JR-p1-1-1 | 渗压计 | +330m | +310m | 9375.2467 | 17093.3899 |
| JR-p1 | JR-p1-2-2 | 渗压计 | +336m | +316m | 9431.2985 | 17069.8121 |
| JR-p1 | JR-p1-3-3 | 渗压计 | +342m | +322m | 9474.3671 | 17054.2256 |
| JR-p1 | JR-p1-4-4 | 渗压计 | +360m | +340m | 9527.3822 | 17034.2498 |
| JR-p2 | JR-p2-1-5 | 渗压计 | +330m | +310m | 9355.7316 | 17072.7047 |
| JR-p2 | JR-p2-2-6 | 渗压计 | +337m | +317m | 9417.3795 | 17041.7796 |
| JR-p2 | JR-p2-3-7 | 渗压计 | +342m | +322m | 9464.1275 | 17019.9600 |
| JR-p2 | JR-p2-4-8 | 渗压计 | +360m | +340m | 9517.5295 | 16993.0393 |
| JR-p3 | JR-p3-1-9 | 渗压计 | +330m | +310m | 9333.5297 | 17057.5142 |
| JR-p3 | JR-p3-2-10 | 渗压计 | +338m | +318m | 9400.6418 | 17007.1053 |
| JR-p3 | JR-p3-3-11 | 渗压计 | +342m | +322m | 9450.9949 | 16975.8728 |
| JR-p3 | JR-p3-4-12 | 渗压计 | +360m | +340m | 9502.8853 | 16940.4682 |

2. 坝体表面位移监测点

设立了3个坝体表面位移监测剖面，分别为WY-P1、WY-P2、WY-P3，一共安装9个位移传感器，每个剖面各设置3个监测点。

表2-4 在线位移监测点位一览表

| 剖面编号 | 设备编号 | 设备名称 | 安装高程 | X坐标 | Y坐标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WY-p1 | WY-p1-1-1 | 位移传感器 | +330m | 9378.6986 | 17095.6260 |
| WY-p1 | WY-p1-2-2 | 位移传感器 | +342m | 9478.1400 | 17056.2595 |
| WY-p1 | WY-p1-3-3 | 位移传感器 | +360m | 9531.0750 | 17036.3478 |
| WY-p2 | WY-p2-1-4 | 位移传感器 | +330m | 9359.4213 | 17072.1982 |
| WY-p2 | WY-p2-2-5 | 位移传感器 | +342m | 9467.7250 | 17022.1899 |
| WY-p2 | WY-p2-3-6 | 位移传感器 | +360m | 9520.9937 | 16995.3372 |
| WY-p3 | WY-p3-1-7 | 位移传感器 | +330m | 9337.3149 | 17059.4233 |
| WY-p3 | WY-p3-2-8 | 位移传感器 | +342m | 9454.8616 | 16978.0017 |
| WY-p3 | WY-p3-3-9 | 位移传感器 | +360m | 9506.5123 | 16943.1237 |

3. 坝体内部位移监测

设置了两个点，一个点在平台+329.0m中部，另一个点在堆积坝标高+342.0m马道上。

4. 干滩指标监测

在尾矿库滩顶设置了2台非接触式测距仪。

- 库水位及降雨量监测点设计

库水位监测点设置在排水井上，库区降雨量监测点布设在值班房屋顶上。

- 库区影像监测点设计

共设置4个视频监测点，安装在坝体两侧山体上，初期坝顶和值班房位置，监测库区水面、坝体外坡及放矿情况。

表2-5 视频监控点一览表

| 设备名称 | 安装高程 | X坐标 | Y坐标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频摄像机 | +330m | 9400.6137 | 17120.9031 |
| 视频摄像机 | +331m | 9368.4722 | 17089.1395 |
| 视频摄像机 | +342m | 9496.1006 | 17103.9683 |
| 视频摄像机 | +343m | 9418.4115 | 16872.1465 |

荡坪钨业定期实施了人工观测，保留有观测记录。在线监测系统运行状况良好。

半边山尾矿库在线安全监测预警系统接入了省级尾矿库安全生产风险监测预警平台，实现了数据共享、互联互通；与国家灾害风险综合监测预警信息平台的对接，实现了环境监测、安全监管数据共享。

与上一轮评价相比，安全监测设施没变化。

2.2.10 尾矿库辅助设施

根据现场踏勘，在半边山尾矿库右侧山坡上（靠近原崇义～大余公路）设有尾矿值班观测室和应急物资库，配备有应急物资。安排尾矿工24小时值班、巡查。值班房一角设有探照灯可以照射初期坝上下游，堆积坝坝顶、排水井设有照明设施。值班房有通往尾矿坝和排水井的检查便道。值班房悬挂有半边山尾矿库安全运行牌，各出入口及排水井设有避灾线路图、风险告知牌和各类安全警示牌。

2.2.11 放矿工艺

尾矿由选厂经引砂沟→旋流井→PE管自流输送至库内堆积坝前干滩面放矿堆坝，废水经自然沉降后通过排水井+排洪隧洞达标排入义安河，尾砂堆积在库内。

2.3 安全综合管理

2.3.1 安全机构设置

荡坪钨业设有安全生产委员会，主任为总经理，建立了较完善的安全管理体系。设立有安全环保生产部，负责全公司的安全、环保、防尘工作。

半边山采选车间设有安全组，负责尾矿库的安全管理。半边山尾矿库由半边山采选车间选矿工段管理，主要负责尾矿库的日常管理，现场由护坝组直接负责管理。尾矿工实行24小时值班巡查、交接班制度，安全管理人员及尾矿工手机24小时开机，保持通讯畅通。

2.3.2 安全生产责任制

荡坪钨业建立包括公司主要负责人、其他分管负责人、安全生产管理人员、职能部门及岗位作业人员在内的安全生产责任制。并就各级安全生产责任制落实情况进行了严格的奖惩考核。

2.3.3 安全生产管理制度

矿山已有安全检查制度、安全教育培训制度、职业危害预防制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等安全管理制度、尾矿库管理制度（尾矿库安全管理制度、尾矿库安全技术管理规程）、制定了尾矿护坝工操作规程及选厂各工种操作规程和作业安全规程。各项规章制度、规程落实得较好。

2.3.4 安全生产应急救援与措施

荡坪钨业成立了应急预案总指挥部，由总经理任总指挥，生产副总经理任副总指挥，相关部室成员及半边山采选车间相关人员为队员，组建了应急突击队，配备了应急救援物资器材。

鉴于人事变动，荡坪钨业重新修订完善了《江西荡坪钨业有限公司生产安全事故应急预案》，《江西荡坪钨业有限公司生产安全事故应急预案》于2021年7月30日已在赣州市应急管理局备案，取得了《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》，备案编号：3607002021034。

荡坪钨业与赣州市综合应急救援支队签订了《矿山救护服务协议书》，有效期至2024年3月16日。

2023年3月，荡坪钨业组织开展了半边山尾矿库溃坝应急演练活动，演练结束后，进行了评估、总结，保留有影像资料和相关记录。

2.3.5 安全教育培训

荡坪钨业较重视职工的安全教育培训工作，实行公司、车间、班组三级安全教育培训制度，有安全宣传教育室，安全管理人员及特种作业人员均经培训获得相应安全资质。半边山尾矿库有安全管理人员2人，尾矿工4人，全部持证上岗。

2.3.6 安全措施费用

江西荡坪钨业有限公司制定了2023年安全措施费用提取和使用计划，2023年1～9月份实际使用48万元，主要用于地下矿山、尾矿库安全设施建设、安全教育培训、安全隐患整改及劳动防护用品、应急演练、安全评价等方面，做到了安全费用足额提取、合理使用、专款专用。

2.3.7 安全检查

荡坪钨业正常开展公司、车间、班组级安全检查工作，有公司、车间、班组级安全检查情况及隐患整改情况记录。

开展了隐患排查治理体系建设，定期实施自查自纠、按时（每半月一次）上报与登入隐患排查平台。今年1～11月，荡坪钨业累计开展80次隐患排查治理工作，共查出一般隐患217条（含半边山尾矿库15条、樟东坑尾矿库12条、宝山尾矿库20条），共整改217条，整改率100%，整改期间制定了防范措施。

2.3.8安全生产标准化

荡坪钨业于2010年初开始启动半边山尾矿库安全标准化工作，于2012年2月通过了二级安全生产标准化评审，2012年3月取得证书和牌匾，证书编号：赣AQBW II[2012]0035，有效期至2015年3月20日。并每年进行了半边山尾矿库安标化自评活动。之后于2021年8月6日取得了江西省应急管理厅颁发的安标化证书和牌匾，证书编号：赣AQBW II[2021]042，有效期至2024年8月。

荡坪钨业积极开展了尾矿库风险管控体系建设，制订了隐患排查及风险分级管控制度以及风险分级管控“一图一表三清单”等，将隐患排查及风险管控纳入责任考核。

现半边山尾矿库作业现场保持着较好的状况，安全生产标准化体系运行正常。

2.3.9 事故情况

半边山尾矿库自建库以来未发生人员伤亡事故，保持了较好的安全生产态势。

2.3.10 安全生产责任保险

江西荡坪钨业有限公司已依法参加工伤等社会保险，已为一线从业人员办理了安全生产责任险，按要求交纳了保险费，并按规定发放、配戴了劳动保护用品。

2.4 周边环境

半边山尾矿库位于半边山选厂西北侧约2.0km的山谷中。库上游1km范围内除半边山选厂及民采区外，无其他工矿企业，大型水源地、水产基地，无公共聚集地，只有简易乡村公路直通尾矿库，无全国和省重点保护名胜古迹，地质构造简单，无不良地质现象，库区范围内不压矿。下游1km范围内约18户村民，约100人，地面标高约+272m～+280m，其中距离半边山尾矿库基础坝最近（水平距离约180～260m）的住房有4户，约20人，地面标高+272m～+273m。依《关于印发〈遏制尾矿库“头顶库”重特大事故工作方案〉的通知》，半边山尾矿库属于“头顶库”范畴。

半边山尾矿库上游左侧山坡曾有民采作业点直接排放尾砂、废水入库，侵占该库库容，缩短了该库的使用年限，尤其是左侧地名叫樟坑的民采作业点，其排废点标高+390m，距离半边山尾矿库堆积坝左侧约260m，影响后期尾矿堆积坝放矿、堆坝。同时对排洪系统也构成安全威胁。荡坪钨业多年、多次向当地政府有关部门反映，要求彻底根治这一危害行为，之后在半边山尾矿库隐患综合治理工程采取了削坡、分台阶等工程治理措施，一并予以整治，危害程度得以减轻，原樟坑民采作业点已被取缔。随着近几年国内河沙严禁开采，该民采点的废石、尾砂绝大部分已被清运出堆存处，露出了原有地表地貌，极大的改善了半边山尾矿库的周边环境，现民采点均已停止作业。

半边山选厂废石堆位于半边山尾矿库主坝上游650m处，废石堆所在矿区地形属于中～低山区，“V”形谷发育，切割较深，两侧山体坡度陡降，坡角30°～40°，两侧山顶高程+398.00m～+401.38m。沟谷内有厚薄不等的冲洪积块石、碎石覆盖沟底。坡体呈南北走向，南高北低，坡角30°～40°，主要由选厂手选碎石和块石堆弃而成，原废石堆底、顶部高程+356.02m～+368.56m。现场检查时，废石已基本清运出半边山选厂废石堆，半边山选厂废石堆对半边山尾矿库不构成安全影响。

图2-1 半边山尾矿库卫星照片

- 辨识与分析危险、有害因素

尾矿库是矿山的一项重要生产设施，它的运行状况好坏，直接关系到矿山的安全生产和人民生命财产的安全。据统计，在世界上的各种重大灾害中，尾矿库灾害仅次于发生地震、霍乱、洪水和氢弹爆炸而居于第18位。它一旦发生事故，必将对下游地区居民的生命和财产造成巨大灾害，并对环境造成严重污染。

  - 尾矿库病害的产生原因

尾矿库从勘察、设计、施工到使用的全过程中，任何一个环节有毛病，都可能导致尾矿库不能正常使用。其中，由于生产管理不善、操作不当或外界环境因素干扰所造成的病害比较容易检查发现；而勘察、设计、施工或其它原因造成隐患，在使用初期不易显现出来，这些常被人忽视的隐患往往属于很难补救和治理的病害。

3.1.1 勘察因素造成的病害

对库区、坝基、排洪管线等处的不良地质条件未能查明，就可能造成库内滑坡、坝体变形、坝基渗漏、排洪涵管断裂、排水井倒塌等病害。

对尾矿堆坝坝体及沉积滩的勘察质量低劣，则导致稳定分析、排洪能力等结论的不可靠。

3.1.2 设计因素造成的病害

设计质量低劣表现在基础资料不确切、设计方案及技术论证方法不当、不遵循设计规范、对库水位及浸润线深度的控制要求不明确，或要求不切实际等方面。尽管目前设计单位资质齐全，但上述因素造成尾矿库带病运行的现象屡见不鲜。由此造成的隐患大多为坝体在中、后期稳定性和防洪能力不能满足设计规范的要求。其次，排水构筑物出现断裂、气蚀、倒塌等病害也可能是由于设计人员技术不高或经验不足所造成。

3.1.3 施工因素造成的病害

初期坝施工中清基不彻底、坝体密实度不均、坝料不符合要求、反滤层铺设不当等，会造成坝体沉降不均、坝基或坝体漏矿、后期坝局部塌陷；排洪构筑物有蜂窝、麻面或强度不达标，当负荷逐渐增大时，会造成掉块、漏筋、断裂、甚至倒塌等病害。

3.1.4 操作管理不当造成的病害

在长期生产过程中，由于操作不当造成的常见病害和隐患如下：

- 放矿支管开启太少，造成沉积滩坡度过缓，导致调洪库容不足；

- 未能均匀放矿，沉积滩此起彼伏，造成局部坝段干滩过短；

- 长期独头放矿，致使矿浆顺坝流淌，冲刷子坝坡脚，且易造成细粒尾矿在坝屑大量聚积，严重影响坝体稳定；

- 长时间不调换放矿点，造成个别放矿点的矿浆外溢，冲刷坝体；

- 巡查不及时，放矿管件漏矿冲刷坝体；

- 坝面维护不善，雨水冲刷拉沟，严重时会造成局部坝段滑坡；

- 每级子坝高度堆筑太高，致使坝前沉积厚层抗剪强度很低、渗透性极差的矿泥，抬高了坝体内的浸润线，对坝体稳定十分不利；

- 长期对排洪构筑物不进行检查、维修，致使堵塞、露筋、塌陷等隐患未能及时发现。

由于管理不当造成的问题主要表现在未能有效地对勘察、设计、施工和操作进行必要的审查和监督；对设计意图不甚了解，片面追求经济效益，未按设计要求指导生产；对防洪、防震问题抱有侥幸心理；明知有隐患，不能及时采取措施消除；未经原设计同意，擅自修改设计等。

3.1.5 其他因素造成的病害

暴雨、地震之后可能对坝体、排洪构筑物造成病害：

- 由于矿石性质或选矿工艺流程变更，引起尾矿性质（粒度组成、粒径、比重、矿浆浓度等）的改变，而这种改变如果对坝体稳定和防洪不利时，自然会成为隐患；

- 因工农关系未协调好，而产生的干扰常常造成尾矿库隐患。如农民在库区上游甚至于在库区以内乱采、滥挖等。

根据实际发生事故的统计资料，各种尾矿库事故发生的原因与比例见表3-1。

表3-1 尾矿库失事的主要原因分析表

| 失事原因 | 洪水漫顶 | 坝身渗漏 （包括管涌） | 基础渗漏 （包括管涌） | 排洪或 泄水工程 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比例（%） | 28 | 19 | 22 | 16 | 15 |

通过统计分析可知，洪水漫顶和渗漏破坏造成的失事几率较大。洪水漫顶的主要原因：

（1）排水系统能力不够；

（2）尾矿库的调洪能力和安全超高过小；

（3）用子坝挡水；

（4）管理中的失误造成排水系统堵塞。

坝身渗漏的主要原因：

（1）尾矿坝无排渗设施；

（2）尾矿干滩长度和澄清距离过短；

（3）尾矿坝下游坝面坡度过陡；

（4）从库侧或库后排矿。

基础渗漏的主要原因：

（1）坝基的工程地质条件差，且施工时未进行必要的处理；

（2）筑坝材料不当；

（3）无排渗设施。

排洪或泄水工程发生事故的主要原因：

（1）排水设施的施工质量不符合设计要求；

（2）排水工程基础不稳而未进行处理；

（3）管理措施不当或误操作引发。

事故分析还表明，地基渗漏失事多发生在4年坝龄以前，而50%发生在运行的第一年里；坝身渗漏造成失事的有三分之一发生在竣工后5年之内；溢洪泄水构筑物破坏有1/3发生在施工后的一年之内，而泄流失事的有60%在泄流时发生；坝坡或坝肩滑动而失事的，96%在竣工15年后发生；因不均匀变形，贯穿性裂缝而失事的，60%以上是在坝体竣工后很快发生。

3.1.6 尾矿库失事实例

实例1：2003年6月，因大宝山地区普降大雨，8日槽对坑尾矿库东侧下游山体因土体水饱和而产生滑坡，导致溢洪道的陡坡段中部出现断裂和导流管中间折断，尾矿库的排洪通道受到严重影响。

实例2：湖北省大冶有色金属公司龙角山铜矿尾矿库溃坝，死亡28人，失踪3人。

实例3：大厂鸿图尾矿库倒塌，导致28人死亡，56人受伤、70多间房屋倒塌的重大事故。

实例4：2006年4月30日18时24分，陕西省商洛市镇安县黄金矿业有限责任公司尾矿库在加高坝体扩容施工时发生溃坝事故，外泄尾矿砂量约20万m3，冲毁居民房屋76间，22人被淹埋，5人获救，17人失踪。

实例5：2006年12月27日，贵州紫金矿业股份有限公司贞丰县水银洞金矿尾矿库子坝发生塌溃事故，约20万m3尾矿下泄，造成1人轻伤，下游2座水库受到污染，其中，约17万m3尾矿排入小厂水库(废弃水库)，3万m3尾矿溢出小厂水库后进入白坟水库（农灌水库）。

实例6：2008年9月8日山西省襄汾县新塔矿业公司尾矿坝溃坝，死亡281人。

3.2 尾矿库危险、有害因素分析

3.2.1 滑坡（坝坡失稳）

滑坡是尾矿坝最危险的因素之一，较大规模的滑坡，往往是垮坝事故的先兆，即使是较小的滑坡也不能掉以轻心。有些滑坡是突然发生的，有的先由裂缝开始，如不及时处理，逐步扩大和漫延，则可能造成垮坝重大事故。

滑坡的种类，按滑坡的性质分剪切性滑坡，塑流性滑坡和液化性滑坡。

滑坡的主要原因：

- 尾矿坝边坡陡于设计边坡，坝体抗滑安全系数不足；

- 坝面维护不善，雨水冲刷拉沟，严重时会造成局部坝段滑坡；

- 尾矿坝坡面无排水系统或排水系统不完善，造成坝面冲刷严重，威胁坝体安全。

- 为增加蓄水量，片面提高库内水位，造成尾矿库安全超高不足，降低坝体稳定性。

经现场检查，半边山尾矿库尾矿坝无滑坡现象。

3.2.2 洪水漫顶

洪水漫顶是造成尾矿库事故的主要危险因素，造成洪水漫顶的原因有：

- 排水系统能力不够；

- 尾矿库的调洪能力和安全超高过小；

- 管理中的失误造成排水系统堵塞。

经现场检查，未发现半边山尾矿库有洪水漫顶现象。

3.2.3 渗漏

非正常渗漏也是尾矿库常见的危险、有害因素，异常渗漏常导致溢流出口处坝体流土、冲刷及管涌等多种形式的破坏，严重的会导致垮坝事故。非正常渗漏按渗漏的部位可分为：坝体渗漏、坝基渗漏。

- 1.坝体渗漏的主要原因：

（1）尾矿坝无排渗设施；

（2）尾矿澄清距离过短；

（3）尾矿坝下游坝面坡度过陡。

2. 基础渗漏的主要原因：

（1）坝基的工程地质条件差，且施工时未进行必要的处理；

（2）筑坝材料不当；

（3）无排渗设施。

经现场检查，半边山尾矿库尾矿坝无渗漏现象。

3.2.4 排水、泄洪构筑物破坏

1. 排洪构筑物堵塞

排洪构筑物堵塞导致排洪能力急剧下降，库水位上升，安全超高不够，直接危及坝体安全。

排洪构筑物堵塞主要原因有：

（1）进水口杂物淤积；

（2）构筑物垮塌；

（3）长期对排洪构筑物不进行检查、维修，致使堵塞、露筋、塌陷等隐患未能及时发现。

2. 排洪构筑物错动、断裂、气蚀、垮塌

排洪构筑物错动、断裂常常造成大量泄漏，垮塌造成堵塞，排洪能力急剧下降，直接危及坝体安全。

排洪构筑物断裂、垮塌常由下列原因引起：

（1）未按设计要求施工；

（2）排洪管线等处的地基不均匀沉陷；出现不均匀或集中荷载；水流流态改变等；

（3）排洪构筑物有蜂窝、麻面或强度不达标，当负荷逐渐增大时，会造成掉块、漏筋、断裂、甚至倒塌等病害。

3. 排洪构筑物排洪能力不足

排洪构筑物排洪能力不足就不能及时排泄设计频率暴雨的洪水，库水位上升，危及坝体安全。

导致排洪构筑物排洪能力不足的主要原因有：

（1）原设计洪水标准低于现行标准；

（2）为节约投资，人为缩小排洪通道断面尺寸；

（3）排洪通道存在限制性“瓶颈”。

经现场检查，半边山尾矿库排洪构筑物无破坏现象。

3.2.5 调洪库容不足

调洪库容不足将降低尾矿库的防洪能力，遇大洪水时将造成溃坝事故。导致调洪库容不足的原因有：汛期保持高水位运行，造成调洪库容不足。

经现场检查，未发现半边山尾矿库有调洪库容不足现象。

3.2.6 裂缝

裂缝是尾矿坝较为常见的有害因素，某些细小的横向裂缝有可能发展成为坝体的集中渗漏通道，有的纵向裂缝或水平裂缝也可能是坝体出现滑塌的预兆。

裂缝的主要成因有：

- 坝基承载能力不均衡；

- 坝体施工质量差；

- 坝身结构及断面尺寸设计不当。

- 经现场检查，半边山尾矿库尾矿坝无裂缝现象。

3.2.7 淹溺

操作人员在进行排水井拱板添加等作业时，不慎坠入水中；及人员在巡查尾矿库时意外坠入水中；或外来人员在库内深水区游泳，意外抽筋等，将造成人员淹溺窒息。

3.2.8 高处坠落

高处坠落是指在2m以上的高处进行作业过程中发生坠落造成的伤亡事故。本项目主要是指在库区陡峭地段（如出入旋流井、排水井等处的检查便道）巡查、添加排水井拱板时，思想麻痹、身体、精神状态不良等意外发生高处坠落事故。

3.2.9 库区山体滑坡、塌方和泥石流

尾矿库库区山体滑坡、塌方和泥石流会阻塞库内排洪系统造成洪水漫顶，对尾矿库的安全产生不利影响。半边山尾矿库目前周边山体植被良好，暂无山体滑坡、塌方和泥石流迹象。但由于地处林区，有林区责任人砍伐林木开路弃土，弃土随雨水滑坡流入库内，可能堵塞坝肩沟等排水设施。

3.2.10 不良环境因素

主要指恶劣自然条件下的不安全因素，如超设计频率暴雨洪水、库区地震、库区山体滑坡等因素。

3.3 重大危险源辨识与重大生产安全事故隐患识别

1. 重大危险源辨识

依据《国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知》，《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》现已失效作废，原国家安全监管总局和国家应急管理部未出台新的关于尾矿库重大危险源辨识的配套文件；依据《中华人民共和国安全生产法》，“重大危险源，是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）”，可知重大危险源主要针对的是危险物品，但半边山选厂排放的尾矿属于Ⅰ类一般工业固体废物，不在危险物品之列，尾矿库目前暂不属于重大危险源范畴。故半边山尾矿库目前暂不属于重大危险源范畴。但尾矿库是矿山企业重要的危险源，是一个具有高势能的人造泥石流的危险源，一旦失事，将给下游造成严重损失。企业仍应登记建档、定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施，并报应急部门备案。

- 2. 重大生产安全事故隐患识别

依据《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准〉的通知》，对半边山尾矿库进行重大生产安全事故隐患识别，识别结果如下表：

表3-2 半边山尾矿库重大事故隐患识别情况表

| 序号 | 重大生产安全事故隐患 | 现场实际情况 | 识别结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库区或者尾矿坝上存在未按设计进行开采、挖掘、爆破等危及尾矿库安全的活动。 | 无此现象。 | 无重大隐患 |
| 2 | 坝体存在下列情形之一的： 1.坝体出现严重的管涌、流土变形等现象； 2.坝体出现贯穿性裂缝、坍塌、滑动迹象； 3.坝体出现大面积纵向裂缝，且出现较大范围渗透水高位出逸或者大面积沼泽化。 | 无此现象。 | 无重大隐患 |
| 3 | 坝体的平均外坡比或者堆积子坝的外坡比陡于设计坡比。 | 尾矿坝的外坡比符合设计值。 | 无重大隐患 |
| 4 | 坝体高度超过设计总坝高，或者尾矿库超过设计库容贮存尾矿。 | 无此现象。 | 无重大隐患 |
| 5 | 尾矿堆积坝上升速率大于设计堆积上升速率。 | 无此现象。 | 无重大隐患 |
| 6 | 采用尾矿堆坝的尾矿库，未按《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）第6.1.9条规定对尾矿坝做全面的安全性复核。 | 已按规定对尾矿坝做全面的安全性复核。 | 无重大隐患 |
| 7 | 浸润线埋深小于控制浸润线埋深。 | 无此现象。 | 无重大隐患 |
| 8 | 汛前未按国家有关规定对尾矿库进行调洪演算，或者湿式尾矿库防洪高度和干滩长度小于设计值，或者干式尾矿库防洪高度和防洪宽度小于设计值。 | 开展了调洪演算。 | 无重大隐患 |
| 9 | 排洪系统存在下列情形之一的： 1.排水井、排水斜槽、排水管、排水隧洞、拱板、盖板等排洪建构筑物混凝土厚度、强度或者型式不满足设计要求； 2.排洪设施部分堵塞或者坍塌、排水井有所倾斜，排水能力有所降低，达不到设计要求； 3.排洪构筑物终止使用时，封堵措施不满足设计要求。 | 无此现象。 | 无重大隐患 |
| 10 | 设计以外的尾矿、废料或者废水进库。 | 无此现象。 | 无重大隐患 |
| 11 | 多种矿石性质不同的尾砂混合排放时，未按设计进行排放。 | 无此现象。 | 无重大隐患 |
| 12 | 冬季未按设计要求的冰下放矿方式进行放矿作业。 | 无此现象。 | 无重大隐患 |
| 13 | 安全监测系统存在下列情形之一的： 1.未按设计设置安全监测系统； 2.安全监测系统运行不正常未及时修复； 3.关闭、破坏安全监测系统，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 | 运行正常。 | 无重大隐患 |
| 14 | 干式尾矿库存在下列情形之一的： 1.入库尾矿的含水率大于设计值，无法进行正常碾压且未设置可靠的防范措施； 2.堆存推进方向与设计不一致； 3.分层厚度或者台阶高度大于设计值； 4.未按设计要求进行碾压。 | 无此项。 | 无重大隐患 |
| 15 | 经验算，坝体抗滑稳定最小安全系数小于国家标准规定值的0.98倍。 | 经验算，尾矿坝坝体在各类工况均处于安全稳定状态。 | 无重大隐患 |
| 16 | 三等及以上尾矿库及“头顶库”未按设计设置通往坝顶、排洪系统附近的应急道路，或者应急道路无法满足应急抢险时通行和运送应急物资的需求。 | 设有应急道路。 | 无重大隐患 |
| 17 | 尾矿库回采存在下列情形之一的： 1.未经批准擅自回采； 2.回采方式、顺序、单层开采高度、台阶坡面角不符合设计要求； 3.同时进行回采和排放。 | 无此项。 | 无重大隐患 |
| 18 | 用以贮存独立选矿厂进行矿石选别后排出尾矿的场所，未按尾矿库实施安全管理的。 | 无此项。 | 无重大隐患 |
| 19 | 未按国家规定配备专职安全生产管理人员、专业技术人员和特种作业人员。 | 配有安全管理人员、专业技术人员、尾矿工。 | 无重大隐患 |

经现场检查，半边山尾矿库不存在上述重大生产安全事故隐患。

3.4 危险、有害因素分析结果

3.4.1 危险、有害因素产生的原因

1. 勘察因素造成；

2. 设计因素造成；

3. 施工因素造成；

4. 操作管理不当造成；

5. 其他因素造成。

3.4.2 危险、有害因素分析结果

1. 半边山尾矿库暂不属于重大危险源，不存在生产安全事故重大隐患。

2. 半边山尾矿库可能存在：滑坡（坝坡失稳），洪水漫顶，渗漏，排水、泄洪构筑物破坏，调洪库容不足，裂缝，淹溺，高处坠落，库区山体滑坡、塌方和泥石流，不良环境因素及其他因素造成的病害。

- 安全评价单元划分和选择

4.1 评价单元划分

按照评价单元划分原则和方法，考虑该尾矿库实际情况和尾矿库中危险、有害因素的危害程度，划分为以下六个单元：

- 综合安全管理单元

- 尾矿坝单元

- 防排洪系统单元

- 安全监测设施单元

- 库区环境单元

- 辅助设施单元

4.2 评价方法选择

安全评价方法是对系统的危险、有害因素及其危险、危害程度进行定性、定量的分析、评价的方法。评价方法的选择是根据评价的特点、具体条件和需要，考虑评价对象的特征以及评价方法的特点而确定的。根据该尾矿库危险、有害因素的特征以及安全评价导则的要求，本评价报告采用尾矿库调洪演算、坝体稳定计算、安全检查法和安全检查表法。

表4-1 评价方法一览表

| 评价单元 | 评 价 方 法 |
| --- | --- |
| 综合安全管理 | 安全检查表法 |
| 尾矿坝 | 安全检查表法、坝体稳定计算 |
| 防排洪系统 | 安全检查表法、尾矿库调洪演算 |
| 安全监测设施 | 安全检查法 |
| 库区环境 | 安全检查表法 |
| 辅助设施单元 | 安全检查法 |

- 安全评价

5.1 综合安全管理单元

5.1.1 安全检查表评价

运用《江西省尾矿库安全检查表》（已按现行规程规范要求进行了修订，下同），对半边山尾矿库整个系统的综合安全管理单元进行评判，具体情况如表5-1所示。

表5-1 综合安全管理单元安全检查表

| 项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法及地点 | 检查 记录 | 标准 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.安全许可 | 1.1安全生产许可证合法性。 1.2安全生产许可证有效性。 1.3安全生产许可证是否年检。 | 《安全生产许可证条例》第二条 | 查有效 证件 | 有效 | 否决项 | 任一项 不符合 即否决 | 符合 |
| 2.设计与 评价 | 2.1尾矿库的勘察、设计、安全评价、施工及施工监理等工作必须由具有相应资质的单位承担。 | 《尾矿库安全监督管理规定》 第十条 | 查设计文件、有效证书 | 有 | 否决项 |  | 符合 |
|  | 2.2尾矿坝堆积至设计最终坝高的1/2～2/3高度时，应对尾矿堆积坝进行工勘和稳定性分析。 | 《尾矿设施设计规范》第4.4.1条，《尾矿库安全监督管理规定》第十九条；《尾矿库安全规程》第6.1.9条 | 查工勘和稳定性分析文件 | 有 | 否决项 |  | 符合 |
|  | 2.3在用尾矿库进行回采再利用或闭库、停用的尾矿库重新启用或改作他用时，必须按照尾矿库建设的规定进行工程设计、安全评价和审批。 | 《尾矿库安全规程》第4.1、7.2、7.4、7.10条；《尾矿库安全监督管理规定》第二十七条 | 1、查有关资料、文件、制度及规程、规范 2、查工勘和稳定性分析文件 | 无此项 | 否决项 | 无设计或设计未经批准的否决，出现影响安全的倒扣6分 | 符合 |
|  | 2.4进行回采再利用时，必须严格按照批准的设计规划进行回采、排砂和排水，不得影响继续使用的尾矿坝和排洪设施的安全。 |  |  |  |  |  | 符合 |
| 3.安全管理 | 3.1应有实测的尾矿库现状图（尾矿坝平、剖面图、排洪及排水设施系统图，实测图纸有效期为六个月内）及尾矿年排放计划 | 《尾矿库安全规程》第6.1.2、11.1.3条《尾矿库安全监督管理规定》第二十二条 | 对照设计、现状查图纸资料 | 有 | 否决项 | 无图纸的否决，无计划的倒扣3分 | 符合 |
|  | 3.2建立和健全各级各岗位人员安全生产责任制 3.2.1尾矿库主要负责人安全生产责任制； 3.2.2尾矿库分管负责人安全生产责任制； 3.2.3尾矿库安全生产管理人员安全生产责任制； 3.2.4尾矿库职能管理部门安全生产责任制； 3.2.5尾矿工岗位安全生产责任制。 | 《尾矿库安全监督管理规定》第四条；《尾矿库安全规程》第6.1.1条；《安全生产法》《安全生产许可征条例》国家安监局、煤监局第9号令 | 1、查有关资料、文件、制度及规程、规范 2、查有效证件、 证书 | 有 | 10 | 缺1项 扣2分 | 10 |
| 3.安 全管 理 | 3.3企业应建立各项安全生产管理规章制度 3.3.1尾矿库日常和定期的检查制度； 3.3.2尾矿库应急管理制度 3.3.3隐患排查与整改制度； 3.3.4特殊状况安全检查制度； 3.3.5安全评价制度； 3.3.6尾矿库事故管理制度； 3.3.7监控、监测制度。 | 《金属非金属矿山安全规程》第4.2、4.3、4.4、4.5条；《尾矿库安全规程》第6.1.1条；《尾矿库安全监督管理规定》第四、五、六、二十一条；《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》《安全生产培训管理办法》；《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》《江西省安全生产委员会关于在全省高危行业领域实施安全生产责任保险制度的指导意见》；《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》 | 1、查有关资料、文件、制度及规程、规范 2、查有效证件、证书 | 未见3.3.2、3.3.4、3.3.7，3.3.2、3.3.4、3.3.7未运行 | 14 | 制度缺1项扣1分；1项制度未运行或运行差扣1分 | 8 |
|  | 3.4制定各工种岗位安全操作规程。 |  |  | 有 | 2 | 缺1项 扣1分 | 2 |
|  | 3.5主要负责人、分管安全工作负责人和安全管理人员经过安全培训，考核合格，持证上岗。 |  |  | 有 | 否决项 | 任一类 人员无证 就否 | 符合 |
|  | 3.6特种作业人员经有关部门考核合格，取得上岗资格。 |  |  | 有 | 否决项 | 尾矿工 无证就否 | 符合 |
|  | 3.7对从业人员进行安全知识培训，新员工、转岗员工应接受三级安全教育。 |  |  | 有 | 3 | 不符合 不得分 | 3 |
|  | 3.8制定应急救援预案及进行不定期演练，有与邻近应急救援组织签订的救护协议。 |  |  | 有 | 5 |  | 5 |
|  | 3.9按规定提取和使用安全技术措施费用； 3.9.1有保证安全生产投入的文件； 3.9.2有安全投入使用计划； 3.9.3有购置安全设施设备等实物证明。 |  |  | 有 | 5 | 缺1项 扣1分 | 5 |
|  | 3.10从业人员按规定穿戴和使用劳动保护用品与用具。 |  |  | 符合 | 2 | 不符合 不得分 | 2 |
|  | 3.11参加安全生产保险； 3.12有为从业人员缴纳安全生产责任保险证明； 3.13保险人数与从事尾矿库管理、尾矿工的实际人数相符。 |  |  | 符合 | 5 |  | 5 |
|  | 3.14应有防震与抗震措施。 | 《尾矿库安全安全生产标准化评分办法》 | 查记录 | 有 | 5 |  | 5 |
| 小计 |  |  |  |  | 51 |  | 45 |

5.1.2 评价单元小结

经检查，荡坪钨业于2006年3月取得了原江西省安全生产监督管理局颁发的半边山尾矿库安全生产许可证，证书编号：（赣）FM安许证字[2006]M0448号，每三年履行了延期换证手续。荡坪钨业设有安全管理机构，配备了专职安全管理人员，安全管理体系健全，制定了各种安全生产规章制度、安全生产责任制和应急救援预案，安全管理措施落实较好；主要负责人和安全管理人员经安全培训部门培训合格，持有安全资格证，有尾矿工4人，全部持证上岗，符合规范要求。尾矿库勘察、设计、施工、监理、评价均由有资质单位承担，符合相关规范要求；尾矿库有实测图纸且在有效期内，企业为尾矿库管理及作业人员办理了安全生产责任险。尾矿库现场安全管理较为规范。尾矿库综合安全管理单元应得分51分，实际分45分，得分率为88.24%.

综上所述，半边山尾矿库综合安全管理单元符合安全生产条件。

5.2 尾矿坝体单元

5.2.1 安全检查表评价

运用《江西省尾矿库安全检查表》对半边山尾矿库坝体现状进行评判，对其安全性进行评述，具体见表5-2。

表5-2 尾矿坝体安全检查表

| 项目 |  | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法及地点 | 检查 记录 | 标准 分值 | 评分 标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初期坝、拦挡坝、堆积坝、副坝、拦水坝坝体和排水棱体 | 坝 体 | 1.初期坝、拦挡坝、堆积坝、副坝、拦水坝坝体和排水棱体 1.1顶高程必须符合设计要求 1.2顶宽度必须符合设计要求 1.3筑坝材料必须符合设计要求 1.4内外坡比必须符合设计要求，当坝坡陡于设计值时，其稳定性必须符合规范要求 | 《尾矿库安全规程》第5.6.2、6.1.5、6.1.6条 | 对照设计、稳定性分析文件查现场 | 坝顶高程、顶宽、筑坝材料、内外坡比均与设计一致，符合要求 | 10 | 任1项 不符合 就不得分 | 10 |
|  |  | 1.5坝体出现贯穿性横向裂缝，且出现较大范围管涌、流土变形，坝体出现深层滑动迹象。 | 《尾矿库安全规程》第6.9条 | 查现场 | 无此现象 | 重大险情 |  | — |
|  |  | 1.6经验算，坝体抗滑稳定最小安全系数小于规范值的0.95。 |  | 查稳定性分析文件 | 大于规范值 |  |  | — |
|  |  | 1.7坝体出现浅层滑动迹象。 | 《尾矿库安全规程》第6.9条 | 查现场 | 无 | 重大隐患 |  | — |
|  |  | 1.8经验算，坝体抗滑稳定最小安全系数小于规范值的0.98。 |  | 查稳定性分析文件 | 无此现象 |  |  | — |
|  |  | 1.9坝体出现大面积纵向裂缝，且出现较大范围渗透水高位出逸，出现大面积沼泽化。 |  | 查现场 | 大于规范值 |  |  | — |
|  |  | 1.10经验算，坝体抗滑稳定最小安全系数满足规范规定值，但部分高程上堆积边坡过陡，可能出现局部失稳。 |  | 查稳定分析文件和现场 | 无此现象 | 一般隐患 |  | — |
|  | 堆积坝 | 2.1坝体应设位移、沉降和浸润线观测设施。 | 《尾矿库安全规程》第5.5.2条 | 对照设计 查现场 | 有 | 5 | 不符合 不得分 | 5 |
|  |  | 2.2浸润线位置局部过高，有渗透水逸出，坝面局部出现沼泽化。 | 《尾矿库安全规程》第6.9条 | 查观测 记录、现场 | 无此现象 | 一般隐患 |  | 正常库 |
|  |  | 2.3坝面出现纵向或横向裂缝。 |  | 查现场 | 无裂缝 |  |  | 正常库 |
|  |  | 2.4马道的高程、宽度必须符合设计要求。 | 《尾矿设施设计规范》第4.5.5、4.5.7条，《尾矿库安全规程》第5.3.20条 | 对照设计查现场 | 符合 | 4 | 不符合 不得分 | 4 |
|  |  | 2.5坝面排水沟的数量、尺寸必须符合设计要求，并保持畅通。 |  |  | 畅通 | 4 |  | 4 |
|  |  | 2.6上游式尾矿坝的堆积坝下游坡面上，应结合排渗设施每隔6～10m高差设排水沟。 |  | 对照设计、规范查现场 | 符合 | 3 |  | 3 |
|  |  | 2.7坝面未按设计设置排水沟，冲蚀严重，形成较多或较大的冲沟。 | 《尾矿设施设计规范》第4.5.9条，《尾矿库安全规程》第6.9条、第5.3.20条 | 查现场 | 无此项 | 病库 |  | 正常库 |
|  |  | 2.8尾矿堆积坝下游坡与两岸山坡结合处的山坡上设置的截水沟应符合设计要求，并畅通。 |  | 对照设计 查现场 | 无此项 |  |  | 正常库 |
|  |  | 2.9堆积坝外坡未按设计覆土、植被。 |  |  | 无此项 |  |  | 正常库 |
|  |  | 2.10尾矿坝下游坡面上，不得有积水坑存在。 | 《尾矿库安全规程》第6.3.11条 | 查现场 | 无此现象 | 3 | 不符合 不得分 | 3 |
|  | 拦挡坝 | 3.1尾矿库拦挡坝在设计洪水位时，其安全超高不得小于最小安全超高、最大风雍水面高度和最大风浪爬高三者之和。地震雍浪高度可根据抗震设防烈度和水深确定，可采用0.5～1.5m。 | 《尾矿设施设计规范》第4.2.3条，《尾矿库安全规程》第5.3.11、5.3.12条第5.3.11、12条 | 对照设计查现场 | 无此项 | 5 |  | — |
|  |  | 3.2挑流鼻坎应与设计的相符，施工质量合格，下泄水不得冲刷坝脚。 | 《尾矿库安全规程》第5.6.2条 | 对照设计查现场 | 无此项 | 5 |  | — |
| 初期坝、拦挡坝、堆积坝、副坝、拦水坝坝体和排水棱体 | 初期坝 | 4.1上游式尾矿堆积坝的初期透水堆石坝坝高与总坝高之比值不宜小于1/8。 | 《尾矿设施设计规范》第4.1.3条，《尾矿库安全规程》第5.3.3条 | 查设计与现场并进行验算 | 无此项 | 5 |  | — |
|  |  | 4.2透水初期坝上游坡面采用土工布组合反滤层时，土工布嵌入坝基及坝肩的深度不得小于0.5m，并需用土料填塞密实。 | 《尾矿设施设计规范》第4.5.4条 | 查设计文件、竣工、监理报告、现场 | 无此项 | 5 | 不符合 不得分 | — |
|  |  | 4.3 初期的安全超高和泄洪能力要满足初期设计洪水标准。 | 《尾矿设施设计规范》第4.1.3条，《尾矿库安全规程》第5.3.3条 | 查设计与场察 | 符合 | 7 |  | 7 |
|  | 堆积坝 | 5.1坝上必须配备有通讯照明设备、各种安全监测设施、救生设备。 | 《尾矿库安全规程》第9.7.1条 | 查现场 | 有 | 2 |  | 2 |
|  |  | 5.2每一期筑坝充填作业之前，必须进行岸坡处理。岸坡处理应做隐蔽工程记录，如遇泉眼水井、地道或洞穴等，要采取有效措施进行处理，经主管技术人员检查合格后方可充填筑坝。 | 《尾矿库安全规程》 第6.3.3条 | 查设尾矿库工程档案、现场 | 无记录 | 3 |  | 0 |
|  |  | 5.3每期子坝堆筑完毕，应进行质量检查，检查记录需经主管技术人员签字后存档备查。 | 《尾矿库安全规程》第6.1.6、6.3.5条 | 查现场查尾矿库工程档案 | 无记录 | 2 |  | 0 |
|  |  | 5.4坝下游坡面不得有冲刷、拉沟现象。 | 《尾矿库安全规程》第6.3.11条 | 查现场 | 符合 | 4 |  | 4 |
|  |  | 5.5若同一尾矿库内，建有一座或几座尾矿堆积坝体时，不得将细粒尾矿排至尾矿堆积坝前。 | 《冶金矿山尾矿设施管理规程》第4.2.9条 | 查现场 | 无此项 | 7 |  | — |
|  |  | 5.6坝面不得出现局部隆起、塌陷、流土、管涌、渗水量增大或渗水变浑等异常情况。 | 《尾矿库安全规程》第6.9条 | 查记录、 现场 | 无此现象 | 7 |  | 7 |
|  |  | 5.7上游式尾矿筑坝，应于坝前均匀分散放矿（修子坝或移动放矿管时除外）。在沉积滩范围内不允许有大面积矿泥沉积；沉积滩顶应均匀平整：沉积滩坡度及长度等应符合设计要求；矿浆排放不得冲刷初期坝和子坝，严禁矿浆沿子坝内坡趾流动冲刷坝体；放矿是否有专人管理。 | 《尾矿库安全规程》第6.3.4条 | 查尾矿库工程档案、现场 | 滩顶 高程不一致 | 7 | 不符合 不得分 | 0 |
|  |  | 5.8坝体较长时应采用分段交替放矿作业，使坝体均匀上升，滩面不得出现侧坡、扇形坡或细颗粒尾矿大量集中沉积于一端或一侧。 | 《尾矿库安全规程》第6.3.4条 |  | 符合 | 6 | 不符合 不得分 | 6 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 67 |  | 55 |

5.2.2 尾矿坝稳定性分析

本节内容主要摘自《江西荡坪钨业有限公司半边山尾矿库稳定性分析报告》。

（一）稳定性分析相关规范规定

四等尾矿库坝坡抗滑稳定的安全系数不应小于表5-3中的数值。

表5-3 坝坡抗滑稳定安全系数

| 运用情况 | 安全系数 |
| --- | --- |
| 正常运行 | 1.15 |
| 洪水运行 | 1.05 |
| 特殊运行 | 1.00 |

- 坝体稳定性分析计算

- 坝体渗流计算

根据本工程实际情况，建立渗流有限元计算模型，计算得到坝体浸润线。计算中取尾矿坝上下游水位以下的坡面为第一类边界（定水头边界），初期坝下游水位以上的表面为溢出面，其中大口辐射井（D=3.0m，H=9.0m）中浸润线降深按经验系数折减。半边山尾矿库各土层渗透系数采用工勘资料中推荐使用的各土层渗透系数，初期坝主要由块石、水泥砂浆组成，块石与水泥砂浆成层平起穿插砌筑，局部空隙较大，块石料主要为中风化花岗岩，块石呈不规则状，大小不一，渗透系数取值10-3cm/s。见表5-4，计算结果见图5-1～图5-2。

表5-4 半边山尾矿库各土层渗透系数统计表

| 地层 | 渗透性系数建议值k（cm/s） | 渗透性等级 |
| --- | --- | --- |
| 尾中砂 | 5.0×10-3 | 中等透水 |
| 尾粉质粘土 | 2.0×10-5 | 弱透水 |
| 素填土 | 2.0×10-5 | 弱透水 |
| 粉质粘土 | 5.0×10-4 | 中等透水 |
| 强风化变质细砂岩 | 9.0×10-4 | 中等透水 |
| 中风化变质细砂岩 | 4.0×10-4 | 中等透水 |

尾中砂渗透系数5.0×10-3m/s，从安全角度出发，参照《规范》附录四尾中砂渗透系数K取1.5×10-3m/s。

图5-1 现状坝体浸润线计算简图

从渗流计算结果来看，浸润线不会从坝面上逸出，不会产生管涌和流土等现象。

- 坝体稳定分析

根据《水工建筑物抗震设计规范》第1.0.2条规定，抗震设防烈度为6度或小于6度时，可不进行抗震计算。

尾矿坝稳定计算采用瑞典圆弧法，分正常工况、洪水工况分别计算坝体稳定最小安全系数，计算模型简图如图5-2。

图5-2 坝体边坡稳定计算模型简图

根据工程地质勘察报告，各地层物理力学指标值如表5-5。

表5-5 尾矿库各土层物理力学指标值

| 地层 | 密度（g/cm3） | θ（°） | C（kPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| 浆砌块石 | 22.0 | 30.0 | 130 |
| 干砌块石 | 19.0 | 30.0 | 0 |
| 尾中砂 | 18.0 | 28.3 | 12.4 |
| 尾粉质粘土 | 17.0 | 10.0 | 15.0 |
| 粉质粘土 | 19.0 | 17.4 | 17.9 |
| 碎石土 | 19.0 | 25.0 | 0.0 |
| 变质细砂岩 | 20.0 | 40.0 | 14.0 |

计算结果见表5-6：

表5-6 尾矿坝稳定计算成果分析表

| 尾矿堆积标高 | 工况 | 分析方法 | 最小抗滑稳定系数K | 规范规定值K0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +344.87m | 正常运行 | 瑞典 圆弧法 | 1.274 | 1.15 |
|  | 洪水运行 |  | 1.256 | 1.05 |

坝体抗滑稳定计算简图见图5-3～图5-4：

图5-3 尾矿堆积至+344.87m标高时坝体抗滑稳定示意图（正常工况）

图5-4 尾矿堆积至+344.87m标高时坝体抗滑稳定示意图（洪水工况）

总体来看，半边山选厂尾矿粒径较粗，属于中等透水型，且坝体上升速度很缓，利于尾砂固结，有利于坝体渗透稳定。并根据计算简图及表5-6计算结果可知，在尾矿堆积至标高+344.87m时，尾矿坝抗滑稳定安全系数达到规范规定的Ⅳ等库最小抗滑稳定安全系数的要求，坝体满足稳定要求。现尾矿堆积至+346.47m标高，外坡比符合设计要求，故尾矿坝仍处于稳定状态。

5.2.3 单元评价小结

1. 通过尾矿坝稳定分析计算来看，尾矿坝体处在稳定状态。

2. 经现场检查，尾矿坝基本符合设计要求，未发生坝体位移、沉陷、裂缝、坍滑、渗透水、沼泽化等现象。尾矿坝体单元应得分67分，实际得分55分，得分率为82.09%，尾矿坝符合安全要求。

3. 半边山选厂尾矿粒径较粗，尾矿排放需一定坡度，所以导致堆积坝坝顶标高不均匀。荡坪钨业宜加大尾矿库南端的尾矿排放量，以保证堆积坝坝顶标高基本一致。

4. 堆筑堆积坝之前，荡坪钨业应实施岸坡清理、落实隐蔽工程验收和记录。堆积坝堆完后，工程技术人员应进行质量检查，形成记录、存档备查。

5.3 防排洪系统单元

5.3.1 安全检查表评价

运用《江西省尾矿库安全检查表》，对半边山尾矿库防排洪系统单元进行评判，具体见表5-7。

表5-7 防排洪系统单元安全检查表

| 项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法 及地点 | 检查 记录 | 标准 分值 | 评分 标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防洪 排水 | 1.调洪库容与安全超高、最小干滩长度 1.1当尾矿库调洪库库容严重不足，在设计洪水位时，安全超高和最小干滩长度都不满足设计要求，将可能出现洪水漫顶。 | 《尾矿库安全规程》第6.9.3条 | 对照设计查现场、 图纸 | 满足设计要求 | 重大 险情 |  | — |
|  | 1.2当尾矿库调洪库库容不足，在设计洪水位时安全超高和最小干滩长度均不满足设计要求。 | 《尾矿库安全规程》第6.9.2条 | 对照设计 查现场 | 满足设计要求 | 重大 隐患 |  | — |
|  | 1.3当尾矿库调洪库库容不足，在设计洪水位时不能同时满足设计规定的安全超高和最小干滩长度要求。 | 《尾矿库安全规程》第6.9.1条 |  | 满足设计要求 | 一般 隐患 |  | — |
|  | 2.排洪系统 2.1尾矿库防洪能力低于设计能力（排洪、排水构筑物结构尺寸低于设计要求） 2.2排洪系统严重堵塞或坍塌，不能排水或排水能力急剧下降。 2.3排水井显著倾斜，有倒塌的迹象。 | 《尾矿库安全规程》第6.9.3条 |  | 排洪系统符合设计，运行良好 | 重大 险情 | 有1项符合，就为重大险情 | — |
|  | 2.4排洪系统部分堵塞或坍塌，排水能力有所降低，达不到设计要求。 2.5排水井有所倾斜。 | 《尾矿库安全规程》第6.9.2条 |  | 排洪 系统 完好 | 重大 隐患 | 有1项符合，就为重大隐患 | — |
|  | 2.6排水系统出现不影响安全使用的裂缝、腐蚀或磨损。 | 《尾矿库安全规程》第6.9.1条 |  | 排洪 系统 完好 | 一般 隐患 |  | — |
|  | 3.1库内应在适当地点设置清晰醒目的水位观测标尺，并标明正常运行水位和警戒水位。 | 《尾矿库安全监测技术规范》第8.2.1条，《尾矿库安全规程》第5.5.4、6.4.5条 | 查现场 | 无警戒 水位 | 2 | 缺1项 扣1分 | 1 |
|  | 3.2尾矿库水边线应与坝轴线基本保持平行。 | 《尾矿库安全生产标准化评分办法》 |  | 不符合 | 3 | 不符合 不得分 | 0 |
|  | 3.3应疏浚库区内截洪沟、坝面排水沟及下游排洪（渠）道； 3.4按设计确定的排洪底坎高程，将排洪底坎以上1.5倍调洪高度内的档板全部打开； 3.5清除排洪口前水面漂浮物； | 《尾矿库安全规程》第6.4.3条 | 查现场 | 符合 | 6 | 1项不符合扣2分 | 6 |
|  | 3.6应备足抗洪抢险所需物资，落实应急救援措施； 3.7应确保上坝道路、通讯、供电及照明线路可靠和畅通； 3.8及时了解和掌握汛期水情和气象预报情况。 | 《尾矿库安全规程》第6.1.10、9.7.2、9.7.4、10.8条 | 查现场 和记录 | 符合 | 7 | 不达要求前2项有1项扣3分，后1项扣1分 | 7 |
|  | 3.9不得在尾矿滩面设置泄洪口。 | 《冶金矿山尾矿设施管理规程》第4.3.5条 | 查现场 | 无此 现象 | 7 | 不符合 不得分 | 7 |
|  | 3.10尾矿库排水构筑物停止使用后，是否按照设计要求进行封堵。 | 《尾矿库安全规程》第6.4.8条 | 查设尾矿库工程档案和现场 | 无此项 | 5 |  | - |
|  | 3.12排水系统是否有变形、位移、损坏现象。 | 《尾矿库安全规程》第9.2.5条 | 查现场 | 完好 | 7 |  | 7 |
|  | 3.13未经技术论证，不得用常规子坝拦洪。 | 《尾矿库安全规程》第6.4.3条 | 对照设计、 现场检查 | 无此项 | 4 |  | - |
| 小计 |  |  |  |  | 32 |  | 28 |

5.3.2 尾矿库调洪演算

本节内容主要摘自《江西荡坪钨业有限公司半边山尾矿库调洪演算报告（2023年）》（金建工程设计有限公司，2023年2月）。

- 尾矿库等级及防洪标准

半边山尾矿库总库容240.00万m3，初期坝坝高28m，堆积坝最终高程+360.0m，总坝高58.0m，为四等库，库内主要水工构筑物等级为四级。目前半边山尾矿库现状堆积高程+345.41m，坝高为43.41m，堆存库容137.40万m3，按《尾矿库安全规程》和《尾矿设施设计规范》的规定，属于四等库，防洪标准取200年一遇。尾矿库最小安全超高0.5，最小干滩长度50m。

- 洪水计算

主沟槽长、沟槽平均坡降从矿方提供的1：2000地形图测算得出，参数见表5-8。

表5-8 半边山尾矿库主要地形参数

| 汇水面积 F（km2） | 主沟槽L（m） | J | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.15 | 1320 | 0.061 | 现状坝顶高程约 +345.41m |

表5-9 暴雨参数表

| 设计频率 P | 时段t | 年最大暴雨均值H（mm） | 变差系数Cv | 模比系数Kp | 设计雨量 Hp（mm） | 暴雨递减指数 n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P=0.2% | 24h | 100 | 0.45 | 2.79 | 279 | n1=0.498 |
|  | 6h | 70 | 0.4 | 2.53 | 177.1 | n2= 0.672 |
|  | 60min | 40 | 0.4 | 2.53 | 101.2 |  |
|  | 10min | 20 | 0.3 | 2.06 | 41.2 |  |

表5-10 尾矿库洪水计算成果表

| 洪水重现期（年） | 洪峰流量（m3/s） | 一次性洪水总量W（104m3） | 汇流时间t（h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | 113.29 | 82.05 | 1.034 |

由推理公式法计算的洪峰流量及洪水总量，概化五点折腰多边形过程线推求地面流量过程线。采用《江西省暴雨洪水查算手册》2010年10月版本中推荐的五点概化法进行绘制，见图5-5。

表5-11 五点概化过程线转折点坐标

| 坐标 | a起涨点 | b起涨段转折点 | c洪峰 | d退水段转折点 | e终止点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量Qt（m3/s） | 0 | 0.1Qt | Qt | 0.2Qt | 0 |
| t（h） | 0 | 0.1T | 0.25T | 0.5T | T |

图5-5 尾矿库库内200年一遇洪水过程线

- 泄流计算

排洪系统采用排水井+隧洞的型式。排水井为框架挡板式排水井，断面尺寸直径6.0m，高19.00m。隧洞长312.38m，平均坡度4.8%，隧洞入口高程为328.0m，采用直墙三心圆拱形断面，断面尺寸，底宽2.5m，高度2.9m（直墙高1.94m，圆拱高0.96m），直墙和拱的厚度为300mm，均为钢筋混凝土浇筑。

根据《尾矿设施设计参考资料》，排水井—隧洞的泄流计算公式为：

- 1）自由泄流

a）水位未淹没框架式圈梁时：

Q=ncmεbc2gHy1.5

b）水位淹没圈梁时：

Qb=2.7ncωcHi+1.8ncmεbcH01.5

c）水位淹没井口时：

Q=φωc2gHj

其中，φ=11+ξ4+ξ4ξ62

2）半压力流：

Q=φFs2gH

其中，φ=11+λildf22+ξ2+ξ3f12+ξ4f12+ξ5f72

3）压力流：

Q=μFx2gHz

其中，φ=11+λgLDf32+ξf32+ξ2f92+ξ3f32+ξ4f52+ξ5f82

具体参数表示详见《尾矿设施设计参考资料》

洪水流量值采用现状坝顶高程时计算的洪峰流量，当前库内水位+340.35m，设计从+340.35m水位开始调洪演算。

表5-12   +345.41m坝顶高程排水井泄流

| 水位(m) | 水头(m) | 流量(m3/s) |
| --- | --- | --- |
| 340.35 | 0 | 0.000 |
| 340.85 | 0.5 | 11.159 |
| 341.35 | 1.0 | 30.705 |
| 341.85 | 1.5 | 35.869 |
| 342.35 | 2.0 | 36.233 |
| 342.85 | 2.5 | 36.586 |
| 343.35 | 3.0 | 36.933 |
| 343.85 | 3.5 | 37.276 |
| 344.35 | 4.0 | 37.614 |
| 344.85 | 4.5 | 37.950 |
| 345.35 | 5.0 | 38.021 |
| 345.85 | 5.5 | 38.256 |
| 346.35 | 6.0 | 38.685 |
| 346.85 | 6.5 | 38.981 |
| 347.35 | 7.0 | 39.106 |
| 347.85 | 7.5 | 39.457 |

- 调洪演算

调洪演算采用水量平衡法，根据来洪过程线和排洪系统的泄水量与尾矿库的蓄水量关系曲线，通过水量平衡计算求出泄洪过程曲线从而定出泄流量和调洪库容。按以下公式计算：

12Qs+Qz∆t−12qs+qz∆t=Vz+Vs

式中： Qs、Qz−时段始、终尾矿库的来洪流量，m3/s；

qs、qz−时段始、终尾矿库的泄洪流量，m3/s；

Vs、Vz时段始、终尾矿库的蓄洪量，m3；

∆t−该时段的时间，h，在此取 ∆t=0.33h。

令Q=12Qs+Qz，将其带入到：

Vz+12qz∆t=Q∆t+Vs−12qs∆t

表5-13 现状+345.41m坝顶高程调洪库容

| 水位（m） | 面积（m2） | 库容（m3） |
| --- | --- | --- |
| 340.35 | 56818 | 0 |
| 342.35 | 68883 | 125700 |
| 344.35 | 82490 | 277073 |
| 346.35 | 112356 | 471919 |

表5-14 现状坝顶高程的调洪演算成果表

| 坝顶高程 | 防洪标准 | 洪峰流量 | 正常运行水位 | 调洪高度 | 调洪后最高洪水位 | 调洪库容 | 调洪后下泄流量 | 泄流状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （m） | （年） | （m3/s） | （m） | （m） | （m） | （104m3） | （m3/s） | - |
| +345.41 | 200 | 113.29 | 340.35 | 3.56 | 343.91 | 24.37 | 37.88 | 压力流 |

经调洪演算，尾矿库最大的下泄流量为37.88m3/s，所需调洪库容24.37×104m3，调洪之后的最高洪水位+343.91m，可以满足调洪后排洪要求。尾矿坝坝顶高程+345.41m，坝顶高程与最高洪水位之间的高差有1.50m，大于最小安全超高，同时干滩长度也满足要求。

5.3.3 评价单元小结

1. 通过洪水复核，半边山尾矿库防排洪系统能满足洪水泄流要求。

2. 经现场检查，半边山尾矿库防排洪设施符合设计要求、运行状况良好，排水井井架无变形、裂缝、脱落、倾斜、坍塌等现象，拱板无错位、断裂现象，拱板缝之间密实无漏砂现象，进水口水面漂浮物得以及时清除；隧洞无裂缝、坍塌、堵塞等现象。防洪排水单元应得分32分，实际得分28分，得分率87.5%，防排洪设施符合安全要求。

3. 荡坪钨业应在排水井水位标尺上标示警戒水位，并及时刷新水位标尺，便于查看。

4. 荡坪钨业应加强排洪隧洞出口上方山体的检查工作，防止村民砍伐杉树、竹子后，植被破坏而水土流失、山体滑塌堵塞出口，导致排水不通畅，引发洪水漫顶事故。

5. 添加或拆除排水井拱板时，事先落实好许可作业制度，交代相关安全事项。作业人员应系好安全带和安全绳，实行“高挂低系”即安全绳一端固定在排水井立柱高处，一端系在作业人员穿好的安全带上。作业时，应齐心协力、站稳扶牢，小心抬、平稳放。拱板摆放前先铺设好土工布压缝、防尾矿渗漏，之后再用水泥固定拱板各接触面。拆除拱板时，则采用尖锉和铁锤从拱板内侧由两端往中间或中间往两端撬开，不得破坏排水井立柱，并确保人身安全。

5.4 安全监测设施单元

5.4.1 安全检查法评价

经评价组评价人员现场安全检查，半边山尾矿库安全监测设施既有传统的人工安全监测设施，也有自动的在线监测设施，且设置位置、数量基本上与设计相符，观测频率和精度符合规定要求。半边山尾矿库在线安全监测预警系统接入了省级尾矿库安全生产风险监测预警平台，实现了数据共享、互联互通。坝体人工安全监测设施以及在线监测设施运行状况均正常，荡坪钨业较好的落实了安全监测设施（含在线监测设施）维护和定期观测，并保存了观测记录。坝体人工监测设施运行正常，由观测记录可知，坝体沉降位移波动幅度较小，基本无变化，在测量允许误差范围内。浸润线埋深在2.8m～16.2m之间，对应数值之间的波动幅度较小，均符合规范值要求。

5.5 库区环境单元

5.5.1 安全检查表评价

运用《江西省尾矿库安全检查表》，对半边山尾矿库库区环境单元进行评判，具体见表5-15。

表5-15 库区环境单元安全检查表

| 项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法及地点 | 检查 记录 | 标准 分值 | 评分 标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库区 安全 | 1.1周边山体失稳，随时有可能滑动、坍塌影响尾矿库安全。 | 《尾矿库安全规程》第9.5.2条 | 查现场 | 周边山体较稳定 | 病库 |  | 满足 要求 |
|  | 1.2库区是否存在违章爆破、采石和建筑；违章进行尾矿回采、取水；外来尾矿、废石、废水和废弃物排入、放牧和开垦和炸鱼等危害尾矿库安全的活动。 | 《尾矿库安全规程》第9.5.3条 |  | 符合 | 7 | 不符合不得分 | 7 |
| 小计 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |

5.5.2 评价单元小结

1. 经现场检查，半边山尾矿库周边山体稳定，无滑坡、坍塌、泥石流等影响尾矿库安全情况的不良地质现象，但由于历史遗留问题，左侧山体有民采作业点，其排放的尾矿曾经直接排入半边山尾矿库，给该库的安全管理造成一定影响，荡坪钨业多年、多次向当地政府有关部门反映，要求彻底根治这一危害行为，之后在半边山尾矿库隐患综合治理工程采取了削坡、分台阶等工程治理措施，一并予以整治，危害程度得以减轻，原樟坑民采作业点已被取缔。随着近几年国内河沙严禁开采，该民采点的废石、尾砂绝大部分已被清运出堆存处，露出了原有地表地貌，极大的改善了半边山尾矿库的周边环境，现民采点均已停止作业。库区环境单元应得分7分，实际得分7分，得分率为100%，半边山尾矿库库区环境符合安全要求。

2. 半边山尾矿库现场管理较为规范，虽与下游村庄距离较近，但建库59年以来，未发生过安全事故。荡坪钨业应跟当地气象站建立联系，对矿区进行有效的天气预报。并加强与当地人民政府及村民小组的联系，在适当地段设置警报器，或配备锣鼓、喊话器，以便将险情信息及时传达和提醒下游村民；在显眼处张贴避灾线路图和紧急疏散指南，并对村民进行宣传和培训；组织应急协助队伍，专人专责，户户落实制，落实撤离对象，尾矿库应急预案按安全撤离30分钟进行，及时将淹没范围内的村民转移至安全区域。检查、维护好自动雨量计，当10分钟降雨量大于设计雨量时发出紧急警报。并不定期组织当地村民一并参加尾矿库生产安全事故应急演练，做好下游群众的宣传教育、紧急疏散和救护等项工作。

3. 半边山尾矿库属于“头顶库”，根据《江西省安监局转发《国家安监总局关于印发〈遏制尾矿库“头顶库”重特大事故实施方案〉的通知》的通知》，荡坪钨业按“一库一策”的原则，并结合当地实际情况，编制了《江西荡坪钨业有限公司尾矿库“头顶库”治理方案》，主要是在2012年实施了隐患综合治理工程，基本上消除了尾矿库原有安全隐患，提升了本质安全程度，拟采取加强内部安全管理和强化外部应急联动机制的治理方式，降低尾矿库险情的危害程度。据悉，荡坪钨业已按江西省应急管理厅有关文件的精神要求，编制了半边山尾矿库的“一库一策”实施方案。

5.6 辅助设施单元

5.6.1 安全检查法评价

（1）经现场踏勘，半边山尾矿库右侧山坡上（靠近原崇义～大余公路）设有尾矿值班观测室和应急物资库，配备有应急物资。

（2）经现场踏勘，半边山尾矿库已安排尾矿工24小时值班、巡查。

（3）经现场踏勘，半边山尾矿库值班房一角设有探照灯可以照射初期坝上下游，堆积坝坝顶、排水井设有照明设施。

（4）经现场踏勘，半边山尾矿库值班房有通往尾矿坝和排水井的检查便道。值班房悬挂有半边山尾矿库安全运行牌，各出入口及排水井设有避灾线路图、风险告知牌和各类安全警示牌。

综上所述，半边山钨业尾矿库现场管理较为规范，辅助设施符合规程规范规定。

荡坪钨业应加大尾矿库检查道路、安全标志、照明设施以及通讯系统的日常维护管理，确保道路畅通无阻、安全标志显眼醒目、照明设施以及通讯系统正常有效。及时更新各类应急物资，确保数量种类齐全有效。

5.7 综合安全评价

5.7.1 概述

本节采用安全检查表分析法对尾矿库的综合安全状况进行评价，该检查表对尾矿库系统状况的安全综合情况进行检查，并对各项检查内容赋予了分值，依据尾矿库所得分值，将尾矿库分成四个安全等级，以此来确定尾矿库的安全生产现状。

5.7.2 评价标准说明

表5-16 评价标准说明见表

| 类型 | 概念 | 条件 |
| --- | --- | --- |
| A类库 | 安全生产条件较好，生产活动有安全保障。 | 得分率在90%以上 |
| B类库 | 安全生产条件一般，能满足基本的安全生产活动。 | 得分率在76%～89%之间 |
| C类库 | 安全生产条件较差，不能完全保证安全生产活动，需要限期整改。 | 得分率在60%～75%之间 |
| D类库 | 不具备基本的安全生产条件，或未通过验收，需要责令停产整顿的尾矿库。 | 得分率在60%以下 |
| 备注 | 1.表中带 “*” 号的项目为否决项：达不到“**”项目要求的，归为D类库；达不到“*” 号项目要求的，归为C类库。 2.本表评价内容，采用百分制。 3.尾矿库分类，采用得分率。因尾矿库型式不同，没有涉及的项目，可不予评估，总分为实际评价项目的分值总和。最后得分采用得分率，即：实际评价得分÷实际评价项目的分值总和×100%. 4.评价方法及扣分尺度，评价人员根据实际情况具体掌握。 | 标准分120分 |

5.7.3 尾矿库综合评分表

表5-18 尾矿库综合评分表

| 序号 | 评价项目 | 应得分 | 实得分 | 得分率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合安全管理单元 | 51 | 45 | 88.24 |
| 2 | 尾矿坝体单元 | 67 | 55 | 82.09 |
| 3 | 防排洪系统单元 | 32 | 28 | 87.5 |
| 4 | 库区环境单元 | 7 | 7 | 100 |
| 合计 |  | 157 | 135 | 85.99 |

5.7.4 评价结论

半边山尾矿库用安全检查表法评价得分率为85.99%，属于安全生产条件一般，能满足基本安全生产活动的尾矿库，为正常库。

- 安全对策措施建议

6.1 安全管理对策措施建议

1. 根据安全生产法律法规、规程规范的要求，及时更新、完善各项安全生产规章制度、岗位责任制、操作规程、关键任务作业指导书等，并对相关人员进行培训，做到有章可循、落在实处。

2. 根据尾矿库现状，制定切实可行的各种尾矿库事故应急预案，并定期对预案进行演练和评估，不断完善，使之更具有针对性、可操作性、实用性。

3. 鉴于半边山尾矿库离下游村庄较近，荡坪钨业应跟当地气象部门建立联系，对矿区进行有效的天气预报。并加强与当地人民政府及村民小组的联系，宜在适当地段设置警报器或配置锣鼓、喊话器，在显眼处张贴避灾线路图和紧急疏散指南，并对村民进行宣传和培训。

4. 及时派员进行取证培训或复训，确保证件齐全有效。重视尾矿工的责任心、操作技能的安全教育培训，并不定期进行任务观察，继而纠正和预防影响安全的行为。

5. 加强尾矿库的建设和管理资料的归档和保管工作：①如设计图纸和说明，施工、竣工图纸和文字材料，包括初期坝、堆筑坝、安全监测设施、排水系统等；②立项报告、批复，竣工验收报告及工程的相关文件等。③各类观测数据原始记录和分析报告。包括库水位标高、滩顶标高、干滩长度测量及坡度、检测坝体的外坡坡度、浸润线水位、坝体位移观测等。以及关于排水构筑物、坝体等的安全检查资料。

6. 加强观测及观测数据分析工作，包括水位标高、滩顶标高的检测，干滩长度测量及坡度计算，检测坝体的外坡坡度，浸润线、坝体位移观测等。加强尾矿库监测设施的检查和维护工作，一旦出现故障或损坏，及时修复。并加强员工责任心教育和监测系统应用培训，实现尾矿库监测系统全天候、全方位、全过程发挥功效，并形成监控记录和分析成果。

7. 建立、完善尾矿库风险管控体系和隐患排查治理体系，制定和完善“一牌二图三清单”（即风险告知牌、风险管控分布图、应急避险线路图、风险管控责任清单、管控措施清单、应急处置清单），持续改进尾矿库安全生产标准化工作，巩固安全生产标准化成果。

8. 半边山尾矿库专职安全生产管理人员应当不少于2人，专业技术人员应当不少于1人。直接从事尾矿库放矿、筑坝、巡坝、排洪和排渗设施操作的作业人员必须取得特种作业操作证书，方可上岗作业，特种作业人员数量必须能够满足实际生产需求，并持证上岗。生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员应当依照有关规定经培训考核合格并取得安全生产知识和管理能力考核合格证。

6.2 安全技术对策措施建议

（1）加强尾矿库的维护与管理，汛期来临之前，应做好：

①检查尾矿坝的安全稳定性、堆坝质量和排洪、泄洪系统的防、泄洪能力，发现隐患，及时处理消除；

②及时清除库区排洪设施、块石和树木杂草，尤其要做好排水设施（如隧洞上方山体、排水井周边）的清堵除堵工作，避免汛期因排水井、隧洞内淤堵而出现洪水漫顶现象；

③备好充足的抗洪抢险器材和物质，配备救生设备；

④汛期应加强库区巡查，及时发现并处理事故隐患，及时发现并清除尾矿库挡水、排水设施的淤堵，确保排洪系统通道畅通。

⑤每三年对排洪、排水构筑物进行一次质量检测，保存好检测报告。每年进行一次调洪演算和风险评估，保存好报告和记录。

（2）严格控制库内水位，确保有足够的安全超高。

①尽量降低库水位；

②水边线应与坝轴线基本保持平行。

（3）上游式筑坝法，应于坝前均匀分散放矿，保证粗粒尾矿沉积于坝前，细粒排至库内。在沉积滩上不能有大面积的泥沉积，保持滩顶平整，保证干滩长度和坡度，不得任意从库后或库侧放矿。放矿矿浆不得冲刷坝坡，放砂有专人管理。

（4）加强放矿工作，堆积坝子坝坝顶宽度按2m进行控制。并加大南端放矿力度，确保滩顶保持均匀上升。

（5）入库尾矿根据堆存方式和筑坝方式应按照设计文件要求的指标检测内容进行必要的检测，指标检测应至少包含以下内容：上游式尾矿筑坝法排放尾矿的比重、浓度、粒度。

（6）每期子坝堆筑前进行岸坡清理和隐蔽工程验收，做好验收记录。子坝堆筑完毕，应进行质量检查，检查记录需经主管技术人员签字后存档备查。

（7）可采取洒水、施肥养护堆积坝草皮，防止坡面受雨水冲刷拉沟。一旦草皮枯死，宜及时补种。若坡面拉沟严重，应及时取土回填。

（8）密切关注辐射井渗水排泄情况，防止进气断流现象。一旦出现断流现象，及时密封排水管两端，引高压水排气，再打开两端闸阀排水。

（9）密切关注库内水位高程变化以及水域澄清面积，以尾矿水不跑浑为标准，适时添加排水井拱板。封堵时应小心抬放拱板，并确保人身安全和封堵质量。并及时刷新排水井立柱上的水位标尺。

（10）继续实施选厂废石场不定期外运废石等项工作，并确保施工过程中的人身和设备安全。

（11）半边山尾矿库下游1000m范围内有居民，建议江西荡坪钨业有限公司后续做好以下几点工作：

①应与当地政府建立应急联动机制，按相关规范要求定期进行尾矿库事故应急演练，树立半边山尾矿库紧急避险图，指导下游居民当尾矿库发生事故时如何安全的撤离至安全地点，在尾矿库事故应急预案中写明撤离时指定线路、方向、地点，并把紧急避险图及时发放到下游居民手中。

②建议在居民点装设高音喇叭，并指定相关人员负责居民的疏散工作。

③按相关要求配备齐全相关应急救援物资（土石、铁锹、布袋、大功率排水泵等）。

- 安全评价结论

本次评价根据国家应颁布的有关安全生产法律、法规及相关文件精神，本着科学、公正、合法、自主的原则对江西荡坪钨业有限公司半边山尾矿库在运营过程中存在的主要危险、有害因素的种类及危害程度进行了分析，对导致该尾矿库重大事故的危险、有害因素进行定性、定量评价，得出如下结论：

（1）江西荡坪钨业有限公司半边山尾矿库暂不属于重大危险源，不存在生产安全事故重大隐患，江西荡坪钨业有限公司仍应按规定要求进行申报登记、加强监管。

（2）江西荡坪钨业有限公司半边山尾矿库运营期间存在滑坡（坝坡失稳），洪水漫顶，渗漏，排水、泄洪构筑物破坏，调洪库容不足，裂缝，淹弱，高处坠落，库区山体滑坡、塌方和泥石流和不良环境因素等10类危险、有害因素，其危险等级为Ⅱ-Ⅳ。采取相应的工程、管理措施，上述危险、有害因素均可控。

（3）江西荡坪钨业有限公司安全管理机构健全，尾矿库安全管理制度完善。半边山尾矿库尾矿坝符合设计要求，经坝体稳定性分析，尾矿坝坝坡安全系数满足规范要求；排水构筑物符合设计要求，其排洪能力经复核，满足安全泄流要求。人工观测设施和在线监测设施均运行正常，尾矿库库区环境无不良地质现象，左岸民采区是半边山尾矿库安全运行的影响因素之一，采取相应工程措施后，可减轻其危害。目前民采区的废石、尾砂基本上处于零堆存状态，大大减轻了对半边山尾矿库的安全危害。

（4）经采用安全检查表法、安全检查法对江西荡坪钨业有限公司半边山尾矿库综合评价，得分率为85.99%，安全生产条件一般，能满足基本的安全生产活动，属正常库。

（5）江西荡坪钨业有限公司应认真考虑本报告中分析的危险、有害因素，积极落实本报告所提出的各项预防对策措施和建议，按照国家安全生产法律、法规、行业规程要求进行完善，全面推动、持续改进安全生产标准化工作，提高尾矿库的本质安全程度，实现安全生产。

结论：江西荡坪钨业有限公司半边山尾矿库属于正常库，其安全设施现状和安全管理符合安全生产条件。

- 附图附件

8.1 附图

（1）尾矿库平面布置图

（2）尾矿坝剖面图

（3）排水构筑物剖面图

（4）尾矿库库容曲线图

8.2 附件

企业提供的各类证照和其他佐证材料

附：评价人员与企业安全管理人员现场合影